УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации Невьянского городского округа от «____» ______________ 2018 г. № _____

Программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Невьянского городского округа

на 2018-2031 годы

Разработал:

Индивидуальный предприниматель _____________________________ В.Н. Гилязов

2018

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ,	4

ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

Раздел 1. Паспорт программы	8

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.	10

2.1 Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта. Описание используемых методов и средств получения исходной информации.	10

2.2 Анализ положения Невьянского ГО в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации.	11

2.3 Природные условия.	12

2.4 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса.	14

2.5. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.	18

Выводы:	20

2.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в невьянском ГО, обеспеченность парковками (парковочными местами).	24

2.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.	25

2.8 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.	30

2.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.	31

2.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения.	32

2.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.	37

2.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Невьянского ГО.	38

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Невьянского ГО.	39

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.	40

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера	42

передвижения населения и перевозок грузов на территории Невьянского ГО.	42

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Невьянского ГО.	42

3.2 Прогноз транспортного спроса Невьянского ГО, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории округа.	48

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.	48

3.4 Прогноз развития дорожной сети Невьянского ГО.	49

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.	50

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения.	50

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.	51

Раздел 4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта.	52

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.	55

Раздел 6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (по решению заказчика в соответствии с потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры).	59

Раздел 7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства.	62

Раздел 8. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования, в том числе с разбивкой по видам транспорта, целям и задачам программы.	70

Раздел 9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Невьянского ГО.	72

9.1. Механизм реализации Программы.	72

9.2 Мониторинг выполнения Программы.	72

9.3. Корректировка Программы.	73

9.4. Обеспечение  правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.	73

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.	102

# ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1 Положение Невьянского ГО на карте основных автомобильных и железных дорог Свердловской области.	13

Рисунок 2 Структура дорог по виду дорожного покрытия.	20

Рисунок 3  Схема сети дорог общего пользования регионального значения.	23

Рисунок 4 Анализ общественного автотранспорта по сроку эксплуатации	27

Рисунок 5 Структура и динамика ДТП в целом на всех автодорогах общего пользования.	33

Рисунок 6 структура и динамика ДТП на дорогах местного значения.	34

Рисунок 7 Объём финансирования на ремонт,  капитальный ремонт и содержание дорог ОП МЗ	40

Рисунок 8 Динамика численности населения Невьянском ГО за период с 2012 по 2017гг.	42

Рисунок 9 Зоны перспективного жилищного строительства.	47

Рисунок 12 Туристический пешеходный маршрут в г. Невьянске.	57

Рисунок 10 Приблизительные маршруты прохождения велосипедных дорожек.	57

Рисунок 11 Участок автодороги «Восточный объезд города Невьянска»	58

Рисунок 13 Распределение затрат по источникам финансирования по годам реализации.	63

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения.	75

Приложение 2 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения.	76

Приложение 3 Расписание и маршруты движения автобусов пригородного и междугороднего сообщения.	88

Приложение 4 Сведения о ДТП произошедших на территории Невьянского ГО за период с 2015 по 2017 гг включительно.	90

# ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 Расстояние от г. Невьянска до близлежащих городов по автодорогам.	12

Таблица 2  Климатические характеристики	12

Таблица 3 Общая информация по административно-территориальному устройству Невьянского ГО и численности населения.	14

Таблица 4 Темпы нового жилищного строительства за 2014-2017гг.	18

Таблица 5 Предложения по перспективному жилищному строительству.	18

Таблица 6 Общие сведения по автомобильным дорогам за период с 2014 по 2017 гг.	20

Таблица 7  Уровень автомобилизации по России и Свердловской области.	24

Таблица 8 Информация по платным автостоянкам.	24

Таблица 9 Перечень остановочных комплексов.	26

Таблица 10 Сведения об организациях осуществляющих внутригородские пассажирские перевозки	27

Таблица 11 Информация по муниципальным маршрутам движения общественного автотранспорта	28

Таблица 12 Сводные сведения по муниципальным маршрутам движения общественного автотранспорта.	30

Таблица 13 Состав автобусного парка.	30

Таблица 14 Перечень организаций  (филиалов) осуществляющих эксплуатацию автодорог ОП МЗ.	31

Таблица 15 Сводный анализ уровня безопасности дорожного движения в целом на всех автодорогах общего пользования Невьянского ГО.	35

Таблица 16 Сводный анализ уровня безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения Невьянского ГО	36

Таблица 17 Объём  финансирования на ремонт,  капитальный ремонт и содержание дорог ОП МЗ.	40

Таблица 18 Динамика численности населения Невьянском ГО за период с 2012 по 2017гг.	42

Таблица 19 Прогноз численности населения до 2035 г. чел.	43

Таблица 20 Объемы нового жилищного строительства	45

Таблица 21 Основные задачи для развития ТИ до 2031 года по каждому принципиальному варианту	53

Таблица 22 Показатели, характеризующие существующее состояние транспортной инфраструктуры и целевые показатели развития ТИ Невьянского ГО.	54

Таблица 23 Расчёт удельной стоимости строительства автодорог, мостов, тротуаров и велосипедных дорожек в ценах 2018 года.	64

Таблица 24 Перечень проектов и оценочные затраты на реализацию проектов (мероприятий) в ценах 2018 года.	65

Таблица 25 График финансирования проектов (мероприятий) с распределением по источникам финансирования.	68

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ,

# ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Термины.

Автомобильная дорога - комплекс конструктивных элементов, предназначенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами автомобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов, а также участки земель, предоставленные для их размещения.

Дорожная сеть - совокупность всех общественных дорог на определенной территории.

Интенсивность движения - количество транспортных средств, проходящих через поперечное сечение автомобильной дороги в единицу времени.

Интеллектуальная транспортная система — это интеллектуальная система, использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными системами.

Категория автомобильной дороги - характеристика, определяющая технические параметры автомобильной дороги.

Категория автомобильной дороги (проектная) - критерий, характеризующий значение автомобильной дороги в общей транспортной сети страны и определяемый интенсивностью движения на ней. В соответствии с категорией назначаются все технические параметры дороги.

Пешеходная дорожка - размещаемое за пределами земляного полотна инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов вне населенных пунктов в полосе отвода или придорожной полосе автомобильной дороги.

Реконструкция автомобильной дороги - совокупность работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой  нормативной   документацией.

Транспортная инфраструктура - это совокупность всех видов транспорта и транспортных структур, деятельность которых направлена на создание благоприятных условий функционирования всех отраслей экономики, т.е. совокупность материально-технических систем транспорта, предназначенных для обеспечения экономической и неэкономической деятельности человека. Транспортная инфраструктура - это система коммуникаций и объектов городского и внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Сокращения.

АЗС – автозаправочная станция.

АГЗС – автогазозаправочная станция.

БДД – безопасность дорожного движения.

ГИС – геоинформационная система.

ГП – генеральный план.

ГО – городской округ.

ГЧП – государственно-частное партнёрство.

ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

ИТС - интеллектуальная транспортная система.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

МЗ – местного значения.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

ОП – общего пользования.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПДД – правила дорожного движения.

РЗ – регионального значения;

ТИ – транспортная инфраструктура.

УДС – улично-дорожная сеть.

ФАД – федеральная автодорога.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа на 2018-2031 годы (далее по тексту – Программа) разработана Индивидуальным предпринимателем Гилязовым Виктором Наиловичем в соответствии с условиями  муниципального контракта  №170-ЭА-18 от 28.09.2018г.

Основной нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов";

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Транспортная инфраструктура - это система коммуникаций и объектов городского и внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспорт-ных средств.

Целью Программы: обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории города.

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры   Невьянского городского округа.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  в увязке с различными целевыми программами (федеральными, областными, муниципальными).

Разработка Программы включает в себя следующие этапы:

- сбор исходной информации для разработки Программы;

- подготовка Программы;

- согласование Программы с администрацией Невьянского городского округа;

При  разработке Программы использовались данные, предоставленные администрацией Невьянского городского округа, ГИБДД, автотранспортными и дорожными организациями, в том числе следующая информация:

- Генеральный план (далее по тексту – ГП) Невьянского городского округа;

- Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2020 года;

- Информационно-аналитический обзор «Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года».

При  разработке Программы также использовались данные, полученные из официальных источников в сети «Интернет», в то числе:

- официальный сайт Госавтоинспекции РФ  -  http://stat.gibdd.ru/;

- официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru;

- сайт 2ГИС - https://2gis.ru/ (картографические материалы).

- сайт http://www.nevyansk.org.ru

Программа состоит из одной книги, которая включает в себя паспорт, описательную и расчётно-аналитическую части, а также графические материалы. В приложениях, в основном, приведены графические материалы и отдельные исходные данные. Часть графических материалов для удобства восприятия продублирована на отдельных листах формата А1.

Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа на 2018-2031 годы (далее по тексту - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Невьянского городского округа. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Невьянского городского округа. |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Гилязов В.Н. |
| Цель Программы | - обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории городского округа. |
| Задачи Программы | - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории городского округа (далее - транспортный спрос); - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городском округе; - создание условий для управления транспортным спросом; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. (увеличение показателя до 342,08 км); - протяженность пешеходных дорожек (тротуаров), км. (увеличение показателя на 90 км); - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,% (увеличение показателя до 90 %); - снижение количества ДТП, ед. (снижение показателя до уровня не выше 38 ед.) - количество погибших в ДТП, чел (обеспечение показателя на уровне 0 чел.) - снижение количества пострадавших в ДТП, чел (снижение показателя до уровня не выше 57 чел.) |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - строительство УДС в пределах проектируемой черты г. Невьянска в районе микрорайонов «Южный» и «Прибрежный»; - строительство автодороги «Восточный обход г. Невьянска»; - капитальный ремонт (реконструкция) дорог общего пользования местного значения в Невьянском ГО; - строительство тротуаров в г. Невьянске, п. Цементный, п. Калиново и с. Быньги; - капитальный ремонт автомобильного моста по ул. Свободы г. Невьянска через р. Нейва; - строительство велосипедных дорожек в г. Невьянске; - строительство туристического пешеходного маршрута в г. Невьянске соединяющего ул. Комсомольская и ул. Советская. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 – 2031 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 4927,12 млн. руб., в т.ч.: бюджетные средства всех уровней - - 2018 год – 0 млн. руб. - 2019 год – 220,82 млн. руб. - 2020 год – 230,31 млн. руб. - 2021 год – 246,41 млн. руб. - 2022 год – 403,57 млн. руб. - 2023 год – 404,47 млн. руб. - 2024 год – 416,83 млн. руб. - 2025-2031 год – 3004,71тыс. руб. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.

## 2.1 Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта. Описание используемых методов и средств получения исходной информации.

В соответствии с п.6 технического задания на оказание услуг по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Невьянского городского округа (приложение 1 к муниципальному контракту №170-ЭА-18 от 28.09.2018г.) Заказчик предоставляет следующие данные:

1. Схема территориального планирования, генеральный план муниципального образования – Невьянский городской округ

2. Муниципальные программы, предусматривающие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования – Невьянский городской округ.

3. Общие сведения о территории муниципального образования – Невьянский городской округ (размер территории, численность населения с динамикой за последние 10 лет, основные экологические характеристики).

4. Программы социально-экономического развития муниципального образования – Невьянский городской округ, планы по реализации стратегии социально-экономического развития.

5. Сведения о предприятиях, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования – (место расположения, среднесписочное количество рабочих мест).

6. Классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений:

6.1 планировочная организация сети дорог на текущий период и на расчетный срок разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ);

6.2 общая протяженность дорог, в том числе с твердым покрытием;

6.3 плотность сети дорог;

6.4 технические параметры дорог (тип дорожного покрытия, ширина проезжей части, наличие разделительных полос, защитных полос, велосипедных полос и дорожек, тротуаров, наличие и характеристика искусственного освещения);

6.5 наличие и характеристика дорожных обходов территории, характеристика дорожных подходов к территории муниципального образования – Невьянский городской округ;

6.6 расположение и характеристика мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, внеуличных пешеходных переходов;

6.7 сведения о сетях инженерно-технического обеспечения (ливневая канализация, водопровод, канализация, электро- и телефонные кабели, теплопроводы).

7. Характеристика транспортной инфраструктуры:

7.1 характеристика муниципального образования – Невьянский городской округ (территории) как транспортного узла (внешние объекты тяготения транспортных потоков и размещение основных объектов тяготения транспортных средств на территории муниципального образования ;

7.2 численность парка автомобилей, отношение численности парка автомобилей к численности жителей за последние пять лет, в том числе по категориям транспортных средств (грузовые, легковые, автобусы);

7.3 сведения по интенсивности дорожного движения, уровню загрузки дорог движением, скорости сообщения и доли транзитного движения;

7.4 общие данные по движению маршрутных транспортных средств, включающие в себя: схему маршрутов, вид транспорта, вид подвижного состава, суточный выпуск транспортных средств на линию, минимальный интервал движения на маршруте;

7.5 назначение, емкость и расположение парковок (парковочных мест).

8. Данные о ДТП в динамике за период не менее трех лет:

8.1 общее количество ДТП, погибших, раненых;

8.2 участки концентрации ДТП;

8.3 анализ причин и условий, способствующих ДТП;

8.4 распределение ДТП по видам;

8.5 распределение ДТП по времени свершения: по месяцам, часам суток;

8.6 распределение ДТП по местам свершения: на перекрестках, на перегонах.

При  разработке Программы использовались данные предоставленные администрацией Невьянского городского округа, ГИБДД, автотранспортными и дорожными организациями, в том числе следующая информация:

- Генеральный план (далее по тексту – ГП) Невьянского городского округа;

- Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2020 года.

При  разработке Программы также использовались данные полученные из официальных источников в сети «Интернет», в том числе:

- официальный сайт Госавтоинспекции РФ  -  http://stat.gibdd.ru/;

- официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru;

- сайт 2ГИС - https://2gis.ru/ (картографические материалы).

- сайт http://www.nevyansk.org.ru

Полученные данные систематизированы и приведены в приложениях к Программе.

## 2.2 Анализ положения Невьянского ГО в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации.

Муниципальное образование  «Невьянский городской округ» расположен в юго-западной части  Свердловской области на реке Нейва и входит в состав Горнозаводского управленческого округа.

В состав Невьянского городского округа (далее ГО) входит 19 поселков, 8 сел, 8 деревень. Центр муниципального образования – город Невьянск.

По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 01.01.2017г.:

- площадь территории Невьянского ГО– 195794 Га.

- численность населения Невьянского ГО – 41451 чел.

- численность населения г. Невьянска – 23348 чел.

- численность сельского населения Невьянского ГО – 18103 чел.

Невьянский ГО имеет удобное транспортное и географическое положение.  В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Невьянский ГО расположен на пересечении транспортных магистралей между такими крупными городами области, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Кировград.  По территории Невьянского ГО проходит  региональная автодорога «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов"» и железная дорога «Екатеринбург-Нижний Тагил». Таким образом, округ имеет привязку к крупным транспортным магистралям регионального значения. Автодороги, связывающие населенные пункты МО, имеют преимущественно асфальтобетонное покрытие. Вокруг города Невьянска (с западной стороны) проходит объездная дорога I категории.

Расстояние от г. Невьянска до близлежащих городов по автодорогам с указанием направления движения приведено в таблице 1.

Положение Невьянского ГО на карте основных автомобильных и железных дорог Свердловской области приведено на рис. 1.

Таблица 1 Расстояние от г. Невьянска до близлежащих городов по автодорогам.

| Название населённого пункта | Расстояние, км | Направление |
| --- | --- | --- |
| г. Екатеринбург | 74 | Ю-В |
| г. Кировград | 10 | Ю-З |
| г. Нижний-Тагил | 50 | С |
| г. Новоуральск | 25 | Ю |

## 2.3 Природные условия.

Климатические характеристики, определённые в соответствии с  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» сведены в таблицу 2.

Территория г. Невьянска разрезана на две части рекой Нейва. Связь двух берегов осуществляется мостами. К левобережной части города относится основной объем многосекционной застройки.

Таблица 2  Климатические характеристики

| Показатели | Единицы измерения | Значение (показатель) |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | ˚С | -36 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ˚С | -6,6 |
| Продолжительность отопительного периода | сут | 229 |
| Среднегодовая температура | ˚С | 2,6 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, | ˚С | -47 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, | ˚С | +38 |
| Количество осадков за ноябрь- март | мм | 112 |
| Количество осадков за апрель -октябрь | мм | 392 |
| Зона по строительно-климатическому районированию |  | 1В |
| Зона влажности |  | нормальная |
| Климат |  | континентальный |

Прим.: данные приведены для г. Екатеринбурга.

Невьянск

Рисунок 1 Положение Невьянского ГО на карте основных автомобильных и железных дорог Свердловской области.

## 2.4 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса.

Общая информация по административно-территориальному устройству Невьянского ГО и численности населения в каждом населённом пункте по состоянию на начало 2016 г. приведено в таблице 3.

Таблица 3 Общая информация по административно-территориальному устройству Невьянского ГО и численности населения.

| №пп | наименование населённого пункта | тип населённого пункта | численность населения по состоянию на январь 2016 года, чел. | наличие в административных границах населённого пункта водных объектов (рек, озёр и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аник | посёлок | 3 | нет |
| 2 | Аятское | село | 746 | р. Аять |
| 3 | Аять | посёлок | 904 | нет |
| 4 | Быньги | село | 2277 | р.Нейва |
| 5 | Быньговский | посёлок | 47 | нет |
| 6 | Вересковый | посёлок | 393 | нет |
| 7 | Верхние Таволги | деревня | 142 | р.Таволга |
| 8 | Гашени | деревня | 4 | р. Сап |
| 9 | Горельский | посёлок | 0 | нет |
| 10 | Забельный | посёлок | 163 | нет |
| 11 | Калиново | посёлок | 2554 | оз. Таватуй |
| 12 | Киприно | село | 325 | р. Сап, р. Пашковка |
| 13 | Конёво | село | 647 | р. Большой Сап |
| 14 | Корелы | село | 50 | р. Реж |
| 15 | Кунара | село | 143 | р. Кунарка |
| 16 | Невьянка | деревня | 14 | вдхр. Невьянское |
| 17 | Невьянск | город, адм. центр | 23767 | вдхр. Невьянское и р. Нейва |
| 18 | Невьянский Рыбзавод | посёлок | 1 | оз. Таватуй |
| 19 | Нижние Таволги | деревня | 367 | вдхр. Таволжское и р. Таволга |
| 20 | Осиновка | деревня | 157 | нет |
| 21 | Осиновский | посёлок | 26 | нет |
| 22 | Плотина | посёлок | 0 | оз. Аятское |
| 23 | Приозёрный | посёлок | 13 | оз. Таватуй |
| 24 | Пьянково | деревня | 30 | р. Аять |
| 25 | Ребристый | посёлок | 877 | вдхр. Невьянское |
| 26 | Сербишино | деревня | 44 | р. Нейва |
| 27 | Середовина | посёлок | 247 | нет |
| 28 | Сосновка | Деревня с предполагаемым наименованием | 5 | р. Аять |
| 29 | Таватуй | посёлок | 439 | оз. Таватуй |
| 30 | Таватуй | посёлок | 385 | нет |
| 31 | Таватуйский Детдом | посёлок | 62 | нет |
| 32 | Ударник | посёлок | 143 | нет |
| 33 | Федьковка | село | 163 | вдхр. Невьянское |
| 34 | Холмистый | посёлок | 1 | нет |
| 35 | Цементный | посёлок | 5808 | р. Северная Шуралка |
| 36 | Шайдуриха | село | 446 | р. Аять |
| 37 | Шурала | посёлок | 90 | нет |
| 38 | Шурала | село | 459 | р. Северная Шуралка |
| ВСЕГО по Невьянскому городскому округу |  |  | 41942 |  |

Жилищный фонд.

На начало 2017 года жилой фонд Невьянского ГО составляет 1161,1 тыс. кв. м, в том числе 600,5 тыс. кв. м  –  в городской местности и 560,6 тыс. кв. м – в сельской местности.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Невьянского ГО составляет 28,0 кв. м  (по Свердловской области – 25,2 кв. м).

Большая часть жилья 93,1 % находится в частной собственности,   0,9 % – в государственной собственности и 5,9 % – в муниципальной собственности. Большая часть населения проживает в многоквартирных домах, они составляют 59,7 % от всего объема жилья, индивидуальные жилые дома составляют 40,3 %.

Социальная инфраструктура.

В Невьянском ГО функционирует  Дворец культуры, Дом спорта,  Центр детского и юношеского творчества, детско-юношеская спортивная школа, станция юных натуралистов, спортивный клуб. В Невьянском ГО в общей сложности функционируют следующие образовательные учреждения: 10 школ,  14 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования, ГБПОУ Свердловской области  "Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых", филиал ФГАО УВО «Уральский Федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина». В Невьянском ГО работают 18 культурно-досуговых учреждений, 14 библиотек, музей, 4 школы искусств.

Коммунальная инфраструктура.

Все населённые пункты Невьянского ГО электрифицированы.

По состоянию на 2017 год, газифицировано только восемь населенных  пунктов:  г. Невьянск, п. Цементный,  с. Конёво, д.п. Таватуй, п. Ребристый, п. Калиново, с. Быньги и  п. Вересковый. До 2020 года планируется газифицировать населённые пункты Аять, Шурала, Аятское, Шайдуриха, Кунара, Федьковка, Киприно, Нижние Таволги, Верхние Таволги, Сербишино и Середовина

Централизованным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением охвачены преимущественно объекты общественного и многоквартирного жилищного фонда в городе Невьянске и в крупных сельских населённых пунктах ГО.

Хозяйственная деятельность.

В городском округе развита цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов, золотодобыча.

Основные промышленные предприятия:

- АО «Невьянский машиностроительный завод»;

- Артель старателей «Нейва»;

- Артель старателей «Невьянский прииск»;

- АО «Мультитекс»;

- ООО «Уральский Завод Модульных Конструкций»;

- ООО «Инструментально-механический завод»

- ОАО «Калиновский химический завод»;

- ООО «Бергауф Невьянск»;

- ООО «Техномаш»;

- АО «Невьянский цементник».

Промышленные и коммунально-складские предприятия формируют промышленные районы:

- в г. Невьянске – можно выделить три промышленных района: в западной, северо-западной и центральной частях города;

- в п. Вересковый – площадка Невьянского завода ЖБИ;

- южнее п. Вересковый - площадка Бергауф Невьянск»;

- на юго-западе п. Цементный – площадка «Невьянский цементник»;

- в п. Калиново – площадка Калиновского химического завода.

Развитие туризма.

Историко-культурный каркас Невьянского городского округа  формируется как сложившаяся на протяжении веков система памятников истории и культуры, неразрывно связанная с уникальными природными и антропогенными ландшафтами. Основным ядрам этого каркаса является уникальное архитектурное сооружение – наклонная башня.

На территории Невьянского городского округа к узловым компонентам историко-культурного наследия относятся:

- музейный комплекс Невьянской наклонной башни;

- гончарная мастерская «Таволожская керамика»;

- гончарная мастерская «Гончар из Таволог»;

- музей Невьянской иконы.

Объем экскурсионного туристического потока в Невьянском  ГО.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность посетителей музея | тыс. чел | 106,8 | 106,5 | 109,0 |
| в т.ч. посетители выставок и экскурсий | тыс. чел | 98,5 | 94,1 | 91,0 |

Среди туристов, посещающих Невьянский музей, группы, сформированные турагентствами и самостоятельно путешествующие люди; жители соседних территорий (Кировграда, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Режа, Алапаевска) и городов из разных краев Российской Федерации (Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Мурманска и др.); представители ближнего зарубежья (Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии) и дальних стран (Германии, Чехии, Польши, Италии, Японии и др.).

Цели приезда в Невьянск у туристов также разнятся: от досуга и простой человеческой любознательности до серьезных научных исследований, результатом которых становятся научные статьи и публикации.

Транспортная инфраструктура.

Транспортная система предназначена для удовлетворения потребностей населения города в передвижениях и перевозке грузов.

В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Невьянский ГО имеет удобное транспортное и географическое положение. Невьянский ГО расположен на пересечении транспортных магистралей между такими крупными городами области, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Кировград.  По территории Невьянского ГО проходит  региональная автодорога "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов". В настоящее время на территории города имеется развитая сеть автомобильных дорог. Автодороги, связывающие населенные пункты МО  и соседние города, преимущественно имеют асфальтобетонное покрытие. Вокруг города Невьянска проходит объездная дорога I категории.

В городе функционирует исторически сложившаяся система железнодорожного транспорта. Через город проходит железная дорога «Екатеринбург-Нижний Тагил». По ней осуществляется значительная часть грузовых и пассажирских перевозок.

Железнодорожная станция «Невьянск» Свердловской железной дороги, находится на линии Екатеринбург – Нижний Тагил. По характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 3 классу. Имеются две низкие пассажирские платформы — одна боковая у 4-го станционного пути, одна островная – между I (главным) и 3 станционными путями. Переход между платформами, выход к вокзалу и на привокзальную площадь – по переходному мосту. Имеется непосредственный проход с моста на галерею 2-го этажа вокзала. Двухэтажное здание железнодорожного вокзала, открыто в 1994 году, совмещено с автостанцией г. Невьянска.

К железнодорожной станции примыкают подъездные пути:

- в нечётной горловине: с запада – путь ЗАО «Невьянский цементник», с востока – путь ООО «Невьянск-хлебопродукт»;

- в чётной горловине: с запада – путь тяговой подстанции ЭЧ-7, с востока – путь Невьянской нефтебазы ОАО «Газпромнефть-Урал», артели старателей «Нейва» и др.

По состоянию на 2015 год на станции останавливаются все следующие через неё электропоезда (в том числе скоростной электропоезд "Ласточка"), а также все дальние и местные пассажирские поезда, курсирующие на участке Екатеринбург – Нижний Тагил.

По всем направлениям от автостанции организовано автобусное движение междугородных и пригородных маршрутов.

Таким образом, округ имеет привязку к крупным транспортным магистралям регионального значения, а также имеет выход на федеральные транспортные магистрали.

Градостроительная деятельность.

Генеральный план (ГП) Невьянского ГО Свердловской области разработан на расчётный срок до 2035 года и утверждён Решением Думы Невьянского ГО Свердловской области от 26 декабря 2012 г. N 199 "Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа".

В Невьянском ГО действует подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа" программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года».

Темпы нового жилищного строительства за 2014-2017гг приведены в таблице 4.

В Невьянском ГО в полном объеме завершена разработка и утверждение документов территориального планирования, и градостроительного зонирования. Обеспеченность территорий округа документами территориального планирования, градостроительное зонирование и утверждение градостроительных регламентов, документации по планировке территорий, на основе указанных документов, и как следствие - обоснованность и оперативность принимаемых градостроительных решений, возможность самостоятельного выбора инвесторами наиболее эффективного использования земельных участков, создание развитой системы инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сокращение административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации - все эти факторы повышают инвестиционную привлекательность округа, создают условия для развития не только отрасли строительства, но и промышленного производства строительных материалов, конструкций и изделий, машиностроения, лесной, деревообрабатывающей промышленности, электроэнергетики, транспорта, связи и других, тесно связанных с ним отраслей экономики.

Таблица 4 Темпы нового жилищного строительства за 2014-2017гг.

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём ввода в эксплуатацию жилищного фонда, тыс. м.кв. | 22,367 | 21,253 | 12,945 | 18 |
| в том числе ввод индивидуальных жилых домов, тыс.кв.м | 21,185 | 19,945 | 11,143 | 18 |
| Общий объем жилищного фонда, тыс.м.кв | 1132,9 | 1151,8 | – | 1158,0 |
| Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс.м.кв | 24,0 | 25,7 | – | 34,0 |

Предложения по перспективному жилищному строительству предусмотренные ГП отражены в таблице 5. В ГП Невьянского ГО с учетом мнения жителей Невьянского ГО отдается предпочтение индивидуальному жилищному строительству (жилые дома усадебного типа) как в городе Невьянске, так и в сельских населенных пунктах.

Таблица 5 Предложения по перспективному жилищному строительству.

| Номер площадки | Площадь, га | Функциональное назначение | Местоположение | Сроки освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30,34 | Зона размещения жилой застройки массового типа | Южная часть города | 2012-2035 |
| 2. | 94,12 | Зона размещения усадебной жилой застройки повышенной комфортности | Южная часть города | 2012-2035 |
| 3. | 27,63 | Зона размещения усадебной высоко комфортной жилой застройки | Южная часть города | 2012-2035 |
| 4. | 16,81 | Зона размещения массовой секционной жилой застройки | Южная часть города | 2012-2035 |
| 5. | 1,7 | Многофункциональная зона общественно-делового назначения | Южная часть города | 2012-2035 |
| 6. | 0,61 | Зона размещения объектов торговли и общественного питания | Южная часть города | 2012-2035 |
| 7. | 8,6 | Зона размещения массовой секционной жилой застройки | Восточная часть города | 2012-2020 |
| 8. | 3,8 | Зона размещения жилой застройки массового типа | Восточная часть города | 2012-2020 |
| 9. | 0,55 | Многофункциональная зона общественно-делового назначения | Восточная часть города | 2012-2020 |
| 10. | 0,33 | Зона размещения объектов торговли и общественного питания | Восточная часть города | 2012-2020 |
| 11. | 6,43 | Зона размещения общественно-деловой застройки | Северо-западная и западная части города | 2021-2030 |
| 12. | 3,37 | Многофункциональная зона общественно-делового назначения | Северо-западная и западная части города | 2021-2030 |
| 13. | 2,24 | Зона размещения объектов производственного назначения возможный класс опасности V-II | Северо-западная часть города | 2012-2020 |
| 14. | 3,92 | Зона размещения объектов производственного назначения возможный класс опасности V-VI | Северо-западная часть города | 2012-2020 |
| 15. | 0,63 | Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | Северо-западная часть города | 2012-2020 |
| 16. | 2,7 | Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | Южная часть города | 2012-2020 |

## 2.5. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Основными транспортными улицами города Невьянска являются: Дзержинского, Ленина, Степана Разина, Кирова, Шевченко, Красноармейская, Октябрьский, Калинина и Строителей. К восточной стороне города подходит автодорога «Невьянск-Реж». К южной и северной окраинам города подходят дороги «Южный подъезд» и «Северный подъезд».  Главной улицей города является ул. Ленина. Наиболее благоустроены улицы в центральной части города.

В соответствии с таблицей 11.1 в СП 42.13330.2016 применительно к Невьянскому ГО принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- магистральные дороги;

- магистральные улицы общегородского значения (2-ого и 3-его классов регулируемого движения);

- магистральные улицы районного значения;

- улицы и дороги местного значения;

- пешеходные улицы и площади;

Магистральные улицы общегородского значения (2-ого и 3-его классов регулируемого движения) связывают отдаленные жилые районы между собой с центром города, с промышленными районами, обеспечивают выход на внешние  автомобильные дороги. К таким улицам в городе относятся следующие существующие улицы: ул. Строителей, ул. Шевченко, ул.  Дзержинского и ул. Степана Разина.

Магистральные улицы районного значения используются для внутрирайонных связей и служат подъездами к магистральным улицам общегородского значения. Такими улицами являются: ул. Ленина, ул. Мартьянова, ул. Красноармейская, ул. Кирова, ул. Свободы, ул. Окружная и пр. Октябрьский

Остальные улицы и дороги ГО местного значения.

Для проезда грузового транспорта в промышленные районы города и выезда из них используются автодороги «Южный подъезд» и «Северный подъезд». Грузовой транспорт, движущийся по автодороге «г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское» для проезда в промышленные районы города  и выезда из них, использует ул. Шевченко, ул. Свободы, ул. Степана Разина, ул. Дзержинского и ул.  Мартьянова. Транзитный транспорт, движущийся с ФАД в сторону г. Реж и в обратном направлении, использует  ул. Шевченко, ул. Свободы, ул. Степана Разина, ул. Володарского, ул. Дзержинского и ул.  Мартьянова.

Перечень автомобильных дорог общего пользования (ОП) регионального значения (РЗ) принят на основании Постановления Правительства Свердловской области от 14.06.2011 N 737-ПП (ред. от 19.04.2018) "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области" и приведён в приложении 1.

Схематично сети дорог ОП РЗ Невьянского ГО отражены на рис. 3

Перечень автомобильных дорог ОП местного значения (МЗ) предоставленный администрацией Невьянского ГО с указанием основных характеристик приведён в приложении 2.

Общие сведения по автомобильным дорогам ОП МЗ и РЗ на основании информации приведённой приложениях 1 и 2 и данных Федеральной службы государственной статистики за период с 2014 по 2017 годы приведены в таблице 6 (прим.: протяжённость дорог регионального значения оценочно определена в ГИС «Zulu»).

По данным администрации Невьянского ГО право собственности зарегистрировано на все дороги ОП МЗ расположенные на территории Невьянского ГО.

На рис. 2 наглядно отражена структура дорог по виду дорожного покрытия (дорожной одежды).

В реестре муниципального имущества Невьянского городского округа числится 7 искусственных сооружений (мосты, путепроводы и эстакады) общей протяженностью 151 погонный метр, в том числе: 6 мостов железобетонных и каменных протяженностью 136 погонных метров и 1 мост металлический общей протяженностью 15 погонных метров. При этом 80 % сооружений имеют длительные сроки эксплуатации, используются автотранспортными средствами для перевозки опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов.

Плотность транспортной сети Невьянского ГО составляет 1,83 км/км2.

В 2016 году разработан и утверждён проект организации дорожного движения (ПОДД) муниципальных автомобильных дорог находящихся на территории в г. Невьянска. По состоянию на ноябрь 2018г. комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД) разработаны и утверждены для всех населённых пунктов округа.

Таблица 6 Общие сведения по автомобильным дорогам за период с 2014 по 2017 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО Невьянский ГО (по данным РОССТАТА) |  |  |  |  |  |
| Всего | км. | 228,2 | 231,9 | 304,9 | 299,08 |
| - с твердым покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные) | км. | 65 | 65 | 67 | 67,32 |
| - грунтовых дорог | км. | 163,2 | 166,9 | 237,9 | 231,76 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года) | км. | 94.5 | 375.9 | 305.1 | 299 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | км. | 35 | 228 | 228 | 228 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 62.75 | 61.54 | 45.92 | 46.82 |
| Протяженность автодорог общего пользования регионального значения МО Невьянский ГО (Постановление Правительства Свердловской области от 14.06.2011 N 737-ПП (ред. от 19.04.2018) |  |  |  |  |  |
| Всего | км. | нд | нд | нд | 231,2 |
| - с твердым покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные) | км. | нд | нд | нд | 231,2 |
| - грунтовых дорог | км. | нд | нд | нд | 0 |

Рисунок 2 Структура дорог по виду дорожного покрытия.

Сведения по максимальной интенсивности дорожного движения не предоставлены.

По данным Федеральной службы государственной статистики на территории Невьянского ГО по состоянию на 2018г. функционируют две автозаправочные станции (АЗС).

## Выводы:

- общая протяжённость дорог общего пользования местного значения составляет 299,08 км., в том числе:

- с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием – 67,32 км

- с твёрдым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные, грунтовые улучшенные) – 231,76км

- общая протяжённость дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляются мероприятия по их содержанию – 299,08 км (или 100% от общей протяжённости дорог)

- Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах ОП МЗ и искусственных сооружениях составляет 228 км.

- Протяженность дорог ОП МЗ с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям составляет 140 км (45,9 %).

- Все автомобильные дороги ОП МЗ относятся  к IV категории дорог в соответствии классификацией приведённой в таблице 4.1 СП 34.13330.2012.

Рисунок 3  Схема сети дорог общего пользования регионального значения.

## 2.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в невьянском ГО, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк Невьянского ГО преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам и организациям.

Сведения о количестве зарегистрированных на территории Невьянского ГО автотранспортных средств за период с 2014 по 2017 гг. и показатели уровня автомобилизации не предоставлены.

Уровень автомобилизации населения - это среднее количество индивидуальных легковых автомобилей, приходящихся на 1000 жителей. Уровень автомобилизации в Свердловской области и России приведён в таблице 7.

Постоянное и временное хранение личного автотранспорта на территории города осуществляется, в основном, на придомовых территориях МКД, на территории частных домовладений, а также в гаражно-строительных кооперативах и платных стоянках.

Ведомственные легковые автомобили, автобусы и грузовые автомобили находятся на постоянном и временном хранении на территории организаций и предприятий в коммунально-складских и промышленных зонах города.

Объекты социальной инфраструктуры и административные здания хозяйствующих организаций обустроены местами для парковки транспортных средств. Информация по бесплатным автостоянкам (парковкам), содержание которых осуществляется за счёт  бюджета округа не предоставлена. Бесплатные автостоянки (парковки) имеются при объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и т.д.  Информация по платным автостоянкам расположенным на территории Невьянского ГО приведена в таблице 8.

Таблица 7  Уровень автомобилизации по России и Свердловской области.

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Невьянского ГО | чел | 42273 | 42276 | 41830 | 41800 |
| Общее количество единиц автотранспорта зарегистрированного на территории Невьянского ГО | шт | нд | нд | нд | нд |
| количество легковых машин индивидуального пользования | шт | нд | нд | нд | нд |
| количество легковых машин служебного пользования | шт | нд | нд | нд | нд |
| количество автобусов | шт | нд | нд | нд | нд |
| количество грузовых машин | шт | нд | нд | нд | нд |
| Уровень автомобилизации в Невьянском ГО | авт./тыс. чел | нд | нд | нд | нд |
| Уровень автомобилизации в Свердловской области | авт./тыс. чел | 319,8 | 353,7 | 350 | 350 |
| Уровень автомобилизации в России | авт./тыс. чел | 283,3 | 288,8 | 285 | 285 |

Таблица 8 Информация по платным автостоянкам.

| №пп | Адрес круглосуточных, платных, охраняемых стоянок. | Вместимость, количество легковых автомобилей | Площадь стоянки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Невьянск, ул. Дзержинского, 1б | 200 | 1745 |

## 2.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Общественный транспорт в Невьянском ГО представлен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Внешние грузопассажирские перевозки осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Внутригородской общественный транспорт представлен автомобильным транспортом: автобусами  и микроавтобусами.

В настоящее время в Невьянском ГО действует двенадцать автобусных муниципальных маршрутов, общая протяженность которых составляет 277,8 км, количество остановочных комплексов 82 единицы, из них 36 остановок находятся в городе.

Перечень остановочных комплексов, расположенных на территории Невьянского ГО, приведён в таблице 9.

В таблице 10 приведены сведения об организациях осуществляющих внутригородские пассажирские перевозки.

Информация по муниципальным маршрутам движения общественного автотранспорта приведена в таблице 11.

Расписание и маршруты движения автобусов пригородного и междугороднего сообщения приведены в приложении 3.

Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров соединяют г. Невьянск с  городами Свердловской области. Межрегиональные маршруты соединяют г. Невьянск с городами Курганской, Челябинской областей и Республики Башкортостан.

В таблице 12 приведены сводные сведения по муниципальным маршрутам движения общественного автотранспорта.

В таблице 13 приведён состав автобусного парка.

Сводные данные по пассажиропотоку за 2017 год приведены в таблице 14.

Анализ общественного автотранспорта по виду используемого топлива и сроку эксплуатации приведён на рис. 4

На территории Невьянского ГО работает региональная навигационно-информационная система Свердловской области (далее РНИС СО). Она предназначена для информационно-навигационного обеспечения деятельности автотранспорта на территории Свердловской области, в том числе Невьянском ГО, с использованием технологии ГЛОНАСС / GPS в целях учета и контроля процессов перевозки пассажиров и багажа.

На основании данных РНИС СО формируются акты выполненных работ, с отражением выполненных рейсов транспортных компаний в рамках заключенных контрактов.

Выводы:

- Доля автопарка со сроком эксплуатации до 5 лет составляет около 48 %, а автобусы со сроком эксплуатации от 10 до 14 лет 26%, что в целом говорит о невысоком уровне износа автобусов и своевременной замене машин. Средний срок эксплуатации автопарка – 6,42г. Средневзвешенный (по пассажировместимости)  срок эксплуатации автопарка – 5,84г.  Отсутствие ДТП с участием автобусов за анализируемый период с 2014 по 2017 годы (см. п. 2.9) косвенно подтверждает удовлетворительное техническое состояние автобусного парка.

- 84% от общего количества используемых автобусов находится в частной собственности.

- Маршруты движения общественного городского автотранспорта охватывают все микрорайоны города и части округа.

- Согласно предоставленным отчётам за 2017 год фактический средний уровень исполнения рейсов составляет порядка 100%. Транспортный спрос населения Невьянского ГО на городские пассажирские перевозки удовлетворён.

Таблица 9 Перечень остановочных комплексов.

| №пп | наименование населённого пункта | тип населённого пункта | кол-во единиц, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аник | посёлок | 0 |
| 2 | Аятское | село | 2 |
| 3 | Аять | посёлок | 0 |
| 4 | Быньги | село | 4 |
| 5 | Быньговский | посёлок | 0 |
| 6 | Вересковый | посёлок | 1 |
| 7 | Верхние Таволги | деревня | 3 |
| 8 | Гашени | деревня | 0 |
| 9 | Горельский | посёлок | 0 |
| 10 | Забельный | посёлок | 1 |
| 11 | Калиново | посёлок | 2 |
| 12 | Киприно | село | 2 |
| 13 | Конёво | село | 2 |
| 14 | Корелы | село | 1 |
| 15 | Кунара | село | 2 |
| 16 | Невьянка | деревня | 0 |
| 17 | Невьянск | город, адм. центр | 36 |
| 18 | Невьянский Рыбзавод | посёлок | 0 |
| 19 | Нижние Таволги | деревня | 3 |
| 20 | Осиновка | деревня | 1 |
| 21 | Осиновский | посёлок | 1 |
| 22 | Плотина | посёлок | 0 |
| 23 | Приозёрный | посёлок | 0 |
| 24 | Пьянково | деревня | 1 |
| 25 | Ребристый | посёлок | 2 |
| 26 | Сербишино | деревня | 1 |
| 27 | Середовина | посёлок | 1 |
| 28 | Сосновка | деревня | 0 |
| 29 | Таватуй | посёлок | 1 |
| 30 | Таватуй | село | 1 |
| 31 | Таватуйский Детдом | посёлок | 1 |
| 32 | Ударник | посёлок | 1 |
| 33 | Федьковка | село | 1 |
| 34 | Холмистый | посёлок | 0 |
| 35 | Цементный | посёлок | 7 |
| 36 | Шайдуриха | село | 1 |
| 37 | Шурала | посёлок | 0 |
| 38 | Шурала | село | 2 |
|  | Итого |  | 81 |

Таблица 10 Сведения об организациях осуществляющих внутригородские пассажирские перевозки

| Наименование организации | Адрес местонахождения |
| --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель Ширшов Юрий Анатольевич | Невьянский р-н, п. Цементный, ул. Ленина, д. 39, офис, 1 |
| Индивидуальный предприниматель Шмаков Эдуард Александрович | Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Коммуны, д. 64 |
| Индивидуальный предприниматель Красных Михаил Сергеевич | Свердловская обл., г. Невьянск, ул. К. Маркса, д. 16, кв. 36 |
| Индивидуальный предприниматель Рубцов Геннадий Николаевич | Невьянский р-н, село Быньги, ул. Заречная, 2-1 |
| Индивидуальный предприниматель Вяткина Татьяна Александровна | г. Нижний Тагил, ул. Шаумяна, 28 |
| Индивидуальный предприниматель Моторин Алексей Валерьевич | г. Новоуральск, ул. Чурина, 12/1-72 |

Рисунок 4 Анализ общественного автотранспорта по сроку эксплуатации

Таблица 11 Информация по муниципальным маршрутам движения общественного автотранспорта

| Регистрационный номер маршрута | Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Наименование улиц, автомобильных дорог | Протяженность маршрута | Вид регулярных перевозок | Виды транспортных средств и классы | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 114 | г. Невьянск (ДРСУ) – п. Цементный | г. Невьянск, ул. Шевченко, ул. Свободы, ул. Володарского, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Профсоюзов, ул. Мартьянова, ул. Дзержинского, п. Вересковый, Торговый центр (п. Цементный), з-д «Невьянский цементник» | Региональная автомобильная дорога «г. Невьянск - Цемзавод", ул. Ленина.; город Невьянск: ул. Шевченко, ул. Свободы, ул. Степана Разина, ул. Володарского, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. К. Маркса, ул. Профсоюзов, ул. Мартьянова, ул. Дзержинского | 13,5км/13,9 км | Муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Автобус, средний класс – 1 шт. | 2008 год | Индивидуальный предприниматель Ширшов Ю.А. |
| 2 | 101 | г. Невьянск - с. Быньги с заездом на п. Ударник | г. Невьянск, ул. Урицкого, ул. Профсоюзов, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Свободы, ул. Челюскинцев, ул. Строителей, Подстанция, Подстанция – 2, с. Быньги ул. Свердлова, с. Быньги им. Ленина, п. Ударник, пл. Революции, ул. Мира, ж/д вокзал, Сквер Ветеранов, Гимназия, ул. Коллективная, ул. Коллективная (д/с №1) | Региональная автомобильная дорога "г. Невьянск - д. Сербишино" (с. Быньги), "с. Быньги - п. Ударник»; Город Невьянск: ул. Урицкого, ул. Профсоюзов,Ленина, Кирова, Строителей, Мартьянова, Коллективная. | 11,6км/11,6км | Муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Автобус, средний класс - 2 шт. | 2005 год | Индивидуальный предприниматель Шмаков Э.А, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель Красных М.С, |
| 3 | 103 | г. Невьянск - с. Аятское через с. Шайдуриха (заезд в д. Пьянково в пятницу и воскресенье) | г. Невьянск, ж/д вокзал, Мира, "Сквер Ветеранов", "Гимназия", "Центральная" "Спортивная", Шевченко, Городская, 10 км, пл. Революции, ул. Профсоюзов, ул. Коллективная, ул. Коллективная (д/с №1), ул. Урицкого, 10 км, поселок Горельский, село Кунара ул. Ленина, село Шайдуриха ул. Ленина, село Аятское ул. Калинина, село Аятское ул. Советская, деревня Пьянково | Региональная автомобильная дорога "г. Невьянск - г. Реж - г. Артемовский - с. Килачевское", подъезд к с. Киприно от 34км+820км; город Невьянск, улицы: Красноармейская, К. Маркса, Профсоюзов, пр-кт Октябрьский, Шевченко, Городская | 49,3 | Муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Автобус средний класс - 1шт. или транспортное средство малого класса – 2шт. | 2011 год | Индивидуальный предприниматель Рубцов Г.Н. |
| 4 | 102 | г. Невьянск - с. Аятское через с. Конево | г. Невьянск, ж/д вокзал, Мира, "Сквер Ветеранов", "Гимназия", "Центральная" "Спортивная", Шевченко, Городская, пл. Революции, 22км, поселок Осиновский, деревня Осиновка ул. Мира, село Конево ул. Октябрьская, село Аятское ул. Калинина, село Аятское ул. Советская, село Киприно ул. Кооперативная, село Корелы ул. Крупской | Региональная автомобильная дорога "г. Невьянск - г. Реж - г. Артемовский - с. Килачевское", подъезд к с. Киприно от 34км+820км; город Невьянск, улицы: Красноармейская, К. Маркса, Профсоюзов, пр-кт Октябрьский, Шевченко, Городская. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения "г. Невьянск - г. Реж - г. Артемовский - с. Килачевское", подъезд к с. Киприно от 34км+820км | 49,3 | Муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Автобус, средний класс – 1шт. или транспортное средство малого класса – 2шт. | 2011 год | Индивидуальный предприниматель Красных М.С, |
| 5 | 105 | г. Невьянск – д. Нижние Таволги – д. Сербишино | г. Невьянск, ул. Урицкого, ул. Профсоюзов, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Свободы, ул. Челюскинцев, ул. Строителей, Подстанция, Подстанция – 2, с. Быньги ул. Свердлова, с. Быньги им. Ленина, Быньги, ул. Ленина, Быньги ул. Ленина – ул. Колхозная, д. В. Таволги: ул. Мира, ул. Мира Центральная, ул. Мира, 80; д. Н. Таволги: ул. Куйбышева (д/с), ул. Пушкина, 15,505км; д. Сербишино: ул. Куйбышева, 21, 215км. | Региональная автомобильная дорога общего пользования регионального значения "г. Невьянск - д. Сербишино"; город Невьянск, улицы: Урицкого, Профсоюзов, Ленина, Кирова, Строителей. | 23,2 км/23,2 км | Муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Автобус, средний класс - 1 шт. | 2006 год | Индивидуальный предприниматель Красных М.С, |
| 6 | 106 | г. Невьянск - д. Федьковка через п. Ребристый | г. Невьянск, ж/д вокзал, ул. Мира, Сквер Ветеранов, Гимназия, Центральная, ул. Профсоюзов, Урицкого, ул. Коллективная, ул. коллективная (д/с №1), Шевченко, Городская, 10 км, п. Середовина, ул. Промышленная, п. Ребристый, ул. Ленина, д. Федьковка, ул. Ленина | Региональная автомобильная дорога "г. Невьянск -г. Артемовский - с. Килачевское", подъезд к п. Середовина от км95+435, подъезд к п. Ребристый от км1+380, подъезд к д. Федьковка от км9+730; город Невьянск, улицы: Красноармейская, К. Маркса, Профсоюзов, Урицкого, пр-кт Октябрьский, Шевченко, Городская | 15,8 км | Муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Автобус средний класс - 1 шт. | 2011 год | Индивидуальный предприниматель Ширшов Ю.А. |
| 7 | 107 | г. Невьянск ж/д вокзал - п. Цементный с заездом на п. Вересковый, п. Забельный | г.Невьянск, ж/д вокзал, "Мира", "Сквер Ветеранов", "Гимназия", Центральная,ул. Профсоюзов, Студенческая, Мартьянова, Дзержинского, пл. Революции поселок Цементный, ул. Ленина, поселок Вересковый, поселок Забельный, Торговый центр (п. Цементный), з-д «Невьянский цементник» (п. Цементный) | Региональная автомобильная дорога "г. Невьянск -Цемзавод", "п. Цементный - п. Забельный"; город Невьянск, улицы: Красноармейская, К. Маркса, Профсоюзов, Урицкого, Ленина, Мартьянова | 11 км/22,2 км с заездом | Муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Автобус средний класс - 3 шт. резерв: автобус средний класс – 2 шт. | 2010 год | Индивидуальный предприниматель Ширшов Ю.А. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель Рубцов Г.Н. |
| 8 | 108 | г. Невьянск ж/д вокзал - п. Таватуй | г.Невьянск, ж/д вокзал, "Мира", "Сквер Ветеранов", "Гимназия", Центральная, ул. Профсоюзов, Мартьянова, пл. Революции, поселок Таватуй | Региональная автомобильная дорога "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил -г. Серов", "Подъезд к п. Таватуй от км 306+510 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов"; город Невьянск, улицы: Красноармейская, К. Маркса, Профсоюзов, Ленина, Мартьянова | 46 км | Муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Транспортное средство малого класса - 1 шт. | 2011 год | Индивидуальный предприниматель Вяткина Т.А, |
| 9 | 104 | г. Невьянск - коллективный сад №10 (сезонный) | г.Невьянск, ул. Урицкого, ул. Профсоюзов, "пл. Революции", ул.Красноармейская, коллективный сад №10, Сквер Ветеранов, Гимназия, ул. Профсоюзов, ул. Урицкого | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов"; город Невьянск, улицы: Урицкого, Профсоюзов, Ленина, Красноармейская, Степана Разина, К. Маркса | 13,8 км | муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Автобус средний класс - 1 шт. или транспортное средство малого класса - 1 шт. | 2011 год | Индивидуальный предприниматель Красных М.С, |
| 10 | 5 | г. Невьянск - кладбище "Осиновское" | г.Невьянск: "Центральная", "Спортивная", "Городская", "Шевченко", 22 км, кладбище "Осиновское" | Региональная автомобильная дорога "г. Невьянск -г. Артемовский - с. Килачевское"; город Невьянск, улицы: К. Маркса, Профсоюзов, проспект Октябрьский, Шевченко, Городская. | 12,7 км | муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Автобус - 1 шт. | 2007 год | Индивидуальный предприниматель Ширшов Ю.А. |
| 11 | 7 | п. Калиново - остановочный пункт железной дороги "Калиново" | поселок Калиново | Невьянский район, поселок Калиново, улицы: Ленина, Советская | 10 км | Муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Транспортное средство малого класса – 1 шт., автобус средний класс – 1 шт. | 2007 год | Индивидуальный предприниматель Моторин А.В. |
| 12 | 110 | пос. Калиново – пос. Таватуй – пос. Калиново | п. Калиново: ул. Ленина, Рыбзавод, п. Приозерный, Таватуйский детский дом, пос. Таватуй, (Аятский сельсовет), ул. Центральная | Невьянский район, поселок Калиново, ул. Ленина; региональная а/дорога ж/д ст. Таватуй –п. Калиново-ст. Мурзинка, пос. Таватуй (Аятский сельсовет), ул. Центральная | 10 км | Муниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Транспортное средство малого класса – 1 шт. | 2007 год | Индивидуальный предприниматель Моторин А.В. |

Таблица 12 Сводные сведения по муниципальным маршрутам движения общественного автотранспорта.

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Количество маршрутов, шт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ИТОГО за 2017 год |
| 101 | г. Невьянск - с. Быньги с заездом на п. Ударник | 900 | 1080 | 1080 | 1080 | 4140 |
| 102 | г. Невьянск - с. Аятское через с. Конево | 690 | 720 | 720 | 720 | 2850 |
| 103 | г. Невьянск - с. Аятское через с. Шайдуриха (заезд в д. Пьянково в пятницу и воскресенье) | 640 | 619 | 619 | 619 | 2497 |
| 104 | г. Невьянск - коллективный сад №10 (сезонный) | 0 | 110 | 110 | 0 | 220 |
| 105 | г. Невьянск – д. Нижние Таволги – д. Сербишино | 900 | 720 | 720 | 720 | 3060 |
| 106 | г. Невьянск ж/д вокзал - п. Цементный с заездом на п. Вересковый, п. Забельный | 1517 | 1547 | 1564 | 1564 | 6192 |
| 107 | г. Невьянск ж/д вокзал - п. Цементный с заездом на п. Вересковый, п. Забельный | 7097 | 7127 | 7174 | 7174 | 28572 |
| 114 | г. Невьянск (ДРСУ) – п. Цементный | 1062 | 1092 | 1104 | 1104 | 4362 |
| Итого |  | 12806 | 13015 | 13091 | 12981 | 51893 |

Таблица 13 Состав автобусного парка.

| Модель | Пассажировместимость, чел | Год выпуска | Вид используемого топлива | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАЗ 32054 | 23 | 2009 | Газ/Бензин | КУМИ администрации НГО |
| ПАЗ32053 | 23 | 2010 | Газ/Бензин | КУМИ администрации НГО |
| ПАЗ 32054 | 23 | 2009 | Газ/Бензин | КУМИ администрации НГО |
| Газ 32212 | 12 | 2016 | Газ/Бензин | коммерческий |
| Газ 322132 | 13 | 2008 | Газ/Бензин | коммерческий |
| Газ 322132 | 13 | 2005 | Газ/Бензин | коммерческий |
| ПАЗ 32053 | 22 | 2006 | Газ/Бензин | коммерческий |
| Газ 322132 | 13 | 2005 | Газ/Бензин | коммерческий |
| ПАЗ 32054 | 23 | 2017 | Газ/Бензин | коммерческий |
| ПАЗ 32054 | 23 | 2018 | Газ/Бензин | коммерческий |
| ЛУИДОР-225000 | 18 | 2014 | Газ/Бензин | коммерческий |
| ПАЗ 32054 | 23 | 2016 | Газ/Бензин | коммерческий |
| ПАЗ 32054 | 23 | 2016 | Газ/Бензин | коммерческий |
| ПАЗ 32054 | 23 | 2016 | Газ/Бензин | коммерческий |
| ПАЗ 32054 | 23 | 2016 | Газ/Бензин | коммерческий |
| ПАЗ 32054 | 23 | 2016 | Газ/Бензин | коммерческий |
| ПАЗ 32054 | 23 | 2010 | Газ/Бензин | коммерческий |
| Газ 322132 | 13 | 2006 | Газ/Бензин | коммерческий |
| Газ 32212 | 13 | 2007 | Газ/Бензин | коммерческий |

Прим.: КУМИ администрации НГО – комитет по управлению муниципальным имуществом Невьянского ГО

## 2.8 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

На территории Невьянского ГО пешеходное и велосипедное движение осуществляется по дорогам и пешеходным дорожкам в границах существующей линии застройки. Велосипедное движение развито слабо. Интенсивность пешеходного и велосипедного движения не определялась.

## 2.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

В соответствии с проектом организации дорожного движения в г. Невьянск для проезда грузового транспорта в промышленные районы города и выезда из них используются автодороги «Южный подъезд» и «Северный подъезд». Грузовой транспорт, движущийся по автодороге «г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское» для проезда в промышленные районы города  и выезда из них использует ул. Шевченко, ул. Свободы,  ул. Степана Разина, ул. Дзержинского и ул.  Мартьянова.

Транзитный транспорт, движущийся с ФАД со стороны г. Нижний-Тагил в сторону г. Реж и в обратном направлении, использует  ул. Шевченко, ул. Свободы, ул. Степана Разина.

Транзитный транспорт, движущийся с ФАД со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Реж и в обратном направлении, использует  ул. Дзержинского, ул. Степана Разина, ул. Володарского, ул. Свободы и  ул. Шевченко.

Таким образом, проезд грузового автотранспорта и доступ его в районы г. Невьянска организован с заездом в зоны жилищной застройки города.

Все дороги ОП МЗ находятся в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа» (МБУ «УХ НГО»). Данные организации приведены в таблице 14.

Обслуживание автомобильных дорог ОП МЗ в городской черте осуществляет МБУ «УХ НГО». В сельских населенных пунктах МБУ «УХ НГО» организует обслуживание автомобильных дорог ОП МЗ с привлечением специализированных организаций определяемых в рамках ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок...».

В целях улучшения технического состояния улично-дорожной сети (УДС), снижения количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на территории Невьянского ГО, ежегодно реализуются следующие мероприятия:

- осуществляется текущий (ямочный) ремонт на автомобильных дорогах МЗ  (в 2016 году отремонтировано 5347 кв. м.);

- выполняются работы по нанесению разметки улиц г. Невьянска;

- выполняются  работы по содержанию и ремонту светофорных объектов;

- устанавливаются и ремонтируются знаки дорожного движения (в 2016г. установлено 225 и отремонтирован 31 дорожный знак);

- проводится ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

- проводится грейдирование дорог в зимнее время.

Обслуживание автомобильных дорог ОП РЗ и межмуниципального значения организует Государственное казённое учреждение Свердловской области  «Управление автомобильных дорог» (ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»).

Таблица 14 Перечень организаций  (филиалов) осуществляющих эксплуатацию автодорог ОП МЗ.

| Наименование организации | Адрес местонахождения | ФИО руководителя | Адрес электронной почты | Название официального сайта организации | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Управление хозяйством Невьянского городского округа" (МБУ «УХ НГО») | Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, 11 | Хохлов Игорь Анатольевич | нд | нд | (34356) 2-14-53 |

## 2.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Сведения о зарегистрированных ДТП произошедших на территории Невьянского ГО за период с 2015 по 2017 гг включительно получены с официального сайта Госавтоинспекции РФ (http://stat.gibdd.ru ) и приведены в приложении 4. В приложении 4 жёлтым цветом выделены те ДТП, совершению которых сопутствовали неудовлетворительные условия содержания и обустройства улично-дорожной сети (НДУ).

Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметки, ограждения) в Невьянском ГО соответствуют требованиям нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2016 году разработан и утверждён проект организации дорожного движения (ПОДД) муниципальных автомобильных дорог находящихся на территории в г. Невьянска. Комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД) разработаны и утверждены для всех населённых пунктов округа в 2018г.

Сводный анализ уровня безопасности дорожного движения в целом на всех автодорогах общего пользования Невьянского ГО приведён в таблице 15. На рис. 5 наглядно отражена структура и динамика ДТП в целом на всех автодорогах общего пользования.

Сводный анализ уровня безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения Невьянского ГО приведён в таблице 16. На рис. 6 наглядно отражена структура и динамика ДТП на дорогах местного значения.

Выводы:

- Очагом аварийности на территории Невьянского ГО является участок федеральной автомобильной дороги «Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов». На его долю приходится более 50% всех произошедших ДТП .

- В ходе анализа информации о зарегистрированных ДТП на дорогах общего пользования местного значения в границах Невьянского ГО места явной концентрации ДТП не выявлены. Подавляющее число ДТП происходит на магистральных улицах общегородского и районного значения.

- С одной стороны наблюдается тенденция снижения количества ДТП, а с другой – растёт коэффициент тяжести ДТП.

- Коэффициент тяжести ДТП, совершению которых сопутствовали НДУ значительно выше общего коэффициента тяжести.

- Доля ДТП (наезд на пешехода) на дорогах местного значения по прежнему значительна и составляет около 30% от общего количества ДТП, что, впрочем, соответствует общероссийскому уровню.

Рисунок 5 Структура и динамика ДТП в целом на всех автодорогах общего пользования.

Рисунок 6 структура и динамика ДТП на дорогах местного значения.

Таблица 15 Сводный анализ уровня безопасности дорожного движения в целом на всех автодорогах общего пользования Невьянского ГО.

| №пп | Вид ДТП | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во ДТП, ед | Погибло, чел | Ранено, чел | Кол-во ДТП, ед | Погибло, чел | Ранено, чел | Кол-во ДТП, ед | Погибло, чел | Ранено, чел |
| 1 | Наезд на пешехода. | 20 | 4 | 21 | 10 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 1.1 | НДУ | 11 | 2 | 12 | 10 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 |
| 1.2 | доля с НДУ,% | 55,0 | 50,0 | 57,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 62,5 | 50,0 | 75,0 |
| 2 | Столкновение. | 29 | 4 | 36 | 23 | 8 | 34 | 15 | 2 | 23 |
| 2.1 | НДУ | 9 | 1 | 11 | 8 | 5 | 17 | 7 | 1 | 14 |
| 2.2 | доля с НДУ,% | 31,0 | 25,0 | 30,6 | 34,8 | 62,5 | 50,0 | 46,7 | 50,0 | 60,9 |
| 3 | Опрокидывание. | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 25 | 30 | 5 | 43 |
| 3.1 | НДУ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 3.2 | доля с НДУ,% | 7,1 | ─ | 6,7 | 26,7 | ─ | 16,0 | 16,7 | 40,0 | 16,3 |
| 4 | Наезд на велосипедиста. | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4.1 | НДУ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | доля с НДУ,% | 66,7 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | ─ | 100,0 | 0,0 | ─ | 0,0 |
| 5 | Наезд на стоящее транспортное средство. | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 8 |
| 5.1 | НДУ | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 5.2 | доля с НДУ,% | 33,3 | ─ | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 55,6 | 60,0 | 0,0 | 62,5 |
| 6 | Наезд на припятствие. | 4 | 0 | 6 | 9 | 2 | 15 | 11 | 2 | 14 |
| 6.1 | НДУ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 6.2 | доля с НДУ,% | 25,0 | ─ | 16,7 | 11,1 | 0,0 | 13,3 | 45,5 | 100,0 | 35,7 |
| 7 | Съезд с дороги. | 28 | 3 | 39 | 18 | 0 | 24 | 5 | 0 | 7 |
| 7.1 | НДУ | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 7.2 | доля с НДУ,% | 7,1 | 66,7 | 17,9 | 44,4 | ─ | 45,8 | 20,0 | ─ | 14,3 |
| 8 | Наезд на венезапно возникшее припятствие. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | НДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | доля с НДУ,% | 0 | ─ | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9 | Иной вид ДТП | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9.1 | НДУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | доля с НДУ,% | 100 | ─ | 100 | 0 | ─ | 0 | 0 | ─ | 0 |
| ВСЕГО: |  | 103 | 12 | 126 | 85 | 12 | 124 | 76 | 14 | 101 |
| НДУ |  | 28 | 6 | 36 | 37 | 6 | 54 | 26 | 7 | 35 |
| доля с НДУ,% |  | 27,2 | 50,0 | 28,6 | 44 | 50 | 43,5 | 34,2 | 50,0 | 34,7 |

Таблица 16 Сводный анализ уровня безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения Невьянского ГО

| №пп | Вид ДТП | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во ДТП, ед | Погибло, чел | Ранено, чел | Кол-во ДТП, ед | Погибло, чел | Ранено, чел | Кол-во ДТП, ед | Погибло, чел | Ранено, чел |
| 1 | Наезд на пешехода. | 15 | 2 | 17 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| 1.1 | НДУ | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 1.2 | доля с НДУ,% | 66,7 | 100,0 | 47,1 | 88,9 | 100,0 | 88,9 | 75,0 | 60,0 | 100,0 |
| 2 | Столкновение. | 14 | 2 | 17 | 16 | 3 | 29 | 6 | 1 | 13 |
| 2.1 | НДУ | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | 3 | 1 | 9 |
| 2.2 | доля с НДУ,% | 42,9 | 50,0 | 35,3 | 43,8 | 100,0 | 55,2 | 50,0 | 100,0 | 69,2 |
| 3 | Опрокидывание. | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 3.1 | НДУ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | доля с НДУ,% | 0,0 | ─ | 0,0 | 25,0 | ─ | 14,3 | 0,0 | ─ | 0,0 |
| 4 | Наезд на велосипедиста. | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4.1 | НДУ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | доля с НДУ,% | 66,7 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | ─ | 100,0 | 0,0 | ─ | 0,0 |
| 5 | Наезд на стоящее транспортное средство. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | НДУ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | доля с НДУ,% | ─ | ─ | ─ | 100,0 | ─ | 100,0 | ─ | ─ | ─ |
| 6 | Наезд на припятствие. | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 6.1 | НДУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 6.2 | доля с НДУ,% | 33,3 | ─ | 20,0 | ─ | ─ | ─ | 66,7 | 100,0 | 66,7 |
| 7 | Съезд с дороги. | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7.1 | НДУ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | доля с НДУ,% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | ─ | 60,0 | 0,0 | ─ | 0,0 |
| 8 | Наезд на венезапно возникшее припятствие. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | НДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | доля с НДУ,% | 0 | ─ | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9 | Иной вид ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | НДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | доля с НДУ,% | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ВСЕГО: |  | 47 | 6 | 54 | 36 | 4 | 55 | 29 | 8 | 33 |
| НДУ |  | 19 | 4 | 16 | 22 | 4 | 33 | 13 | 6 | 16 |
| доля с НДУ,% |  | 40,4 | 66,7 | 29,6 | 61 | 100 | 60,0 | 44,8 | 75,0 | 48,5 |

## 2.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

В последнее время с ростом количества автотранспорта происходит увеличение негативного воздействия автомобилей на окружающую среду.

Первая группа последствий связана с производством автомобилей:

- высокая ресурсно-сырьевая и энергетическая ёмкость автомобильной промышленности;

- собственной негативное воздействие автомобильной промышленности.

Вторая группа обусловлена эксплуатацией автомобилей:

- потребление топлива и воздуха, выделение вредных выхлопных газов;

- продукты истирания шин и тормозов;

- шумовое загрязнение окружающей среды.

Третья группа связана с отчуждением земель под транспортные магистрали, гаражи и стоянки:

- развитие инфраструктуры сервисного обслуживания автомобилей (АЗС, СТО, мойки и т.д.);

- поддержание транспортных магистралей в рабочем состоянии (использование соли, реагентов в зимний период).

Четвёртая группа объединяет проблемы регенерации и утилизации шин, масел и других технологических жидкостей, самих отслуживших автомобилей.

Наиболее актуальной проблемой является загрязнение атмосферы.

Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ в атмосферу может достигать 60-80%. Более 80% всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и другие.

Характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье населения:

- Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным и  аллергическим заболеваниям.

- Воздействие шума. Интенсивный шум от автотранспорта (с уровнем выше 55дБ) может приводить к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, и их психоэмоциональное состояние.

По территории Невьянского ГО проходит участок федеральной автомобильной дороги (ФАД) «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов». ФАД проходит за пределами селитебных зон города Невьянска и остальных населённых пунктов округа. Для проезда грузового транспорта с ФАД в промышленные районы города  используются автодороги «Южный подъезд» и «Северный подъезд». Проезд грузового автотранспорта с ФАД и доступ его в районы города организован с частичным заездом в жилые зоны г. Невьянска, что негативно влияет  на экологическую обстановку в городе, безопасность и здоровье населения.

Грузовой транспорт, движущийся по автодороге «г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское» для проезда в промышленные районы города  и выезда из них использует ул. Шевченко, ул. Свободы, ул. Степана Разина, ул. Дзержинского и ул.  Мартьянова.

Транзитный транспорт, движущийся с ФАД со стороны г. Нижний-Тагил в сторону г. Реж и в обратном направлении, использует  ул. Шевченко, ул. Свободы, ул. Степана Разина.

Транзитный транспорт, движущийся с ФАД со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Реж и в обратном направлении, использует  ул. Дзержинского, ул. Степана Разина, ул. Володарского, ул. Свободы и  ул. Шевченко

Учитывая сложившуюся планировочную структуру города и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие объездной дороги с восточной стороны города, можно сделать вывод  о неблагополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры (далее по тексту - ТИ) на окружающую среду, безопасность и здоровье населения города.

## 2.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Невьянского ГО.

Показатели и индикаторы, характеризующие существующее состояние ТИ приведены в таблице 22.

В целом условия для  развития и размещения ТИ Невьянского ГО в части наличия необходимой нормативно-правовой базы созданы, за исключением присвоения  идентификационных номеров дорогам Невьянского ГО в соответствии с приказом Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. № 16.

Перспективы развития и размещения ТИ Невьянского ГО должны быть направлены	 на обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории округа.

Перспективы развития и размещения ТИ Невьянского ГО должны быть обеспечены путём решения следующих основных задач:

- капитальный ремонт, реконструкция и благоустройства существующей сети улиц и дорог, обоснованное увеличение их пропускной способности;

- капитальный ремонт автомобильного моста по ул. Свободы через р. Нейва;

- строительство тротуаров в г. Невьянске и крупных сельских населённых пунктах округа (п. Цементный, п. Калиново, с. Быньги);

- строительство автодороги «Восточный объезд города Невьянска» пропуск грузового автотранспорта по строго разрешенным направлениям с запрещением его движения на ряде участков УДС.

- реконструкция автомобильной дороги ОП РЗ  «г. Невьянск - г. Реж - г. Артемовский - с. Килачевское», обеспечивающей внутреннюю связь сельских населенных пунктов Центральной и Восточной зоны расселения Невьянского ГО. Реконструкция предполагает устройство обходов девяти населенных пунктов (п. Быньговский, д. Верхние Таволги, с. Конево, с. Кунара, с. Осиновка, с. Шайдуриха, п. Осиновский и с. Корелы) с целью вывода транзитного движения из их селитебных территорий (прим. по состоянию на 2018г. ведутся дорожные работы);

- организация транспортных связей районов новой застройки с существующей УДС города - новое строительство магистральных улиц районного значения в пределах проектируемой черты микрорайонов «Южный» и «Прибрежный» (предусмотрено ГП);

- строительство ливневой канализации (системы отведения поверхностных вод) в г. Невьянске для исключения размывания и подтопления объектов дорожной инфраструктуры (разработка ПСД запланировано на 2019г.);

- внедрение комплекса мероприятий по улучшению показателей безопасности дорожного движения в городе, в том числе внедрение автоматических систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- оснащению УДС средствами регулирования движения, включая средства автоматизированного управления движением транспорта;

- развитие ТИ для велотранспорта;

- обеспечение нормативного уровня освещённости улиц и дорог;

- строительство туристического пешеходного маршрута в г. Невьянске соединяющего ул. Комсомольская и ул. Советская.

## 2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Невьянского ГО.

Для функционирования и развития ТИ в округе применяются следующие документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов";

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Приказ Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. N 16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров";

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года N 848 (с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 485);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

- Федеральный закон от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»;

- Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2044 года»;

- Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского ГО;

- Устав Невьянского ГО;

- Генеральный план Невьянского ГО.

Таким образом, после разработки и утверждения настоящей программы комплексного развития ТИ Невьянского ГО  и присвоения  идентификационных номеров дорогам Невьянского ГО в соответствии с приказом Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. № 16 нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития ТИ округа будет достаточной.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

В таблице 17 приведены данные по объемам финансирования ремонта,  капитального ремонта и содержание дорог ОП МЗ (данные предоставлены Администрацией Невьянского ГО).

Объёмы финансовых затрат на ремонт,  капитальный ремонт и содержание дорог ОП МЗ в Невьянском ГО наглядно отражены на рис. 7.  В 2016-2017гг в несколько раз увеличились ассигнования на капитальный ремонт дорог ОП МЗ Невьянского ГО.

Содержание, текущий ремонт, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании контрактов, заключенных по результатам проведения торгов в объёме выделенных денежных средств.

В Невьянском ГО разработаны и утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  ОП МЗ.

Рисунок 7 Объём финансирования на ремонт,  капитальный ремонт и содержание дорог ОП МЗ

Таблица 17 Объём  финансирования на ремонт,  капитальный ремонт и содержание дорог ОП МЗ.

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяжённость дорог общего пользования местного значения. | км | 375,95 | 304,9 | 299 |
| Суммарный объём ассигнований из муниципального бюджета. | тыс.руб | 20932,42 | 23124,89 | 28893,26 |
| на содержание дрог | тыс.руб | 12202,50 | 13192,81 | 12291,80 |
| на капитальный ремонт | тыс.руб | 0,789 | 5100,57 | 5099,2 |
| на текущий ремонт | тыс.руб | 8729,13 | 4831,507 | 11502,26 |
| Суммарный объём ассигнований из областного бюджета. | тыс.руб | 15000 | 70018,9 | 70000 |
| на капитальный ремонт | тыс.руб | 15000 | 70018,9 | 70000 |
| Суммарный объём ассигнований из федерального бюджета. | тыс.руб | 0 | 0 | 0 |
| Суммарный объём ассигнований. | млн.руб | 35,93 | 93,14 | 98,89 |
| на содержание дрог | млн.руб | 12,20 | 13,19 | 12,29 |
| на капитальный ремонт | млн.руб | 15,00 | 75,12 | 75,10 |
| на текущий ремонт | млн.руб | 8,73 | 4,83 | 11,50 |
| Удельные затраты на содержание и текущий ремонт автодорог ОП МЗ | тыс.руб/км | 55,7 | 59,1 | 79,6 |

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера

передвижения населения и перевозок грузов на территории Невьянского ГО.

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Невьянского ГО.

Генеральный план (ГП) Невьянского ГО Свердловской области разработан на расчётный срок до 2035 года и утверждён Решением Думы Невьянского ГО Свердловской области от 26 декабря 2012 г. N 199 "Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа".

ГП Невьянского ГО рассмотрен один вариант развития.

Демографический прогноз.

Существующая динамика численности населения Невьянском ГО приведена в таблице 18 и наглядно отражена на рис. 8

В ГП Невьянского ГО выполнен прогноз численности  населения

Таблица 18 Динамика численности населения Невьянском ГО за период с 2012 по 2017гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, | чел | 42689 | 42406 | 42273 | 42276 | 41830 | 41451 |
| Число родившихся | чел. | 618 | 676 | 689 | 586 | 535 | нд |
| Число умерших | чел. | 693 | 673 | 643 | 685 | 687 | нд |
| Естественный прирост (убыль) | чел. | -75 | 3 | 46 | -99 | -152 | нд |
| Число прибывших | чел. | 1133 | 1222 | 1356 | 941 | 997 | нд |
| Число выбывших | чел. | 1341 | 1358 | 1399 | 1288 | 1224 | нд |
| Сальдо миграции | чел. | -208 | -136 | -43 | -347 | -227 | нд |

Рисунок 8 Динамика численности населения Невьянском ГО за период с 2012 по 2017гг.

Фактическая динамика численности населения по сельским населённым пунктам округа в целом соответствует прогнозам ГП. В г. Невьянске динамика численности населения не оправдывает ожидания ГП – за последние несколько лет в городе выражен спад вызванный миграцией населения и снижением рождаемости. Выгодное географическое расположение, близость регионального центра, благоприятная экологическая обстановка, транспортная доступность и культурно-историческое наследие ГО создают основу для его развития, и, соответственно, ожидается положительная динамика изменения численности населения.

Прогноз численности населения в Невьянском ГО до 2035 года приведён в таблице 19.

В данной работе прогнозируемую численность населения в 2031г. принимаем равной прогнозу численности населения на 2035г.

Таблица 19 Прогноз численности населения до 2035 г. чел.

| №пп | Название населённого пункта |  | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2016 г. | 2020 год | 2035 год |
| 1 | город | Невьянск | 23767 | 25147 | 25147 |
| 2 | село | Аятское | 746 | 883 | 899 |
| 3 | поселок | Быньговский | 47 | 47 | 47 |
| 4 | поселок | Вересковый | 393 | 393 | 393 |
| 5 | поселок | Аять | 904 | 877 | 877 |
| 6 | поселок | Таватуй | 439 | 508 | 527 |
| 7 | поселок | Калиново | 2554 | 2554 | 2554 |
| 8 | поселок | Невьянский Рыбзавод | 1 | 1 | 1 |
| 9 | поселок | Приозёрный | 13 | 414 | 414 |
| 10 | поселок | Таватуйский Детдом | 62 | 49 | 57 |
| 11 | поселок | Цементный | 5808 | 5808 | 5808 |
| 12 | поселок | Забельный | 163 | 163 | 163 |
| 13 | село | Быньги | 2277 | 2682 | 3105 |
| 14 | поселок | Аник | 3 | 3 | 3 |
| 15 | поселок | Ударник | 143 | 179 | 179 |
| 16 | село | Киприно | 325 | 301 | 301 |
| 17 | село | Корелы | 50 | 20 | 20 |
| 18 | село | Конево | 647 | 695 | 695 |
| 19 | деревня | Гашени | 4 | 105 | 107 |
| 20 | деревня | Осиновка | 157 | 176 | 176 |
| 21 | поселок | Ребристый | 877 | 1095 | 1280 |
| 22 | поселок | Горельский | 0 | 0 | 0 |
| 23 | деревня | Невьянка | 14 | 73 | 173 |
| 24 | село | Федьковка | 163 | 285 | 420 |
| 25 | посёлок | Холмистый | 1 | 1 | 1 |
| 26 | посёлок | Середовина | 247 | 467 | 771 |
| 27 | посёлок | Осиновский | 26 | 20 | 29 |
| 28 | деревня | Нижние Таволги | 367 | 445 | 445 |
| 29 | деревня | Верхние Таволги | 142 | 284 | 469 |
| 30 | деревня | Сербишино | 44 | 45 | 45 |
| 31 | село | Шайдуриха | 446 | 376 | 376 |
| 32 | село | Кунара | 143 | 149 | 149 |
| 33 | посёлок | Плотина | 0 | 76 | 183 |
| 34 | деревня | Пьянково | 30 | 40 | 62 |
| 35 | село | Шурала | 459 | 445 | 445 |
| 36 | посёлок | Шурала | 90 | 14 | 14 |
| 37 | деревня | Сосновка | 5 | 5 | 7 |
|  | ВСЕГО |  | 41557 | 44825 | 46342 |

Прогноз экономического развития.

На сегодняшний день в структуре экономики Невьянского ГО доминирует промышленность. Ведущими отраслями промышленности являются производство строительных материалов, черная и цветная металлургия, машиностроение  и металлообработка, электроэнергетика и химпроизводство.

В соответствии с проектом стратегии социально-экономического развития (ССЭР) Невьянского ГО наиболее перспективным для Невьянского ГО с точки зрения привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест является развитие промышленного производства. Здесь выделяются два направления: развитие существующих и создание новых предприятий.

В Невьянском ГО  созданы благоприятные условия для развития существующего производства и создания новых предприятий с использованием инновационных технологий.

Программные мероприятия, предусмотренные проектом ССЭР:

- повышение технического и технологического уровня существующих предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции, способствующего расширению ассортимента выпускаемой продукции и повышению ее качества;

- содействие в проведении стандартизации и сертификации продукции по государственным и международным стандартам качества;

- реализация инвестиционных программ и проектов развития новых производств,

- проведение целенаправленной работы по привлечению инвестиционных ресурсов на территорию Невьянского ГО;

- участие в реализации федеральных  и областных целевых программ, касающихся развития промышленного комплекса;

- интеграция крупных предприятий с предприятиями малого и среднего бизнеса.

- создание логистических центров на территории Невьянского ГО.

Схемой территориального планирования Невьянского ГО предусмотрена подготовка проекта планировки и межевания территорий для размещения производственных и сельско-хозяйственных предприятий:

- предприятий по производству строительных материалов в районе поселка Вересковый площадью 211,38 га (реализовано);

- предприятий по производству строительных материалов в районе поселка Забельный площадью 53,8 га;

- логистического центра сельскохозяйственной продукции (500 м на север от п. Забельный)

- 10 площадок птицекомплекса по разведению индюшек (1,5 км на юго-запад от п. Осиновский, 1,3 км на северо-восток от с. Быньги, 720 м на север от с. Быньги, 600 м на северо-восток от д. Верхние Таволги, 2 км на север от п. Ударник, северо-восток г. Невьянск, 300 м на юго-запад от п. Забельный, 600 м на северо-восток от с. Федьковка, 300 м на восток от п. Середовина);

- 3 площадки для размещения звероферм (д. Верхние Таволги; с. Кунара; с. Шайдуриха);

- 6 площадок для размещения тепличных хозяйств (п. Сербишино; с. Конево; п. Ударник; г. Невьянск, с. Шурала);

- 2 площадки для размещения свиноферм (с. Кунара; с. Конево);

- 4 площадки молочно-товарных ферм (д. Осиновка; 1 км на северо-запад от с. Аятское; с. Кунара, д. Гашени);

- 1 площадка для размещения Мукомольного завода, зернообдирочного предприятия (4,8 км на северо-запад от с. Кунара);

- 1 площадка для размещения скотобойни (1,5 км на северо-запад от с. Шайдуриха);

- 2 площадки для размещения предприятий по картофелеводству и овощеводству (с. Конево; 1 км на запад от с. Киприно на автомобильной дороге «г. Невьянск – г. Реж – г. Артемовский – с. Килачевское»);

- 1 площадка для размещения завода по переработке и хранению овощей и фруктов (1 км на запад от с. Киприно на автомобильной дороге «г. Невьянск – г. Реж – г. Артемовский – с. Килачевское»);

- 3 площадки для размещения амбаров (складов) (1 км на северо-запад от с. Аятское; 250м на запад от с. Кунара; с. Конево);

- 2 зернохранилища (с. Конево; 4,8 км на северо-запад от с.Кунара);

- 3 площадки для размещения станций хранения и обслуживания сельскохозяйственной техники (МТМ) (500 м на северо-восток от с. Кунара; 1 км на северо-запад с. Аятское; с. Конево).

Прогноз развития жилищного  строительства.

ГП предусмотрена ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и строительство нового жилищного фонда. Многоквартирная жилищная застройка планируется в г. Невьянске: мкр. «Южный» и мкр. «Прибрежный». Параметры нового жилищного строительства на территории Невьянского ГО приведены в таблице 20.

Зоны перспективного жилищного строительства приведены на рис. 8

Таблица 20 Объемы нового жилищного строительства

| №пп | показатель | ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Невьянск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь жилого и общественно-делового фонда, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 681,9 | 681,9 | 681,9 | 713,412 | 764,424 |
|  | жилых индивидуальных зданий | тыс. м2 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 162,62 | 164,54 |
|  | жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 428,692 | 477,784 |
|  | общественных зданий | тыс. м2 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 31,512 | 51,012 |
|  | жилые многоквартирные дома мкр. "Прибрежный" | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 10,092 | 10,092 |
|  | индивидуальные жилые дома мкр. "Прибрежный" | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 1,92 |
|  | жилые многоквартирные дома мкр. Южный" | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 39 |
|  | индивидуальные жилые дома мкр. "Южный" | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Цементный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь жилого и общественно-делового фонда, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 |
|  | жилых индивидуальных зданий | тыс. м2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
|  | общественных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Новое строительство | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Калиново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 7,4 |
|  | жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 5,4 |
|  | общественных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| п. Ребристый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 11,17 |
|  | жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,9 |
|  | общественных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 |
| с. Шайдуриха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Конево |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Киприно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Нижние Таволги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| д. п. Таватуй |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
|  | жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| п. Таватуйский детский дом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Вересковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Быньги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 5,9 |
|  | жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | 4,9 |
|  | общественных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
| п. Аять |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
|  | жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
| с. Аятское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
|  | жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественных зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |

Прогноз развития общественного фонда.

Расчеты и размещение ряда объектов обслуживания микрорайонного уровня (в том числе общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений) производится на стадиях разработки проектов планировки и застройки отдельных жилых районов, микрорайонов и кварталов.

Проектом ССЭР предусмотрено:

- 2018-2019 гг. – Реконструкция здания в г. Невьянске по ул. К. Маркса для МКУ СПК «ВИТЯЗЬ»;

- 2019 г. – Строительство крытого хоккейного корта в г. Невьянске по  ул. Садовая, 3, на территории городского парка;

- 2019 г. – Строительство Лыже-роллерной трассы 2 км в п. Ребристый;

- 2020-2023 гг. – Реконструкция бассейна при МКУ ДО «ДЮСШ п. Цементный;

- 2027-2030 гг. – Строительство ФОК в г. Невьянске;

- 2019-2020 гг. – Строительство клуба в с. Аять;

- 2018-2019 гг. – Ремонт клуба в д. Осиновка;

- 2022-2023 гг. – Строительство клуба в с. Шайдуриха;

Рисунок 9 Зоны перспективного жилищного строительства.

3.2 Прогноз транспортного спроса Невьянского ГО, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории округа.

Демографическая ситуация Невьянском ГО достаточно стабильная, в связи с чем значительного изменения транспортного спроса, характера передвижения населения и грузоперевозок на территории города в период действия Программы не ожидается.

Предприятия, оказывающие услуги пассажироперевозок и автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, проводить анализ пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

После ввода в эксплуатацию автодороги «Восточный объезд» в г. Невьянск необходимо будет пересмотреть маршруты движения общественного транспорта и маршруты движения грузового транспорта до зон промышленных предприятий и зон коммунально-складских объектов. Объём перевозки грузов и соответственно интенсивность движения грузового транспорта зависят от уровня  развития и интенсивности деятельности промышленных предприятий и коммунально-складских объектов.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы ТИ по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный.

Внешние транспортные связи будут обеспечиваться железнодорожным транспортом, общественным автомобильным транспортом (автобусное сообщение), грузовым автотранспортом и личным автотранспортом.

Внутри города транспортные связи будут обеспечиваться личным автотранспортом,  общественным автомобильным транспортом (автобусное сообщение), грузовым автотранспортом, пешеходное сообщение.

На расчетный срок автобус сохраняется как основной вид массового пассажирского транспорта.

Прогнозируется увеличение общей протяженности маршрутов общественного транспорта и количества остановочных комплексов в связи с перспективной застройкой.

Линии движения городского автобуса предусматриваются по всем магистральным улицам, связывающих новые жилые районы с центром города и промышленными районами города.

Территории, занятые существующими гаражами сохраняются.

Хранение легковых машин индивидуальных владельцев, предусматривается на приусадебных участках владельцев и на придомовых территориях. Остальные машины размещаются в гаражных боксах.

Учитывая рост популярности здорового образа жизни среди населения и  значительный рекреационный потенциал города рекомендуется развивать транспортную инфраструктуру (велодорожки, полосы для велосипедистов, велопрокат, велостоянки) для велосипедного движения. При наличии ТИ для велосипедного движения вполне ожидаем рост популяризации велотранспорта среди населения, что окажет положительное влияние на здоровье населения и улучшит экологическую обстановку в городе, за счёт снижения уровня выхлопных газов.

Нормативы обеспеченности легкового автотранспорта станциями технического обслуживания (СТО) указаны в п. 11.40 в [20]: один пост на 200 легковых автомобилей.

Нормативы обеспеченности легкового автотранспорта АЗС указаны в п. 11.41 в [20]: одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.

Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта в рамках настоящей Программы не предусмотрены.

Очевидно, что организация рельсового внутригородского транспорта, водного, воздушного и наземного электрического видов транспорта  на период до 2031 года не целесообразна.

3.4 Прогноз развития дорожной сети Невьянского ГО.

Основными направлениями развития  УДС Невьянского ГО в период реализации Программы будет являться сохранение и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Первоочередные мероприятия направлены на снижение транспортной нагрузки на наиболее напряженных участках существующей магистральной сети за счёт строительства  автодороги «Восточный объезд города Невьянска».

В числе мероприятий по инженерному оборудованию территории города планируется проведение следующих мероприятий: строительство ливневой канализации в г. Невьянске. Разработка ПСД запланировано на 2019г. Ориентировочная стоимость разработки ПСД составляет порядка 9 млн.руб.

В  соответствии с п. 6.1 табл. 5 книги 1 ГП Невьянского ГО в г. Невьянск до 2035г. предусмотрено увеличение  протяжённости улиц и проездов на 40,44км.

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы Невьянского ГО являются:

- капитальный ремонт, реконструкция и благоустройство существующей сети улиц и дорог, обоснованное увеличение их пропускной способности;

- капитальный ремонт автомобильного моста по ул. Свободы через р. Нейва;

- строительство тротуаров в г. Невьянске, п. Цементный, п. Калиново и с. Быньги;

- строительство автодороги «Восточный объезд города Невьянска» пропуск грузового автотранспорта по строго разрешенным направлениям с запрещением его движения на ряде участков УДС.

- реконструкция автомобильной дороги ОП РЗ  «г. Невьянск - г. Реж - г. Артемовский - с. Килачевское», обеспечивающей внутреннюю связь сельских населенных пунктов Центральной и Восточной зоны расселения Невьянского ГО. Реконструкция предполагает устройство обходов девяти населенных пунктов (п. Быньговский, д. Верхние Таволги, с. Конево, с. Кунара, с. Осиновка, с. Шайдуриха, п. Осиновский и с. Корелы) с целью вывода транзитного движения из их селитебных территорий (прим. по состоянию на 2018г. ведутся дорожные работы);

- организация транспортных связей районов новой застройки с существующей УДС города - новое строительство магистральных улиц районного значения в пределах проектируемой черты микрорайонов «Южный» и «Прибрежный» (увеличение  протяжённости улиц и проездов на 40,44км до 2035г.);

- строительство ливневой канализации (системы отведения поверхностных вод) в г. Невьянске для исключения размывания и подтопления объектов дорожной инфраструктуры;

- внедрения комплекса мероприятий по улучшению показателей безопасности дорожного движения в городе, в том числе внедрение автоматических систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- оснащению УДС средствами регулирования движения, включая средства автоматизированного управления движением транспорта;

- развитие ТИ для велотранспорта;

- обеспечение нормативного уровня освещённости улиц и дорог;

- строительство туристического пешеходного маршрута в г. Невьянске соединяющего ул. Комсомольская и ул. Советская.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

Ретроспективный анализ уровня автомобилизации (см. рис. 7) показывает его устойчивый рост в масштабах области и страны. Уровень автомобилизации в России и Свердловской области по данным за 2017 год составляет 285 и 350 автомобилей  на 1000 человек населения, соответственно.  Это даёт основания предположить, что дальнейшая динамика уровня автомобилизации в Невьянском ГО будет повторять общероссийский тренд.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения и при сохранении существующей пропускной способности дорог ожидается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Ввод в эксплуатацию автодороги «Восточный объезд» в г. Невьянске позволит снизить интенсивность движения на  улицах – Шевченко, Свободы, Степаны Разина и Дзержинского  за счёт направления транзитных транспортных потоков по оптимальному маршруту.

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

В соответствии со ст. 9 ФЗ №196 от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» на территории Российской Федерации осуществляется государственный учет основных показателей состояния безопасности дорожного движения. Такими показателями являются количество дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в них граждан, транспортных средств, водителей транспортных средств; нарушителей правил дорожного движения, административных правонарушений и уголовных преступлений в области дорожного движения.

На безопасность дорожного движения будет оказывать влияние множество факторов. Укрупнённая качественная оценка наиболее значимых из них выглядит следующим образом:

- снижение интенсивности движения на магистральных улицах: Шевченко, Свободы, Степаны Разина и Дзержинского  в г. Невьянске в связи с вводом в эксплуатацию автодороги «Восточный объезд»  должно естественным образом снизить количество ДТП;

- вывод транзитного движения из селитебных территорий п. Быньговский, д. Верхние Таволги, с. Конево, с. Кунара, с. Осиновка, с. Шайдуриха, п. Осиновский и с. Корелы  также должно естественным образом снизить вероятность возникновения ДТП в перечисленных населённых пунктах;

- рост автомобилизации будет способствовать к повышению интенсивности движения на всех улицах, а значит, будет повышаться вероятность возникновения ДТП;

- популяризация велотранспорта среди населения при наличии транспортной инфраструктуры для велосипедного движения будет способствовать к снижению интенсивности движения автотранспорта на всех улицах, а значит, вероятность возникновения ДТП будет естественным образом снижаться;

- В России ведётся планомерная и системная работа по совершенствование национальных стандартов в области дорожной безопасности, что ведёт к  улучшению показателей безопасности дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности также являются:

- обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- повышение качества состояния дорог, улучшение дорожного покрытия;

- развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах;

- проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

Показатели, характеризующие существующее состояние ТИ и целевые показатели развития ТИ Невьянского ГО приведены в таблице 22.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения имеет важное значение и может быть достигнуто за счёт проведения соответствующих мероприятий, таких как:

- развитие дорожной сети для обеспечения движения автотранспорта по оптимальным маршрутам.

- внедрение интеллектуальных транспортных систем.

- снижение уровня вредных выбросов в атмосферу за счёт перехода на экологические виды топлива.

- своевременная корректировка маршрутов и расписания движения общественного транспорта.

- снижение уровня вредных сбросов, количества отходов на всех видах транспорта за счёт развития системы утилизации отходов транспорта (шины, масла, автомобильные жидкости и т.д.).

- снижение уровня выбросов, сбросов, количество отходов на всех видах транспорта за счёт увеличения количества экологически безопасных транспортных средств и уменьшения экологически опасных транспортных средств.

- развитие велотранспорта.

- внедрение способов содержания автомобильных дорог, уменьшающих применение противогололедных материалов в зимний период.

- сооружение искусственных и естественных растительных защитных барьеров вдоль автодорог для снижения шумового и загрязняющего воздействия на окружающие территории.

Раздел 4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта.

Принципиальные варианты развития ТИ связаны с прогнозом социально-экономического развития города, с демографическим прогнозом, уровнем инвестиционной привлекательности и другими показателями.

Кроме того, при разработке сценариев развития ТИ  необходимо учитывать влияние государственной политики на ТИ в целом, уровень и возможности финансирования мероприятий, направленных на её развитие.

Главные целевые ориентиры транспортной стратегии:

Общесоциальные:

- подвижность населения и доступность транспортных услуг;

- снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транспорта;

- снижение доли транспорта в загрязнении окружающей среды.

Общеэкономические:

- предоставление транспортной отраслью полного объёма высококачественных транспортных услуг, обеспечивающих запланированные темпы роста ВВП;

- конкурентный уровень удельных транспортных издержек в цене конечной продукции;

- повышение коммерческой скорости и ритмичности продвижения партий товаров;

- использование инновационной технологий строительства и содержания транспортной инфраструктуры;

- проведение эффективной государственной тарифной политики;

- использование современных механизмов развития экономической конкурентной среды, включая государственно-частное партнёрство (ГЧП).

ГП Невьянского ГО предусмотрен один вариант развития.

С учетом сложившейся ТИ и намеченных проектов по её совершенствованию и развитию выделены два принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- базовый (консервативный) вариант;

- инновационный (прогрессивный) вариант.

Основные задачи для развития ТИ до 2031 года по каждому принципиальному варианту приведены в таблице 21.

Разница между двумя вариантами заключается в пунктах 3 и 8-10. С учётом существующих финансовых возможностей наиболее предпочтительным и реализуемым является базовый вариант. Мероприятия по интенсификации внедрения высокотехнологических решений по совершенствованию ТИ, предусмотренные в инновационном варианте, требуют очень взвешенного подхода и учёта всех нюансов. Интенсивное развитие транспортной инфраструктуры для велосипедного движения, предусмотренное в инновационном варианте, которое предполагает строительство велодорожек и выделенных полос для велосипедистов (порядка 20 км.) также требует значительных затрат, а насколько большим будет спрос пока не ясно.

Развитие ТИ округа по базовому сценарию до 2031 года позволит с одной стороны решить наиболее острые задачи, а с другой стороны позволит оценить на практике эффективность внедрённых решений, и в дальнейшем на перспективу, при необходимости, развить мероприятия по совершенствованию ТИ и внедрить инновационные, высокотехнологические решения в транспортной сфере.

Таблица 21 Основные задачи для развития ТИ до 2031 года по каждому принципиальному варианту

| №пп | Базовый (консервативный) вариант | Инновационный (прогрессивный) вариант. |
| --- | --- | --- |
| 1 | повышение качества состояния дорог, улучшение дорожного покрытия за счёт капитального ремонта, реконструкции дорог с достижением удельного веса дорог, отвечающих нормативным требованиям уровня 90%. | повышение качества состояния дорог, улучшение дорожного покрытия за счёт капитального ремонта, реконструкции дорог с достижением удельного веса дорог, отвечающих нормативным требованиям уровня 100%. |
| 2 | строительство участка автодороги «Восточный объезд города Невьянска» протяжённостью около 3 км с мостовым сооружением через реку Нейва | строительство участка автодороги «Восточный объезд города Невьянска» протяжённостью около 3 км с мостовым сооружением через реку Нейва |
| 3 | строительство тротуаров в г. Невьянске, п. Цементный, п. Калиново, с. Быньги общей протяжённостью 90км. | строительство тротуаров в г. Невьянске, п. Цементный, п. Калиново, с. Быньги общей протяжённостью 170км |
| 4 | строительство туристического пешеходного маршрута в г. Невьянске соединяющего ул. Комсомольская и ул. Советская протяжённостью 0,4км | строительство туристического пешеходного маршрута в г. Невьянске соединяющего ул. Комсомольская и ул. Советская протяжённостью 0,4км |
| 5 | строительство ливневой канализации (системы отведения поверхностных вод) в г. Невьянске для исключения размывания и подтопления объектов дорожной инфраструктуры | строительство ливневой канализации (системы отведения поверхностных вод) в г. Невьянске для исключения размывания и подтопления объектов дорожной инфраструктуры |
| 6 | развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах; | развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах; |
| 7 | проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. | проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. |
| 8 | капитальный ремонт автомобильного моста по ул. Свободы в г. Невьянске через реку Нейва | капитальный ремонт автомобильного моста по ул. Свободы в г. Невьянске через реку Нейва |
| 9 | развитие транспортной инфраструктуры для велосипедного движения (строительство велодорожек протяжённостью около 4 км); | интенсивное развитие транспортной инфраструктуры для велосипедного движения (строительство велодорожек протяжённостью около 20 км); |
| 10 | внедрение автоматических систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения | масштабное внедрение автоматических систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
| 11 |  | разработка транспортной электронной модели города и внедрение интеллектуальной транспортной системы |

Показатели, характеризующие существующее состояние транспортной инфраструктуры и целевые показатели развития ТИ Невьянского ГО по каждому варианту приведены в таблице 22.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Таблица 22 Показатели, характеризующие существующее состояние транспортной инфраструктуры и целевые показатели развития ТИ Невьянского ГО.

| Наименование индикаторов и показателей характеризующих существующее состояние транспортной инфраструктуры. |  | Единица измерения | Фактическое значения показателя за 2017 год. | Наименование целевых индикаторов и показателей |  | Единица измерения | Плановое значение показателя на 2031 год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Базовый вариант | Инновационный вариант |
| А | Улично-дорожная сеть (развитие улично-дорожной сети). |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 | Протяжённость автомобильных дорог ОП МЗ. | км | 299,08 | А1 | Протяжённость автомобильных дорог ОП МЗ. | км | 342,08 | 342,08 |
| А2 | Протяжённость дорог ОП МЗ, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | км | 140 | А2 | Протяжённость дорог ОП МЗ, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | км | 34,2 | 0 |
| А3 | Удельный вес дорог ОП МЗ, отвечающих нормативным требованиям. | % | 53,18 | А3 | Удельный вес дорог ОП МЗ, отвечающих нормативным требованиям. | % | 90% | 100% |
| А4 | Протяжённость велосипедных дорожек. | км | 0 | А4 | Протяжённость велосипедных дорожек. | км | 4 | 20 |
| Б | Пассажирские перевозки (подвижность населения и доступность транспортных услуг). |  |  |  |  |  |  |  |
| Б1 | Количество маршрутов общественного автотранспорта. | ед. | 12 | Б1 | Количество маршрутов общественного автотранспорта. | ед. | 12 | 12 |
| Б2 | Общая протяжённость маршрутов общественного транспорта. | км | 277,8 | Б2 | Общая протяжённость маршрутов общественного транспорта. | км | 277,8 | 277,8 |
| В | Безопасность дорожного движения (снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по всем видам транспорта). |  |  |  |  |  |  |  |
| В1 | Количество ДТП | ед. | 76 | В1 | Количество ДТП | ед. | 38 | 30 |
| В2 | Количество пострадавших в ДТП | чел | 115 | В2 | Количество пострадавших в ДТП | чел | 57 | 40 |
| В3 | Количество погибших в ДТП | чел | 14 | В3 | Количество погибших в ДТП | чел | 0 | 0 |
| В4 | Уровень тяжести ДТП | число погибших в ДТП, на 100 пострадавших при ДТП | 12,17 | В4 | Уровень тяжести ДТП | число погибших в ДТП, на 100 пострадавших при ДТП | 0 | 0 |
| В5 | Количество ДТП с участием пешеходов | чел | 8 | В5 | Количество ДТП с участием пешеходов | чел | 4 | 4 |
| В6 | Количество пешеходов пострадавших в ДТП | чел | 4 | В6 | Количество пешеходов пострадавших в ДТП | чел | 4 | 3 |
| В7 | Уровень тяжести ДТП с пешеходами | число погибших в ДТП, на 100 пострадавших при ДТП | 50 | В7 | Уровень тяжести ДТП с пешеходами | число погибших в ДТП, на 100 пострадавших при ДТП | 0 | 0 |
| В8 | Социальный риск | число погибших в ДТП, на 100 тыс. населения | 34,2 | В8 | Социальный риск | число погибших в ДТП, на 10 тыс. населения | 0 | 0 |

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий (проектов).

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог ОП МЗ в Невьянском ГО, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. Перечень мероприятий по ремонту дорог, формируется администрацией Невьянского ГО по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог  на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры приведён в таблице 24.

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

До 2031 года введение водного, воздушного, электрического городского общественного транспорта в Невьянском ГО не планируется.

Основным видом транспорта на территории Невьянского ГО останется автомобильный транспорт.

Основным видом общественного городского транспорта останется автобус.

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

До 2031 года в целом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

В зонах перспективной застройки г. Невьянска (мкр. «Южный» и «Прибрежный») необходимо предусмотреть строительство остановочных площадок и павильонов.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) — это пассажирский комплекс, выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения.

К ТПУ в г. Невьянска относится комплекс, состоящий из остановок общественного автотранспорта возле железнодорожной станции и автостанции (ж/д и авто станции), пешеходных переходов и дорожек ведущих к ж/д и авто станции, мест парковки автомобильного транспорта у ж/д и авто станции и непосредственно самого здания ж/д и авто станции со всей сопутствующей инфраструктурой для безопасного и комфортного перемещения и пребывания пассажиров.

На территории Невьянского ГО ТПУ имеются также в сельских населённых пунктах: п. Быньговский, п.ж/д. ст. Шурала, п. Таватуй и п. Аять. К ним относятся комплексы, состоящие из пешеходных переходов и дорожек ведущих к ж/д станциям, мест парковки автомобильного транспорта у ж/д станций и непосредственно самих зданий ж/д станций со всей сопутствующей инфраструктурой.

На перспективу до 2031 года создание дополнительных ТПУ в Невьянском ГО не требуется.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

Постоянное и временное хранение личного автотранспорта на территории города планируется по-прежнему осуществлять, в основном, на придомовых территориях МКД, на территории частных домовладений, а также в гаражно-строительных кооперативах и платных стоянках.

Предполагается, что ведомственные легковые автомобили, автобусы и грузовые автомобили будут находиться на постоянном и временном хранении на территории организаций и предприятий в коммунально-складских и промышленных зонах города.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию достаточного количества мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

На весь период реализации Программы необходимо административными мерами обеспечить обустройство требуемого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения, на участках, отводимых для их строительства.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Базовым вариантом развития транспортной инфраструктуры предусмотрено строительство велосипедных дорожек. Общая протяжённость веломаршрута составит порядка 4 км. Протяжённость велосипедных дорожек составит: в составе профиля  УДС - 0 км; в составе рекреационных территорий порядка 4 км.

В соответствии с таблицей 11.6 в СП 42.13330.2016 велосипедная дорожка в составе профиля УДС - это специально выделенная полоса для движения велосипедного транспорта. Может обустраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-ого и 3-его классов районного значения и жилых улицах. Велосипедная дорожка на рекреационных территориях – это специально выделенная полоса для проезда на велосипедах.

Приблизительные, рекомендуемые маршруты прохождения велосипедных дорожек приведены на рис. 10

Администрацией Невьянского ГО обсуждается строительство туристического пешеходного маршрута в г. Невьянске соединяющего ул. Комсомольская и ул. Советская протяжённостью 0,4км через территорию завода (см. рис. 11)

Рисунок 10 Туристический пешеходный маршрут в г. Невьянске.

Рисунок 11 Приблизительные маршруты прохождения велосипедных дорожек.

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Уровень инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб оценивается как достаточный.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб настоящей Программой не предусмотрены.

5.6.  Мероприятия по развитию сети дорог Невьянского ГО.

Мероприятия по развитию сети дорог Невьянского ГО:

- строительство участка автодороги «Восточный объезд города Невьянска»  протяжённостью около 3 км с мостовым сооружением через реку Нейва (см. рис. 11);

- организация транспортных связей районов новой застройки с существующей УДС - строительство УДС в пределах проектируемой черты микрорайонов «Южный» и «Прибрежный» города Невьянска (в  соответствии с п. 6.1 табл. 5 книги 1 ГП Невьянского ГО в г. Невьянск до 2035г. предусмотрено увеличение  протяжённости улиц и проездов на 40,44км);

- строительство тротуаров в г. Невьянске, п. Цементный, п. Калиново и с. Быньги общей протяжённостью порядка 90 км;

Общая протяжённость дорог, которые необходимо построить составит порядка 43 км.

Рисунок 12 Участок автодороги «Восточный объезд города Невьянска»

Раздел 6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (по решению заказчика в соответствии с потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры).

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры приведён в таблице 24.

6.1. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

В 2016 году разработан и утверждён проект организации дорожного движения (ПОДД) муниципальных автомобильных дорог находящихся на территории в г. Невьянска. По состоянию на ноябрь 2018г. разработаны и утверждены комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД) для всех населённых пунктов Невьянского ГО. Разработаны технические (электронные) паспорта на автомобильные дороги ОП МЗ.

Необходимо	выполнить работу по присвоению  идентификационных номеров дорогам общего пользования местного значения города в соответствии с приказом Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. № 16.

Необходимо создать реестр всех стоянок, парковок, парковочных карманов расположенных на территории Невьянского ГО с указанием основных характеристик и параметров (балансодержатель, координаты, площадь, геометрические размеры,  вид покрытия, состояние покрытия).

Выполнение вышеуказанных мероприятий - это необходимая подготовительная работа для создания эффективных инструментов  для решения задач по развитию и совершенствованию ТИ округа.

Необходимо обеспечить развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах.

Мероприятия b) и с) приведённые в п. 6.3 имеют комплексный характер, их реализация позволяет повысить качество, экологичность и безопасность функционирования ТИ.

Реализация мероприятия по строительству ливневой канализации (системы отведения поверхностных вод) в г. Невьянске направлено на исключение подтопления и размывания фундаментов зданий, снижения нагрузки на хоз-фекальную канализацию (исключение неорганизованного притока), а также исключение подтопления объектов дорожной инфраструктуры. данное мероприятие должно быть предусмотрено в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Невьянского ГО и в схеме водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО.

6.2. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем.

ИТС (интеллектуальная транспортная система) - это, использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными системами.

Объектом управления для ИТС являются транспортные потоки. Источником информации об объекте управления являются датчики и детекторы на дороге, смежные информационные системы и ввод данных оператором. Для анализа информации об объекте управления необходимо заложить в систему некое представление об этом объекте, которое и называется моделью. Детальность и точность модели определяется исключительно задачами, стоящими перед ИТС.

Транспортные модели делятся на математические и имитационные. Первые оперируют известными законами движения транспорта, представленными в виде формул, систем уравнений и т.п. Вторые имитируют движение отдельных транспортных средств, поведение водителей, работу светофоров и т.п.

Для Невьянского ГО на период до 2031 г. внедрение ИТС нецелесообразно ввиду достаточно простой схемы дорожной сети. Оптимизация транспортных потоков в городе Невьянска возможна путём применения более простых методов.

На территории Невьянского ГО работает региональная навигационно-информационная система Свердловской области (далее РНИС СО). Она предназначена для информационно-навигационного обеспечения деятельности автотранспорта на территории Свердловской области, с использованием технологии ГЛОНАСС / GPS в целях учета и контроля процессов перевозки пассажиров и багажа по городским и межмуниципальным маршрутам.

6.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения включают в себя:

- оптимизация дорожного движения в городе путём минимизации времени  простоя автомобилей на регулируемых перекрёстках за счёт оптимизации циклов и фаз светофорного регулирования и согласованной работе светофоров на всех перекрёстках;

- оптимизация дорожного движения в городе путём оптимизации маршрутов следования транзитного транспорта следующего с ФАД в сторону г. Реж и в обратном направлении за счёт строительства автодороги «Восточный обход г. Невьянска»;

- оптимизация дорожного движения в городе путём оптимизации маршрутов движения грузового транспорта следующего со стороны г. Реж в промышленные зоны г. Невьянска и в обратном направлении за счёт строительства автодороги «Восточный обход г. Невьянска»;

- реконструкция автомобильной дороги ОП РЗ  «г. Невьянск - г. Реж - г. Артемовский - с. Килачевское», обеспечивающей внутреннюю связь сельских населенных пунктов Центральной и Восточной зоны расселения Невьянского ГО. Реконструкция предполагает устройство обходов девяти населенных пунктов (п. Быньговский, д. Верхние Таволги, с. Конево, с. Кунара, с. Осиновка, с. Шайдуриха, п. Осиновский и с. Корелы) с целью вывода транзитного движения из их селитебных территорий (прим. по состоянию на 2018г. ведутся дорожные работы).

6.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами осуществляет Администрация Невьянского ГО.

Мониторинг и контроль за работой транспорта осуществляется путём изучения транспортного спроса на основании данных о пассажиропотоке. Мероприятие должно осуществляться транспортными организациями при возможном участии муниципального образования.

Качество транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности может оцениваться при проведении социологических опросов, а также при рассмотрении жалоб на качество обслуживания.

Раздел 7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства.

Оценка стоимости строительства автомобильных дорог выполнена по укрупнённым нормативам строительства НЦС 81-02-08-2017 «Автомобильные дороги» с учётом индекса потребительских цен (ИПЦ).

В показателях НЦС 81-02-08-2017 учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ по строительству дорог в нормальных (стандартных) условиях, не осложнённых внешними факторами.

Показатели НЦС учитывают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных (титульных) зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Коэффициент перехода  от цен базового района (Московская область) к уровню цен Свердловской области принят из Приложения № 17 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр и равен 0,96.

Расчёт удельной стоимости строительства автодорог, мостов и велосипедных дорожек в ценах 2018 года приведён в таблице 23.

Удельная стоимость капитального ремонта автодорог (из расчёта на 1 км) в ценах 2018 года оценочно принята равной нормативу цены строительства на 01.01.2018 года для расценки номер 08.04.001-02 (см. стр. 2 в табл. 23) умноженному на понижающий коэффициент – 0,4. Таким образом, удельная стоимость капитального ремонта автодорог в ценах 2018 года составит 9261 тыс. руб. за 1 км.

Удельная стоимость капитального ремонта автомобильного моста (из расчёта на 1 м.кв.) в ценах 2018 года оценочно принята равной нормативу цены строительства на 01.01.2018 года для расценки номер 09.01.001-01 (см. стр. 4 в табл. 23) умноженному на понижающий коэффициент – 0,3. Таким образом, удельная стоимость капитального ремонта автомобильного моста в ценах 2018 года составит 46,72 тыс. руб. за 1 км.

Для оценки стоимости строительства тротуаров и пешеходных дорожек использовались расценки приведённые в НЦС 81-02-16-2017 «Малые архитектурные формы». Ширина тротуаров принята равной 1 м, ширина пешеходной дорожки (туристический маршрут в г. Невьянске соединяющего ул. Комсомольская и ул. Советская)  принята равной 2,5м.

Стоимость реализации мероприятий не связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог приведённых в разделе 6 определена по объектам-аналогам и  по результатам мониторинга рыночных цен.

Оценочные затраты на реализацию проектов (мероприятий) по Программе в ценах 2018 года представлены в таблице 24.

Для оценки ИПЦ с 2019 по 2030 год включительно использовались данные Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года выполненного Минэкономразвития РФ (ист.: официальный сайт МЭР РФ - http://economy.gov.ru/).

Таким образом, для расчёта стоимости реализации мероприятий на весь период действия Программы принята следующая динамика ИПЦ:

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ, у.е. | 1,04 | 1,049 | 1,043 | 1,041 | 1,039 | 1,036 | 1,034 | 1,032 | 1,030 | 1,029 | 1,027 | 1,026 | 1,024 |

График финансирования проектов (мероприятий) с распределением по источникам финансирования приведён в таблице 25.

Распределение затрат по источникам финансирования по годам реализации наглядно отражено на рисунке 13.

Совокупные финансовые потребности на период реализации  Программы составляют 4927,12 млн. руб., в т.ч.:

1 этап (2018 – 2024 гг.) – 1922,4 млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства – 1820 млн. руб.;

- внебюджетные средства – 102,4 млн. руб.;

2 этап (2025 – 2031гг.) – 3004,72 млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства– 2783,56 млн. руб.;

- внебюджетные источники  –  221,16 млн. руб.

Финансирование предложенных мероприятий планируется, в основном (более чем на 90%), за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Для снижения нагрузки на бюджет при строительстве УДС в пределах проектируемой черты микрорайонов «Южный» и «Прибрежный» города Невьянска предлагается долевое финансирование: 70% - бюджетные средства; 30% - средства застройщика.

Объемы  и сроки финансирования  по мероприятиям (проектам) Программы, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя  из  финансовых возможностей.

Рисунок 13 Распределение затрат по источникам финансирования по годам реализации.

Таблица 23 Расчёт удельной стоимости строительства автодорог, мостов, тротуаров и велосипедных дорожек в ценах 2018 г.

| №пп | Норматив цены строительства на 01.01.2017 года |  |  |  |  | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Свердловской области |  | ИПЦ на 2018 год (на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год | Поправочный коэффициент к показателям НЦС в различных дорожно-климатических зонах. | Норматив цены строительства на 01.01.2018 год, тыс. руб. на 1 измеритель | № мероприятия (см. табл. 24) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативный документ | Код показателя (расценка) | Наименование показателя | Наименование измерителя | Норматив цены строительства на 01.01.2017 года, тыс. руб. на 1 измеритель | Нормативный документ | Значение, у.е. |  |  |  |  |
| 1 | НЦС 81-02-08-2017 | 08.04.001-02 | Обычная автомобильная дорога IV категории, дорожная одежда облегчённного типа с асфальто-бетонным покрытием. | 1 км. дороги | 15012,48 | Приложение № 17 к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр | 0,96 | 1,04 | 1 | 14988,46 | ─ |
| 2 | НЦС 81-02-08-2017 | 08.04.001-01 | Обычная автомобильная дорога IV категории, дорожная одежда капитального типа с асфальто-бетонным покрытием. | 1 км. дороги | 23189,57 | Приложение № 17 к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр | 0,96 | 1,04 | 1 | 23152,47 | 5.6-А; 5.6-Б;6.1-В |
| 3 | НЦС 81-02-08-2017 | 08.07.001-01 | Велосипедная дорожка из асфальтобетона. | 1 км. дороги | 190,3 | Приложение № 17 к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр | 0,96 | 1,04 | 1 | 190,00 | 5.4-А |
| 4 | НЦС 81-02-09-2017 | 09.01.001-01 | Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями | 1 м.кв.площади моста | 155,97 | Приложение № 17 к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр | 0,96 | 1,04 | 1 | 155,72 | 5.6-А и 6.1-Г |
| 5 | НЦС 81-02-16-2017 | 16-06-001-02 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси 2-х слойные. | 100 м.кв. покрытия | 318,97 | Приложение № 17 к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр | 0,96 | 1,04 | 1 | 318,46 | 5.4-В |

Таблица 24 Перечень проектов и оценочные затраты на реализацию проектов (мероприятий) в ценах 2018 года.

| Номер проекта | Наименование мероприятия (проекта). | Измеритель |  |  | Оценочная стоимость мероприятия в ценах 2018г., млн. руб. | Способ определения оценочной стоимости. | Достигаемый эффект от реализации. | Исполнители | Срок внедрения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование измерителя | ед. изм. | значение |  |  |  |  |  |
| 5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов. не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3-А | Обеспечение административными мерами обустройства требуемого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения, на участках, отводимых для их строительства. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Обеспечение безопасности и качества транспортного обслуживания населения | Администрация Невьянского ГО | постоянно с 2019 по 2031 гг |
| 5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4-А | Строительство велосипедных дорожек протяжённостью 4 км. | протяжённость | км | 4 | 0,76 | НЦС 81-02-08-2017 (стр. 3 табл. 23) | Создание условий для ведения здорового образа жизни для населения и улучшение экологической обстановки в городе. Повышение туристической привлекательности города. | Администрация Невьянского ГО | 2022 |
| 5.4-Б | Строительство туристического пешеходного маршрута в г. Невьянске соединяющего ул. Комсомольская и ул. Советская протяжённостью 0,4км | протяжённость | км | 0,4 | 3,2 | НЦС 81-02-16-2017 ((стр. 5 табл. 23) х 25) | Повышение туристической привлекательности города. | Администрация Невьянского ГО | 2022 |
| 5.4-В | Строительство тротуаров в г. Невьянске, п. Цементный, п. Калиново, с. Быньги общей протяжённостью 90км. | протяжённость | км | 90 | 287 | НЦС 81-02-16-2017 ((стр. 5 табл. 23) х 10) | Создание условий для ведения здорового образа жизни для населения и улучшение экологической обстановки в городе. Повышение туристической привлекательности города. | Администрация Невьянского ГО | 2019-2031 |
| 5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб. не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Мероприятия по развитию сети дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6-А | Строительство участка автодороги «Восточный объезд города Невьянска» протяжённостью около 3 км с мостовым сооружением через реку Нейва | протяжённость | км | 3 | 69,46 | НЦС 81-02-08-2017 (стр. 2 табл. 23) | Снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Снижение нагрузки на УДС города Невьянска. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | Администрация Невьянского ГО | 2022-2025 |
|  |  | площадь | м.кв. | 250 | 38,93 | НЦС 81-02-09-2017 (стр. 4 табл. 23) |  |  |  |
|  |  | всего по проекту 5-6А |  |  | 108,39 |  |  |  |  |
| 5.6-Б | Организация транспортных связей районов новой застройки с существующей УДС и строительство УДС в пределах проектируемой черты микрорайонов «Южный» и «Прибрежный» города Невьянска | протяжённость | км | 40,44 | 936,29 | НЦС 81-02-08-2017 (стр. 2 табл. 23) | Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | Администрация Невьянского ГО | 2022-2031гг |
| 6.1. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1-А | Присвоение идентификационных номеров дорогам общего пользования местного значения города Невьянского ГО в соответствии с приказом Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. № 16. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Выполнение требований действующего законодательства. Обеспечение информативности для планирования ремонта, содержания, капитального ремонта и реконструкции УДС. | Администрация Невьянского ГО | 2019г |
| 6.1-Б | Создание реестра всех стоянок, парковок, парковочных карманов расположенных на территории Невьянского ГО с указанием основных характеристик и параметров. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Обеспечение информативности для планирования ремонта, содержания, капитального ремонта и реконструкции УДС. | Администрация Невьянского ГО | 2019г |
| 6.1-В | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского ГО | протяжённость | км | 105,8 | 2449,53 | НЦС 81-02-08-2017 ((в стр. 2 табл. 23) х 0,4) | Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | Администрация Невьянского ГО | с 2019 по 2031гг |
| 6.1-Г | Капитальный ремонт автомобильного моста по ул. Свободы г. Невьянска через р. Нейва. | площадь | м.кв. | 250 | 11,68 | НЦС 81-02-09-2017 ((стр. 4 табл. 23) х 0,3) | Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | Администрация Невьянского ГО | 2021-2022 |
| 6.1-Д | Развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Снижение детского травматизма на дорогах. | ГИБДД. Администрация Невьянского ГО | постоянно с 2018 по 2025гг |
| 6.2. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем. не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3-А | Оптимизация дорожного движения в городе путём минимизации времени простоя автомобилей на регулируемых перекрёстках за счёт оптимизации циклов и фаз светофорного регулирования и согласованной работе светофоров на всех перекрёстках | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Обеспечение безопасности и качества транспортного обслуживания населения | Администрация Невьянского ГО | постоянно с 2019 по 2031гг |
| 6.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4-А | Изучение транспортного спроса на основании данных о пассажиропотоке. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Повышение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | Транспортные организации. | постоянно с 2019 по 2025гг |
| 6.4-Б | Анализ качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Повышение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | Администрация Невьянского ГО | постоянно с 2019 по 2025гг |

Таблица 25 График финансирования проектов (мероприятий) с распределением по источникам финансирования.

| Номер проекта (см. табл. 24) | Наименование проекта (см. табл. 24) | Источник финансирования | ВСЕГО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3-А | Обеспечение административными мерами обустройства требуемого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения, на участках, отводимых для их строительства. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4-А | Строительство велосипедных дорожек протяжённостью 4 км. | всего | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4-Б | Строительство туристического пешеходного маршрута в г. Невьянске соединяющего ул. Комсомольская и ул. Советская протяжённостью 0,4км | всего | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4-В | Строительство тротуаров в г. Невьянске, п. Цементный, п. Калиново, с. Быньги общей протяжённостью 90км. | всего | 373,42 | 0,00 | 23,16 | 24,15 | 25,14 | 26,13 | 27,07 | 27,99 | 28,88 | 29,75 | 30,61 | 31,44 | 32,25 | 33,03 | 33,82 |
|  |  | бюджетные средства | 373,42 | 0,00 | 23,16 | 24,15 | 25,14 | 26,13 | 27,07 | 27,99 | 28,88 | 29,75 | 30,61 | 31,44 | 32,25 | 33,03 | 33,82 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6-А | Строительство участка автодороги «Восточный объезд города Невьянска» протяжённостью около 3 км с мостовым сооружением через реку Нейва | всего | 135,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,07 | 33,22 | 34,35 | 35,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 135,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,07 | 33,22 | 34,35 | 35,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6-Б | Организация транспортных связей районов новой застройки с существующей УДС и строительство УДС в пределах проектируемой черты микрорайонов «Южный» и «Прибрежный» города Невьянска | всего | 1213,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,80 | 113,18 | 115,63 | 118,01 | 120,30 | 122,64 | 124,88 | 127,12 | 129,24 | 131,44 |
|  |  | бюджетные средства | 893,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,56 | 80,35 | 83,08 | 85,74 | 88,31 | 90,88 | 93,33 | 95,76 | 98,05 | 100,41 |
|  |  | внебюджетные средства | 319,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 32,83 | 32,54 | 32,26 | 31,98 | 31,77 | 31,55 | 31,37 | 31,19 | 31,03 |
| 6.1-А | Присвоение идентификационных номеров дорогам общего пользования местного значения города Невьянского ГО в соответствии с приказом Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. № 16. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1-Б | Создание реестра всех стоянок, парковок, парковочных карманов расположенных на территории Невьянского ГО с указанием основных характеристик и параметров. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1-В | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского ГО | всего | 3187,12 | 0,00 | 197,66 | 206,16 | 214,61 | 222,98 | 231,01 | 238,86 | 246,50 | 253,90 | 261,26 | 268,32 | 275,29 | 281,90 | 288,67 |
|  |  | бюджетные средства | 3187,12 | 0,00 | 197,66 | 206,16 | 214,61 | 222,98 | 231,01 | 238,86 | 246,50 | 253,90 | 261,26 | 268,32 | 275,29 | 281,90 | 288,67 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1-Г | Капитальный ремонт автомобильного моста по ул. Свободы г. Невьянска через р. Нейва. | всего | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1-Д | Развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3-А | Оптимизация дорожного движения в городе путём минимизации времени простоя автомобилей на регулируемых перекрёстках за счёт оптимизации циклов и фаз светофорного регулирования и согласованной работе светофоров на всех перекрёстках | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4-А | Изучение транспортного спроса на основании данных о пассажиропотоке. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4-Б | Анализ качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры |  | всего | 4927,12 | 0,00 | 220,82 | 230,31 | 246,41 | 403,57 | 404,47 | 416,83 | 428,84 | 403,95 | 414,52 | 424,64 | 434,67 | 444,17 | 453,93 |
|  |  | бюджетные средства | 4607,35 | 0,00 | 220,82 | 230,31 | 246,41 | 366,54 | 371,65 | 384,28 | 396,58 | 371,96 | 382,75 | 393,08 | 403,30 | 412,98 | 422,89 |
|  |  | внебюджетные средства | 319,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,03 | 32,83 | 32,54 | 32,26 | 31,98 | 31,77 | 31,55 | 31,37 | 31,19 | 31,03 |

Раздел 8. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования, в том числе с разбивкой по видам транспорта, целям и задачам программы.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

Оценка эффективности Программы осуществляется с использованием следующих критериев:

- полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы;

- степень достижения планируемых значений показателей Программы.

Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности Программы:

- 1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы»;

- 2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы»;

- 3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности Программы.

Итоговая оценка эффективности Программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности Программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

Расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл ∙100%

где: Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии». К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию Программы» осуществляется по следующим критериям:

- Программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%;

- Программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%;

- Программа не выполнена, если P1 < 80%.

Расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по формуле:

P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя Программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей программы.

Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл ∙100%

где: Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = 100%. В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле: Ki = 0%.

- Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы» осуществляется по следующим критериям:

- Программа перевыполнена, если P2 > 100%;

- Программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;

- Программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%

- Программа не выполнена, если P2 < 75%.

Итоговая оценка эффективности Программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2

где: Pитог - итоговая оценка эффективности Программы за отчетный год.

Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

- P итог > 100% высокоэффективная;

- 90% < P итог < 100% эффективная;

- 75% < P итог < 90% умеренно эффективная;

- P итог < 75% неэффективная.

Результаты итоговой оценки эффективности Программы (значение Pитог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами в финансовый отдел администрации Невьянского ГО в установленные сроки.

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2031 году обеспечить:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети автомобильных дорог за счёт ремонта дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

- экологический эффект за счёт движения автотранспорта по оптимальным маршрутам;

- улучшения климата для привлечения инвестиций в экономику (в том числе в рекреационный бизнес) ГО.

Раздел 9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Невьянского ГО.

Основой эффективности реализации мероприятий Программы являются точность и своевременность информационного обеспечения всех её участников, которое следует осуществлять с привлечением средств массовой информации, а также с использованием сети Интернет, подготовки и распространения наглядных материалов, проведение публичных слушаний, организации обратной связи с населением и пользователями ТИ.

Одним из главных условий дальнейшего развития и совершенствования ТИ является совершенствование нормативно-правовой базы в транспортной сфере.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

## 9.1. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Координатором реализации Программы является Администрация Невьянского ГО, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. Координатор Программы является ответственным за ее реализацию.

Администрация Невьянского ГО осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- ежегодное уточнение плана мероприятий по реализации Программы по объемам и источникам финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры...». Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

## 9.2 Мониторинг выполнения Программы.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является контроль ситуации в ТИ, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию ТИ, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития ТИ включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии ТИ города;

- анализ данных о результатах планируемых и фактически реализуемых мероприятий по развитию ТИ;

- сопоставление и сравнение значений целевых показателей во временном аспекте по факту выполнения прогноза.

## 9.3. Корректировка Программы.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития ТИ базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Решение о корректировке Программы принимается Собранием депутатов Невьянского ГО по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрация МО  Невьянский ГО.

## 9.4. Обеспечение  правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Для обеспечения  правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов ТИ на территории Невьянского ГО необходимо:

- разработать и утвердить настоящую программу комплексного развития ТИ Невьянского ГО;

- присвоить  идентификационные номера дорогам ОП МЗ города в соответствии с приказом Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. № 16.

- создать реестр всех стоянок, парковок, парковочных карманов расположенных на территории Невьянского ГО с указанием основных характеристик и параметров (балансодержатель, координаты, площадь, геометрические размеры,  вид покрытия, состояние покрытия).

Для совершенствования  правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов ТИ на территории Невьянского ГО рекомендуется:

- разработать и утвердить инвестиционные проекты на строительство, капитальный ремонт (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- разработать транспортную электронную модель (ТЭМ) города.

ТЭМ позволяет проверить, как те или иные изменения в организации движения отразятся на трафике. Можно настроить светофоры, принять решения о расширении улицы, о запрете или разрешении поворотов, об организации одностороннего движения. ТЭМ поможет разработать временные планы организации движения на период проведения крупных мероприятий – соревнований, праздников и т.п. На уровне города транспортное моделирование позволит принять решение о последствиях для транспортной обстановки строительства очередного торгового центра или нового микрорайона. Другими словами, транспортная модель – незаменимое средство по благоустройству города без тяжких последствий. Чем точнее ТЭМ, тем больше разнообразной информации она хранит. Поддерживать модель в актуальном состоянии означает отражать в ней все изменения реального мира – перекрытия движения, ремонты дорог, появление новых дорог, светофоров, полос движения, жилых районов, школ, офисов и торговых площадей. Поддержание модели в актуальном состоянии – это трудоемкий и ответственный процесс, предъявляющий высокие требования к квалификации персонала, к организации внутренних процессов, к качеству и стабильности информационных каналов.

Приложение 1 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

| Ист.: Постановление Правительства Свердловской области от 14.06.2011 N 737-ПП (ред. от 19.04.2018) "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование автомобильной дороги | Протяженность по территории НГО,км | Вид покрытия (дорожной одежды) | Идентификационный номер |
| 1 | Подъезд к п. Левиха от км 253+227 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" (обратное направление) | 9,5 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-1901110 |
| 2 | г. Невьянск - Цемзавод | 4,19 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-1504000 |
| 3 | Подъезд к г. Кировград от км 85+785 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" | 4,8 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-4103140 |
| 4 | Северный подъезд к г. Невьянск от км 259+948 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" (обратное направление) | 2,535 | асфальт | 66 ОП РЗ 65К-1901120 |
| 5 | Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" | 7,851 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-4103130 |
| 6 | г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов | 67 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-4103000 |
| 7 | Подъезд к п. Нейво-Рудянка от км 285+796 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" (обратное направление) | 0,85 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-1901130 |
| 8 | ж/д ст. Таватуй - п. Калиново - с. Мурзинка | 10,2 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-1505000 |
| 9 | п. Таватуй - Таватуйский Детдом | 5,6 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-1511000 |
| 10 | Подъезд к п. Таватуй от км 306+510 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" (обратное направление) | 4,95 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-1901150 |
| 11 | Подъезд к ж/д ст. Аять от а/д "Подъезд к п. Таватуй" | 4,43 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-1901151 |
| 12 | Подъезд к ж/д ст. Аять от а/д "Подъезд к п. Таватуй" (участок N 2) | 9,48 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-1901153 |
| 13 | г. Невьянск - д. Сербишино | 21,215 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-1502000 |
| 14 | г. Невьянск - г. Реж - г. Артемовский - с. Килачевское | 38 | асфальт | 66 ОП РЗ 65К-1501000 |
| 15 | г. Верхняя Пышма - г. Невьянск | 40,6 | асфальт | 65 ОП РЗ 65К-3613000 |
|  | Итого | 231,201 |  |  |

Приложение 2 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения.

| № п/п | Реестровый номер | Наименование автомобильной дороги | Принадлежность автодороги, местная (М) | Код автодороги | Протяженность дороги, км. | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1932 | г.Невьянск, ул.Бажова | М | 65 473 | 0,45 | IV | Грунт |
| 2 | 490 | г.Невьянск, пер.Бондина | М | 65 473 | 0,1535 | IV | Грунт |
| 3 | 483 | г.Невьянск, ул.Братская | М | 65 473 | 1,3174 | IV | Грунт |
| 4 | 417 | г.Невьянск, ул.Братьев Игнатовых | М | 65 473 | 1,0692 | IV | Асфальт |
| 5 | 428 | г.Невьянск, ул.Вайнера | М | 65 473 | 1,8484 | IV | Грунт |
| 6 | 514 | г.Невьянск, ул.Вересковая | М | 65 473 | 0,1610 | IV | Грунт |
| 7 | 468 | г.Невьянск, ул.Вити Бурцева | М | 65 473 | 0,7569 | IV | Грунт |
| 8 | 447 | г.Невьянск, ул.Володарского | М | 65 473 | 1,7500 | IV | Асфальт |
| 9 | 461 | г.Невьянск, ул.Восточная | М | 65 473 | 0,4600 | IV | Грунт |
| 10 | 489 | г.Невьянск, пер.Гайдара | М | 65 473 | 0,2347 | IV | Грунт |
| 11 | 498 | г.Невьянск, пер. Гастелло | М | 65 473 | 0,2012 | IV | Грунт |
| 12 | 492 | г.Невьянск, пер.Гоголя | М | 65 473 | 0,1401 | IV | Грунт |
| 13 | 443 | г.Невьянск, ул.Гомзина | М | 65 473 | 0,4480 | IV | Грунт |
| 14 | 474 | г.Невьянск, ул. Горноволовая | М | 65 473 | 0,8912 | IV | Грунт |
| 15 | 473 | г.Невьянск, ул. Городская | М | 65 473 | 1,0588 | IV | Грунт |
| 16 | 515 | г.Невьянск, пер. Дальний | М | 65 473 | 0,1438 | IV | Грунт |
| 17 | 510 | г.Невьянск, ул. Декабристов | М | 65 473 | 0,5400 | IV | Грунт |
| 18 | 408 | г.Невьянск, ул. Демьяна Бедного | М | 65 473 | 0,1500 | IV | Грунт |
| 19 | 407 | г.Невьянск, ул.Долгих | М | 65 473 | 0,8381 | IV | Асфальт |
| 20 | 522 | г.Невьянск, ул.Дорожников | М | 65 473 | 0,3800 | IV | Грунт |
|  | 410 | г.Невьянск, ул. Дзержинского | М | 65 473 | 0,9300 |  |  |
| 21 | 513 | г.Невьянск, ул Екатеринбургская | М | 65 473 | 0,5724 | IV | Грунт |
| 22 | 500 | г.Невьянск, ул. Железнодорожная | М | 65 473 | 0,8376 | IV | Асфальт |
| 23 | 508 | г.Невьянск, ул.Заводская | М | 65 473 | 0,4420 | IV | Грунт |
| 24 | 519 | г.Невьянск, ул.Задорожная | М | 65 473 | 0,6700 | IV | Грунт |
| 25 | 972 | г.Невьянск, ул.Западная | М | 65 473 | 0,1900 | IV | Грунт |
| 26 | 518 | г.Невьянск, ул.Золоторудная | М | 65 473 | 0,6100 | IV | Грунт |
| 27 | 488 | г.Невьянск, ул.Интернациональная | М | 65 473 | 0,8191 | IV | Грунт |
|  | 2127 | г.Невьянск, ул. Изумрудная | М | 65 473 | 0,4050 |  |  |
| 28 | 811 | г.Невьянск, ул.Калинина | М | 65 473 | 1,1695 | IV | Грунт |
| 29 | 416 | г.Невьянск, ул.Карла Либкнехта | М | 65 473 | 0,6569 | IV | Асфальт |
| 30 | 421 | г.Невьянск, ул.Карла Маркса | М | 65 473 | 1,1375 | IV | Асфальт |
| 31 | 516 | г.Невьянск, пер.Кедровый | М | 65 473 | 0,0680 | IV | Грунт |
| 32 | 418 | г.Невьянск, ул.Кирова | М | 65 473 | 2,1136 | IV | Асфальт |
| 33 | 438 | г.Невьянск, ул.Кировградская | М | 65 473 | 0,4158 | IV | Грунт |
| 34 | 495 | г.Невьянск, ул.Клары Цеткин | М | 65 473 | 0,3900 | IV | Грунт |
| 35 | 459 | г.Невьянск, ул.Коллективная | М | 65 473 | 1,0390 | IV | Асфальт |
| 36 | 425 | г.Невьянск, ул.Коммуны | М | 65 473 | 0,3300 | IV | Грунт |
| 37 | 491 | г.Невьянск, ул.Комсомольская | М | 65 473 | 0,6479 | IV | Асфальт |
| 38 | 479 | г.Невьянск, пер.Кооперативный | М | 65 473 | 0,2100 | IV | Грунт |
| 39 | 445 | г.Невьянск, ул.Коскович | М | 65 473 | 1,6793 | IV | Асфальт |
| 40 | 412 | г.Невьянск, ул.Космонавтов | М | 65 473 | 1,3221 | IV | Асфальт |
| 41 | 1945 | г.Невьянск, пер.Конный | М | 65 473 | 0,2390 | IV | Грунт |
| 42 | 422 | г.Невьянск, ул.Красноармейская | М | 65 473 | 1,9870 | IV | Асфальт |
| 43 | 455 | г.Невьянск, ул.Кропоткина | М | 65 473 | 0,1400 | IV | Грунт |
| 44 | 442 | г.Невьянск, ул.Крупской | М | 65 473 | 0,5877 | IV | Грунт |
| 45 | 463 | г.Невьянск, ул.Крылова | М | 65 473 | 0,4330 | IV | Асфальт |
| 46 | 809 | г.Невьянск, пер.Кузнецова | М | 65 473 | 0,1680 | IV | Грунт |
| 47 | 424 | г.Невьянск, ул.Куйбышева | М | 65 473 | 1,4121 | IV | Грунт |
| 48 | 507 | г.Невьянск, ул.Кучина | М | 65 473 | 0,9431 | IV | Асфальт |
|  | 455 | г.Невьянск, ул. Кропоткина | М | 65 473 | 0,1300 |  |  |
|  | 1933 | г.Невьянск, переулок Каретный | М | 65 473 | 0,0600 |  |  |
| 49 | 462 | г.Невьянск, ул.Лассаля | М | 65 473 | 1,3080 | IV | Грунт |
| 50 | 456 | г.Невьянск, ул.Лебяжинская | М | 65 473 | 0,4046 | IV | Грунт |
| 51 | 454 | г.Невьянск, ул.Ленина | М | 65 473 | 2,4280 | IV | Асфальт |
| 52 | 493 | г.Невьянск, пер.Лермонтова | М | 65 473 | 0,1945 | IV | Грунт |
| 53 | 973 | г.Невьянск, ул.Луговая | М | 65 473 | 0,1900 | IV | Грунт |
| 54 | 437 | г.Невьянск, ул.Луначарского | М | 65 473 | 0,4098 | IV | Асфальт |
| 55 | 426 | г.Невьянск, ул.Льва Толстого | М | 65 473 | 0,1200 | IV | Грунт |
| 56 | 484 | г.Невьянск, ул.Ляхина | М | 65 473 | 0,1700 | IV | Грунт |
| 57 | 448 | г.Невьянск, ул.Максима Горького | М | 65 473 | 1,1656 | IV | Асфальт |
| 58 | 414 | г.Невьянск, ул.Малышева | М | 65 473 | 1,4960 | IV | Асфальт |
| 59 | 466 | г.Невьянск, ул.Мамина-Сибиряка | М | 65 473 | 1,5530 | IV | Грунт |
| 60 | 441 | г.Невьянск, ул.8 Марта | М | 65 473 | 0,7034 | IV | Грунт |
| 61 | 405 | г.Невьянск, улица Мартьянова | М | 65 473 | 0,5680 | IV | Грунт |
| 62 | 511 | г.Невьянск, ул.Мастеровая | М | 65 473 | 0,5858 | IV | Грунт |
| 63 | 2133 | г.Невьянск, пер.Машиностроителей | М | 65 473 | 0,1947 | IV | Грунт |
| 64 | 432 | г.Невьянск, ул.Мира | М | 65 473 | 0,8234 | IV | Асфальт |
| 65 | 974 | г.Невьянск, ул.Мичурина | М | 65 473 | 0,4200 | IV | Грунт |
| 66 | 1934 | г. Невьянск, переулок Медный | М | 65 473 | 0,2000 |  |  |
| 67 | 439 | г.Невьянск, ул. Матвеева | М | 65 473 | 0,1700 |  |  |
| 68 | 485 | г.Невьянск, ул.Нейво-Набережная | М | 65 473 | 0,2970 | IV | Грунт |
| 69 | 435 | г.Невьянск, пер.Некрасова | М | 65 473 | 0,2594 | IV | Грунт |
| 70 | 470 | г.Невьянск, пер.Ногина | М | 65 473 | 0,1700 | IV | Грунт |
| 71 | 469 | г.Невьянск, ул.Ногина | М | 65 473 | 0,6015 | IV | Грунт |
| 72 | 487 | г.Невьянск, ул.Окружная | М | 65 473 | 2,1985 | IV | Асфальт |
| 73 | 2135 | г. Невьянск, переулок Окружной | М | 65 473 | 0,9300 |  |  |
| 74 | 431 | г.Невьянск, проспект Октябрьский | М | 65 473 | 0,6652 | IV | Асфальт |
| 75 | 499 | г.Невьянск, ул.Осипенко | М | 65 473 | 0,6490 | IV | Асфальт |
| 76 | 420 | г.Невьянск, ул.Островского | М | 65 473 | 1,3821 | IV | Асфальт |
| 77 | 509 | г.Невьянск, ул.Павлика Морозова | М | 65 473 | 0,5317 | IV | Грунт |
| 78 | 497 | г.Невьянск, ул.Папанинцев | М | 65 473 | 0,3981 | IV | Асфальт |
| 79 | 429 | г.Невьянск, ул.Первомайская | М | 65 473 | 0,9580 | IV | Асфальт |
| 80 | 808 | г.Невьянск, пер.Пионерский | М | 65 473 | 0,3600 | IV | Асфальт |
| 81 | 460 | г.Невьянск, пер.Плотникова | М | 65 473 | 0,2369 | IV | Асфальт |
| 82 | 810 | г.Невьянск, пер..Полярников | М | 65 473 | 0,4941 | IV | Грунт |
| 83 | 465 | г.Невьянск, ул.Попова | М | 65 473 | 1,4280 | IV | Асфальт |
| 84 | 504 | г.Невьянск, пер. Привокзальный | М | 65 473 | 0,1226 | IV | Грунт |
| 85 | 415 | г.Невьянск, ул.Профсоюзов | М | 65 473 | 1,1200 | IV | Асфальт |
| 86 | 472 | г.Невьянск, пер.Пушкина | М | 65 473 | 0,4900 | IV | Грунт |
| 87 | 471 | г.Невьянск, ул.Пушкина | М | 65 473 | 0,4821 | IV | Грунт |
| 88 | 453 | г.Невьянск, ул.Ракетная | М | 65 473 | 0,2623 | IV | Грунт |
| 89 | 521 | г.Невьянск, ул.Родниковая | М | 65 473 | 0,6470 | IV | Грунт |
| 90 | 476 | г.Невьянск, ул.Розы Люксембург | М | 65 473 | 0,9384 | IV | Асфальт |
| 91 | 446 | г.Невьянск, ул.Садовая | М | 65 473 | 0,8864 | IV | Асфальт |
| 92 | 457 | г.Невьянск, ул.Самойлова | М | 65 473 | 1,2778 | IV | Асфальт |
| 93 | 444 | г.Невьянск, ул.Свердлова | М | 65 473 | 0,3677 | IV | Асфальт |
| 94 | 419 | г.Невьянск, ул.Свободы | М | 65 473 | 1,9268 | IV | Асфальт |
| 95 | 427 | г.Невьянск, ул.Связистов | М | 65 473 | 0,5890 | IV | Асфальт |
| 96 | 451 | г.Невьянск, ул.Северная | М | 65 473 | 0,4866 | IV | Асфальт |
| 97 | 475 | г.Невьянск, ул.Семашко | М | 65 473 | 0,9431 | IV | Асфальт |
| 98 | 440 | г.Невьянск, ул.Серова | М | 65 473 | 0,4671 | IV | Асфальт |
| 99 | 458 | г.Невьянск, ул.Сибирская | М | 65 473 | 0,8003 | IV | Грунт |
| 100 | 433 | г.Невьянск, ул.Советская | М | 65 473 | 0,4098 | IV | Асфальт |
| 101 | 450 | г.Невьянск, ул.Солидарности | М | 65 473 | 0,8819 | IV | Асфальт |
| 102 | 517 | г.Невьянск, ул.Солнечная | М | 65 473 | 0,6061 | IV | Грунт |
| 103 | 486 | г.Невьянск, ул.Станция Нейва | М | 65 473 | 0,5680 | IV | Грунт |
| 104 | 505 | г.Невьянск, пер. Станционный | М | 65 473 | 0,1264 | IV | Грунт |
| 105 | 430 | г.Невьянск, ул.Строителей | М | 65 473 | 0,4200 | IV | Грунт |
| 106 | 410 | г.Невьянск, ул.Степана Разина | М | 65 473 | 1,8800 | IV | Асфальт |
| 107 | 501 | г.Невьянск, ул.Сулемская | М | 65 473 | 1,7969 | IV | Грунт |
| 108 | 482 | г.Невьянск, пер. Тагильский | М | 65 473 | 0,2097 | IV | Грунт |
| 109 | 512 | г.Невьянск, ул.Тельмана | М | 65 473 | 0,8762 | IV | Грунт |
| 110 | 467 | г.Невьянск, ул.Толмачева | М | 65 473 | 0,2700 | IV | Грунт |
| 111 | 503 | г.Невьянск, пер.Транспортный | М | 65 473 | 0,1186 | IV | Грунт |
| 112 | 812 | г.Невьянск, ул.Уральская | М | 65 473 | 0,4600 | IV | Грунт |
| 113 | 436 | г.Невьянск, ул.Урицкого | М | 65 473 | 1,5710 | IV | Асфальт |
| 114 | 2126 | г. Невьянск, переулок по улице Урицкого | М | 65 473 | 0,1700 |  |  |
| 115 | 452 | г.Невьянск, ул.Физкультурная | М | 65 473 | 0,5645 | IV | Грунт |
| 116 | 506 | г.Невьянск, ул.Халтурина | М | 65 473 | 0,4200 | IV | Грунт |
| 117 | 502 | г.Невьянск, пер.Цементный | М | 65 473 | 0,3200 | IV | Асфальт |
| 118 | 413 | г.Невьянск, ул.Чапаева | М | 65 473 | 1,1200 | IV | Асфальт |
| 119 | 480 | г.Невьянск, ул.Челюскинцев | М | 65 473 | 0,9323 | IV | Асфальт |
| 120 | 2122 | г.Невьянск, пер.Чехова | М | 65 473 | 0,1199 | IV | Грунт |
| 121 | 464 | г.Невьянск, ул.Чкалова | М | 65 473 | 0,7310 | IV | Асфальт |
| 122 | 481 | г.Невьянск, пер. Шахтеров | М | 65 473 | 0,1710 | IV | Грунт |
| 123 | 409 | г.Невьянск, пер.Школьный | М | 65 473 | 0,3900 | IV | Грунт |
| 124 | 423 | г.Невьянск, ул.Шевченко | М | 65 473 | 1,1994 | IV | Асфальт |
| 125 | 477 | г.Невьянск, ул.Шмидта | М | 65 473 | 1,0347 | IV | Грунт |
| 126 | 449 | г.Невьянск, ул.Энгельса | М | 65 473 | 0,1000 | IV | Грунт |
| 127 | 1935 | г.Невьянск ул.Энтузиастов | М | 65 473 | 0,1120 | IV | Грунт |
| 128 | 807 | г.Невьянск, ул.Южная | М | 65 473 | 0,1900 | IV | Грунт |
| 129 | 520 | г.Невьянск, ул.Ясная | М | 65 473 | 0,6081 | IV | Грунт |
| 130 | 434 | г.Невьянск, ул.1905 года | М | 65 473 | 1,0840 | IV | Асфальт |
| 131 | 2131 | г. Невьянск, проезд между улицами Шмидта - Розы Люксембюург - Семашко | М | 65 473 | 0,3700 | IV | Грунт |
| 132 |  | г.Невьянск, проезд между улицами Чапаева - Декабристов - Кировградская | М | 65 473 | 0,2400 | IV | Грунт |
| 133 | 540 | п. Забельный, ул.Забельская | М | 65 227 | 0,3345 | IV | Асфальт |
| 134 | 541 | п. Забельный, ул.Невьянская | М | 65 227 | 0,1321 | IV | Грунт |
| 135 | 539 | п. Забельный, ул.Советская | М | 65 227 | 0,1448 | IV | Грунт |
| 136 | 538 | п. Забельный, ул.Совхозная | М | 65 227 | 0,1479 | IV | Грунт |
| 137 | 536 | п. Забельный, ул.Уральская | М | 65 227 | 0,4572 | IV | Асфальт |
| 138 |  | п. Забельный, проезд между улицей Садовая и улицей Забельская | М | 65 227 | 0,0900 | IV | Грунт |
| 139 |  | п. Забельный, переулок между улицей Садовая и улицей Уральская | М | 65 227 | 0,0900 | IV | Грунт |
| 140 |  | п. Забельный, переулок между улицей Советская и улицей Уральская | М | 65 227 | 0,0900 | IV | Грунт |
| 141 |  | п. Забельный,улица Набережная | М | 65 227 | 0,5400 | IV | Грунт |
| 142 |  | п. Забельный, улица Советская | М | 65 227 | 0,3000 | IV | Грунт |
| 143 | 789 | д.Осиновка, улица Мира | М | 65 227 | 0,4940 | IV | Грунт |
| 144 |  | д.Осиновка, улица К. Маркса | М | 65 227 | 0,2860 | IV | Грунт |
| 145 | 788 | д.Осиновка, ул.1 Мая | М | 65 227 | 0,3538 | IV | Асфальт |
| 146 | 720 | п.Ребристый, ул.Береговая | М | 65 227 840 | 0,2231 | IV | Грунт |
| 147 | 718 | п.Ребристый, ул.Зеленая | М | 65 227 840 | 0,8435 | IV | Асфальт |
| 148 | 724 | п.Ребристый, ул.Изумрудная | М | 65 227 840 | 0,6502 | IV | Грунт |
| 149 | 716 | п.Ребристый, ул.Ленина | М | 65 227 840 | 0,2806 | IV | Асфальт |
| 150 | 721 | п.Ребристый, ул.Лесная | М | 65 227 840 | 0,4311 | IV | Асфальт |
| 151 | 719 | п.Ребристый, ул.Набережная | М | 65 227 840 | 0,2185 | IV | Грунт |
| 152 | 723 | п.Ребристый, ул.Парковая | М | 65 227 840 | 0,4244 | IV | Грунт |
| 153 | 722 | п.Ребристый, ул.Садовая | М | 65 227 840 | 0,4383 | IV | Асфальт |
| 154 | 592 | п.Калиново, ул.Высокая | М | 65 227 | 0,4202 | IV | Грунт |
| 155 | 596 | п.Калиново, ул.Гагарина | М | 65 227 | 0,2259 | IV | Грунт |
| 156 | 593 | п.Калиново, ул.Западная | М | 65 227 | 0,2928 | IV | Грунт |
| 157 | 597 | п.Калиново, пер.Ленина | М | 65 227 | 0,2189 | IV | Грунт |
| 158 | 587 | п.Калиново, ул.Лесная | М | 65 227 | 1,1940 | IV | Грунт |
| 159 | 589 | п.Калиново, ул.Малоозерная | М | 65 227 | 1,3022 | IV | Грунт |
| 160 | 281 | п.Калиново, ул.Микрорайон №1 | М | 65 227 | 0,3491 | IV | Грунт |
| 161 | 595 | п.Калиново, ул.Набережная | М | 65 227 | 0,1444 | IV | Грунт |
| 162 | 590 | п.Калиново, ул.40 лет Октября | М | 65 227 | 1,1271 | IV | Асфальт |
| 163 | 591 | п.Калиново, ул.Ручейная | М | 65 227 | 0,5723 | IV | Грунт |
| 164 | 586 | п.Калиново, ул.Свердлова | М | 65 227 | 3,0980 | IV | Грунт |
| 165 | 598 | п.Калиново, пер.Свердлова | М | 65 227 | 0,6719 | IV | Асфальт |
| 166 | 585 | п.Калиново, ул.Советская | М | 65 227 | 1,0250 | IV | Асфальт |
| 167 | 588 | п.Калиново, ул.Ярославского | М | 65 227 | 1,2000 | IV | Асфальт |
| 168 | 584 | п.Калиново, ул.Ленина | М | 65 227 | 1,9410 | IV | Асфальт |
| 169 | 666 | с. Быньги, ул.Еловая | М | 65 227 810 | 0,3013 | IV | Грунт |
| 170 | 668 | с. Быньги, ул.Заречная | М | 65 227 810 | 1,6131 | IV | Грунт |
| 171 | 671 | с. Быньги, ул.Карла Маркса | М | 65 227 810 | 0,4460 | IV | Грунт |
| 172 | 675 | с. Быньги, ул.Кирова | М | 65 227 810 | 0,2032 | IV | Грунт |
| 173 | 662 | с. Быньги, ул.Кооперативная | М | 65 227 810 | 0,3903 | IV | Грунт |
| 174 | 670 | с. Быньги, ул.Колхозная | М | 65 227 810 | 0,5043 | IV | Асфальт |
| 175 | 673 | с. Быньги, пер. Колхозный | М | 65 227 810 | 0,2164 | IV | Грунт |
| 176 | 654 | с. Быньги, ул.Комсомольская | М | 65 227 810 | 1,2689 | IV | Грунт |
| 177 | 665 | с. Быньги, ул.Крайняя | М | 65 227 810 | 0,3806 | IV | Грунт |
| 178 | 652 | с. Быньги, ул.Мартьянова | М | 65 227 810 | 1,8581 | IV | Асфальт |
| 179 | 658 | с. Быньги, ул.8 Марта | М | 65 227 810 | 1,2131 | IV | Грунт |
| 180 | 659 | с. Быньги, пер. 8 Марта | М | 65 227 810 | 0,7880 | IV | Грунт |
| 181 | 669 | с. Быньги, ул.Мира | М | 65 227 810 | 0,2545 | IV | Грунт |
| 182 | 672 | с. Быньги, пер.Мира | М | 65 227 810 | 0,1944 | IV | Грунт |
| 183 | 667 | с. Быньги, ул.Набережная | М | 65 227 810 | 0,9647 | IV | Грунт |
| 184 | 664 | с. Быньги, ул.Нагорная | М | 65 227 810 | 0,6632 | IV | Грунт |
| 185 | 276 | с. Быньги, пер.Новый | М | 65 227 810 | 0,2800 | IV | Грунт |
| 186 | 653 | с. Быньги, ул.Первомайская | М | 65 227 810 | 1,5513 | IV | Грунт |
| 187 | 676 | с. Быньги, пер.Первомайский | М | 65 227 810 | 0,4996 | IV | Грунт |
| 188 | 655 | с. Быньги, ул.Пионерская | М | 65 227 810 | 1,2279 | IV | Грунт |
| 189 | 674 | с. Быньги, пер.Пионерский | М | 65 227 810 | 0,5871 | IV | Грунт |
| 191 | 660 | с. Быньги, ул.Советская | М | 65 227 810 | 1,5624 | IV | Грунт |
| 192 | 663 | с. Быньги, ул.Трудовая | М | 65 227 810 | 0,5138 | IV | Грунт |
| 193 | 657 | с. Быньги, ул.Фрунзе | М | 65 227 810 | 1,0549 | IV | Грунт |
| 194 | 656 | с. Быньги, ул.Чапаева | М | 65 227 810 | 1,8566 | IV | Грунт |
| 195 | 661 | с. Быньги, пер.Энгельса | М | 65 227 810 | 0,2480 | IV | Грунт |
| 196 | 278 | с. Быньги, ул.1905 года | М | 65 227 810 | 1,6852 | IV | Грунт |
| 197 | 277 | с. Быньги, ул.Энгельса | М | 65 227 810 | 1,6853 | IV | Грунт |
| 198 | 668 | с. Быньги, улица Заречная | М | 65 227 810 | 0,6100 | IV | Грунт |
| 200 |  | с. Быньги, улица Холмистая | М | 65 227 810 | 0,4980 | IV | Грунт |
| 201 |  | с. Быньги, улица Ленина | М | 65 227 810 | 0,1100 | IV | Грунт |
| 202 | 526 | п. Цементный, пер.Больничный | М | 65 227 | 0,4786 | IV | Асфальт |
| 203 | 528 | п. Цементный, ул.Коськович | М | 65 227 | 0,187 | IV | Грунт |
| 204 | 525 | п. Цементный, ул.Куйбышева | М | 65 227 | 0,5707 | IV | Грунт |
| 205 | 527 | п. Цементный, ул.Свердлова | М | 65 227 | 0,9065 | IV | Асфальт |
| 206 | 529 | п. Цементный, ул.Советская | М | 65 227 | 0,3217 | IV | Асфальт |
| 207 | 530 | п. Цементный, пер.Строителей | М | 65 227 | 0,2400 | IV | Асфальт |
| 208 | 1936 | п. Цементный, пер.Спортивный | М | 65 227 | 0,0940 | IV | Асфальт |
| 209 | 532 | п. Цементный, ул.Уральская | М | 65 227 | 0,7544 | IV | Грунт |
| 210 | 524 | п. Цементный, ул.Чапаева | М | 65 227 | 0,5585 | IV | Грунт |
| 211 | 531 | п. Цементный, ул.Школьная | М | 65 227 | 0,0100 | IV | Асфальт |
| 212 | 523 | п. Цементный, ул.Энтузиастов | М | 65 227 | 0,8317 | IV | Грунт |
| 213 | 524 | п. Цементный, ул.Южная | М | 65 227 | 0,4795 | IV | Грунт |
| 214 | 552 | с. Шурала, ул.Западная | М | 65 227 850 | 1,0400 | IV | Грунт |
| 215 | 554 | с. Шурала, ул.Заречная | М | 65 227 850 | 0,4330 | IV | Грунт |
| 216 | 547 | с. Шурала, ул.Карла Маркса | М | 65 227 850 | 0,6819 | IV | Грунт |
| 217 | 546 | с. Шурала, ул.Красноармейская | М | 65 227 850 | 0,6870 | IV | Грунт |
| 218 | 545 | с. Шурала, ул.Ленина | М | 65 227 850 | 1,5006 | IV | Грунт |
| 219 | 544 | с. Шурала, ул.1 Мая | М | 65 227 850 | 0,8554 | IV | Грунт |
| 220 | 543 | с. Шурала, ул.Октябрьская | М | 65 227 850 | 0,9453 | IV | Грунт |
| 221 | 550 | с. Шурала, ул.Петелина | М | 65 227 850 | 1,0340 | IV | Грунт |
| 222 | 551 | с. Шурала, ул.Пролетарская | М | 65 227 850 | 1,0560 | IV | Грунт |
| 223 | 549 | с. Шурала, ул.Свердлова | М | 65 227 850 | 0,7836 | IV | Грунт |
| 224 | 548 | с. Шурала, ул.Советов | М | 65 227 850 | 2,0209 | IV | Грунт |
| 225 |  | с. Шурала, проезд между ул. Ленина и ул. 1 Мая | м | 65 227 850 | 1,5340 | IV | Грунт |
| 226 |  | с. Шурала, проезд между ул. Советов, ул. Карла Маркса и ул. Красноармейская | М | 65 227 850 | 0,3360 | IV | Грунт |
| 227 |  | с. Шурала, проезд меду улицей Советов, улицей Свердлова и улицей Карла Маркса | М | 65 227 850 | 0,7330 | IV | Грунт |
| 228 | 730 | п.Середовина, ул.Бажова | М | 65 227 824 | 0,5468 | IV | Грунт |
| 229 | 735 | п.Середовина, ул.Зеленая | М | 65 227 824 | 0,4678 | IV | Грунт |
| 230 | 280 | п.Середовина, ул.Октябрьская | М | 65 227 824 | 0,0900 | IV | Грунт |
| 231 | 732 | п.Середовина, ул.Рудничная | М | 65 227 824 | 0,4402 | IV | Грунт |
| 232 | 736 | п.Середовина, ул.Садовая | М | 65 227 824 | 0,4476 | IV | Грунт |
| 233 | 733 | п.Середовина, ул.Стахановцев | М | 65 227 824 | 0,4944 | IV | Грунт |
| 234 | 734 | п.Середовина, ул.Шахтерская | М | 65 227 824 | 0,5960 | IV | Грунт |
| 235 | 731 | п.Середовина, ул.Школьная | М | 65 227 824 | 0,3273 | IV | Грунт |
| 236 | 729 | п. Середовина, улица Промышленная | М | 65 227 824 | 1,0600 | IV | Грунт |
| 237 | 728 | п. Середовина, улица Молодежная | М | 65 227 824 | 0,4700 | IV | Грунт |
| 238 | 641 | п. Приозерный, ул.Ленина | М | 65 227 | 0,9167 | IV | Асфальт |
| 239 | 642 | п. Приозерный, ул.Лесная | М | 65 227 | 0,9613 | IV | Грунт |
| 240 | 645 | п. Приозерный, ул.Садовая | М | 65 227 | 0,3627 | IV | Грунт |
| 241 | 644 | п. Приозерный, ул.Санаторная | М | 65 227 | 0,1831 | IV | Грунт |
| 242 | 646 | п. Приозерный, ул.Зеленая | М | 65 227 | 0,2700 | IV |  |
| 243 | 643 | п. Приозерный, ул.Таватуйская | М | 65 227 | 1,1039 | IV | Грунт |
| 244 |  | п. Приозерный, переулок по улице Таватуйская | М | 65 227 | 0,1500 | IV | Грунт |
| 245 |  | п. Приозерный, переулок по улице Лесная | М | 65 227 | 0,0800 | IV | Грунт |
| 264 | 680 | п. Ударник, ул.без названия | М | 65 227 | 1,1600 | IV |  |
| 265 | 725 | с. Федьковка, ул.Калинина | М | 65 227 | 0,9294 | IV | Грунт |
| 266 | 727 | с. Федьковка, ул.Ленина | М | 65 227 | 3,0100 | IV | Грунт |
| 267 | 726 | с. Федьковка, ул.Свердлова | М | 65 227 | 0,4804 | IV | Грунт |
| 269 | 743 | п. Холмистый, ул.Набережная | М | 65 227 | 0,0600 | IV | Грунт |
| 270 | 741 | п. Холмистый, ул.Родниковая | М | 65 227 | 0,1600 | IV | Грунт |
| 271 | 793 | с. Конево, ул.Ворошилова | М | 65 227 824 | 1,0517 | IV | Грунт |
| 272 | 791 | с. Конево, ул.Кирова | М | 65 227 824 | 1,536 | IV | Грунт |
| 273 | 795 | с. Конево, ул. 5 Коммунаров | М | 65 227 824 | 0,4518 | IV | Грунт |
| 274 | 792 | с. Конево, ул.Молодежная | М | 65 227 824 | 0,6814 | IV | Грунт |
| 275 | 796 | с. Конево, пер.Октябрьский | М | 65 227 824 | 1,1358 | IV | Грунт |
| 276 | 794 | с. Конево, ул.40 лет Победы | М | 65 227 824 | 1,1241 | IV | Грунт |
| 277 | 790 | с. Конево, ул.Чапаева | М | 65 227 824 | 0,7489 | IV | Грунт |
| 278 |  | с. Конево, улица Горького | М | 65 227 824 | 0,4250 | IV | Грунт |
| 279 |  | с. Конево, улица Октябрьская | М | 65 227 824 | 0,843 | IV | Грунт |
| 280 |  | с. Конево, улица Лесная | М | 65 227 824 | 0,3630 | IV | Грунт |
| 281 |  | с. Конево, улица Горького | М | 65 227 824 | 0,1700 | IV | Грунт |
| 282 | 801 | с.Киприно, ул.Ключевая | М | 65 227 815 | 0,4005 | IV | Грунт |
| 283 | 799 | с.Киприно, ул.Куйбышева | М | 65 227 815 | 0,8528 | IV | Грунт |
| 284 | 798 | с.Киприно, ул.Мира | М | 65 227 815 | 0,8291 | IV | Грунт |
| 285 | 802 | с.Киприно, ул.Новая | М | 65 227 815 | 0,2793 | IV | Грунт |
| 286 | 800 | с.Киприно, ул.Трактористов | М | 65 227 805 | 0,1735 | IV | Грунт |
| 287 |  | c. Киприно, улица Кузнечная | М | 65 227 805 | 0,2600 | IV | Грунт |
| 288 |  | c. Киприно, улица Кооперативная | М | 65 227 805 | 0,3000 | IV | Грунт |
| 289 |  | c. Киприно, улица Набережная | М | 65 227 805 | 0,1600 | IV | Грунт |
| 290 | 759 | с. Аятское, ул.Буденного | М | 65 227 805 | 0,3651 | IV | Грунт |
| 291 | 748 | с. Аятское, ул.Ворошилова | М | 65 227 805 | 1,4428 | IV | Грунт |
| 292 | 749 | с. Аятское, ул.Карла Маркса | М | 65 227 805 | 0,8354 | IV | Грунт |
| 293 | 752 | с. Аятское, ул.Ким | М | 65 227 805 | 0,1171 | IV | Грунт |
| 294 | 746 | с. Аятское, ул.Ленина | М | 65 227 805 | 2,0019 | IV | Грунт |
| 295 | 751 | с. Аятское, ул.Максима Горького | М | 65 227 805 | 0,7531 | IV | Грунт |
| 296 | 753 | с. Аятское, ул.8 Марта | М | 65 227 805 | 0,8172 | IV | Грунт |
| 297 | 754 | с. Аятское, ул.Молодежная | М | 65 227 805 | 0,7094 | IV | Грунт |
| 298 | 757 | с. Аятское, ул.Новая | М | 65 227 805 | 2,9100 | IV | Грунт |
| 299 | 758 | с. Аятское, ул.Нагорная | М | 65 227 805 | 3,7569 | IV | Грунт |
| 300 |  | с. Аятское, ул.Полевая | М | 65 227 805 | 0,7935 | IV | Грунт |
| 301 | 747 | с. Аятское, ул.Свердлова | М | 65 227 805 | 1,6170 | IV | Асфальт |
| 302 | 760 | с. Аятское, ул.Советская | М | 65 227 805 | 0,2950 | IV | Грунт |
| 303 | 756 | с. Аятское, ул.Челюскинцев | М | 65 227 805 | 0,8200 | IV | Грунт |
| 304 | 755 | с. Аятское, ул.Шевченко | М | 65 227 805 | 0,4554 | IV | Грунт |
| 305 |  | с.Аятское,улица Сосновая | М | 65 227 805 | 0,7146 | IV | Грунт |
| 306 |  | с.Аятское, улица Речная | М | 65 227 805 | 1,2405 | IV | Грунт |
| 307 |  | с.Аятское, улица Калинина | М | 65 227 805 | 0,4600 | IV | Грунт |
| 308 |  | с. Аятское, улица Горького | М | 65 227 805 | 0,3200 | IV | Грунт |
| 309 |  | с. Аятское, улица проезд между улицей Советская и улицей Карла Маркса | М | 65 227 | 0,2400 | IV | Грунт |
| 310 | 685 | п. Аник, ул.Береговая | М | 65 227 | 0,4053 | IV | Грунт |
| 311 | 686 | п. Аник, ул.Заречная | М | 65 227 | 0,4518 | IV | Грунт |
| 312 | 632 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Боровая | М | 65 227 | 0,2080 | IV | Грунт |
| 313 | 969 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Восточная | М | 65 227 | 0,53 | IV | Грунт |
| 314 | 624 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Вокзальная | М | 65 227 | 0,5351 | IV | Грунт |
| 315 | 633 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Демидовская | М | 65 227 | 0,1106 | IV | Грунт |
| 316 | 635 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Дошкольников | М | 65 227 | 0,3425 | IV | Грунт |
| 317 | 625 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Железнодорожная | М | 65 227 | 0,3474 | IV | Грунт |
| 318 | 623 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Запрудная | М | 65 227 | 1,5086 | IV | Грунт |
| 319 | 636 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Заречная | М | 65 227 | 0,7539 | IV | Грунт |
| 320 | 628 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Лесная | М | 65 227 | 0,6433 | IV | Грунт |
| 321 | 634 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Луговая | М | 65 227 | 0,4600 | IV | Грунт |
| 322 | 622 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Нагорная | М | 65 227 | 0,9306 | IV | Грунт |
| 323 | 970 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Пенсионная | М | 65 227 | 0,2160 | IV | Грунт |
| 324 | 626 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Пионерская | М | 65 227 | 0,7200 | IV | Грунт |
| 325 | 631 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Путейцев | М | 65 227 | 0,2978 | IV | Грунт |
| 326 | 621 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Садовая | М | 65 227 | 0,9954 | IV | Грунт |
| 327 | 630 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Сосновый бор | М | 65 227 | 0,5585 | IV | Грунт |
| 328 | 971 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Станционная | М | 65 227 | 0,1360 | IV | Грунт |
| 329 | 637 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Трубная | М | 65 227 | 0,9500 | IV | Грунт |
| 330 | 629 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Узкоколейная | М | 65 227 | 0,4964 | IV | Грунт |
| 331 | 627 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Химиков | М | 65 227 | 0,7040 | IV | Грунт |
| 332 | 620 | п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Центральная | М | 65 227 | 0,8736 | IV | Грунт |
| 333 |  | п.Таватуй (Аятский сельсовет), улица Ясная | М | 65 227 | 0,3170 | IV | Грунт |
| 334 |  | п.Таватуй (Аятский сельсовет), улица Нагорная | М | 65 227 | 0,0900 | IV | Грунт |
| 335 |  | п.Таватуй (Аятский сельсовет), улица Центральная | М | 65 227 | 0,0900 | IV | Грунт |
| 336 |  | п.Таватуй (Аятский сельсовет), улица Химиков | М | 65 227 | 0,7300 | IV | Грунт |
| 337 |  | п.Таватуй (Аятский сельсовет), улица Демидова | М | 65 227 | 0,2100 | IV | Грунт |
| 338 | 579 | п. Таватуй, пер.Вересовый | М | 65 227 | 0,5200 | IV | Грунт |
| 339 | 571 | п. Таватуй, ул.Восточная | М | 65 227 | 0,2380 | IV | Грунт |
| 340 | 573 | п. Таватуй, ул.Горная | М | 65 227 | 0,2000 | IV | Грунт |
| 341 | 576 | п. Таватуй, ул.Грибная | М | 65 227 | 0,1400 | IV | Грунт |
| 342 | 581 | п. Таватуй, пер.Зеленый | М | 65 227 | 0,1600 | IV | Грунт |
| 343 | 559 | п. Таватуй, ул.Калинина | М | 65 227 | 1,2000 | IV | Грунт |
| 344 | 567 | п. Таватуй, ул.Кедровая | М | 65 227 | 0,1500 | IV | Грунт |
| 345 | 563 | п. Таватуй, ул.Лесная | М | 65 227 | 0,4700 | IV | Грунт |
| 346 | 577 | п. Таватуй, ул.Луговая | М | 65 227 | 0,0600 | IV | Грунт |
| 347 | 572 | п. Таватуй, ул.Мира | М | 65 227 | 0,2300 | IV | Грунт |
| 348 |  | п. Таватуй, ул.Молодежи | М | 65 227 | 1,4000 | IV | Грунт |
| 349 | 565 | п. Таватуй, ул.Набережная | М | 65 227 | 0,7000 | IV | Грунт |
| 350 | 582 | п. Таватуй, пер.Набережный | М | 65 227 | 0,2400 | IV | Грунт |
| 351 | 566 | п. Таватуй, ул.Нагорная | М | 65 227 | 0,2300 | IV | Грунт |
| 352 | 574 | п. Таватуй, ул.Победы | М | 65 227 | 0,3000 | IV | Грунт |
| 353 | 561 | п. Таватуй, ул.Свердлова | М | 65 227 | 0,2400 | IV | Грунт |
| 354 | 564 | п. Таватуй, ул.Сосновая | М | 65 227 | 0,4000 | IV | Грунт |
| 355 | 570 | п. Таватуй, ул.Строителей | М | 65 227 | 0,3800 | IV | Грунт |
| 356 | 575 | п. Таватуй, ул.Таватуйская | М | 65 227 | 0,2600 | IV | Грунт |
| 357 | 568 | п. Таватуй, ул.Цветочная | М | 65 227 | 0,2700 | IV | Грунт |
| 358 | 562 | п. Таватуй, ул.Чапаева | М | 65 227 | 0,4100 | IV | Грунт |
| 359 | 583 | п. Таватуй, ул.Чумичева | М | 65 227 | 0,0500 | IV | Грунт |
| 360 | 580 | п. Таватуй, пер.Школьный | М | 65 227 | 0,1400 | IV | Грунт |
| 361 | 569 | п. Таватуй, ул.Южная | М | 65 227 | 0,3233 | IV | Грунт |
| 362 | 558 | п. Таватуй, ул.Ленина | М | 65 227 | 0,1400 | IV | Грунт |
| 363 | 682 | п.Быньговский, ул.Быньговская | М | 65 227 810 | 0,3233 | IV | Грунт |
| 364 | 683 | п.Быньговский, ул.Лесная | М | 65 227 810 | 0,4219 | IV | Грунт |
| 365 | 684 | п.Быньговский, ул.Нагорная | М | 65 227 810 | 0,5677 | IV | Грунт |
| 366 | 681 | п.Быньговский, ул.Привокзальная | М | 65 227 810 | 0,3311 | IV | Грунт |
| 367 |  | п.Быньговский, ул.Сосновая | М | 65 227 810 | 0,5010 | IV | Грунт |
| 368 |  | п.Быньговский, ул.Невьянская | М | 65 227 | 0,2940 | IV | Грунт |
| 369 | 542 | п. Вересковый, ул. без названия | М | 65 227 | 0,9796 | IV | Грунт |
| 370 | 696 | д.Нижние Таволги, ул.Бажова | М | 65 227 | 1,2968 | IV | Грунт |
| 371 | 703 | д.Нижние Таволги, ул.Горького | М | 65 227 | 0,865 | IV | Грунт |
| 372 | 695 | д.Нижние Таволги, ул.Жукова | М | 65 227 | 0,7354 | IV | Грунт |
| 373 | 697 | д.Нижние Таволги, ул.Кирова | М | 65 227 | 0,4550 | IV | Грунт |
| 374 | 702 | д.Нижние Таволги, ул.Колхозная | М | 65 227 | 0,5541 | IV | Грунт |
| 375 | 704 | д.Нижние Таволги, ул.Лебяжинская | М | 65 227 | 0,2362 | IV | Асфальт |
| 376 | 698 | д.Нижние Таволги, ул.Ленина | М | 65 227 | 0,7204 | IV | Грунт |
| 377 | 701 | д.Нижние Таволги, ул.Макаренко | М | 65 227 | 0,7346 | IV | Грунт |
| 378 | 699 | д.Нижние Таволги, ул.Пушкина | М | 65 227 | 0,2695 | IV | Грунт |
| 379 | 700 | д.Нижние Таволги, ул.Щорса | М | 65 227 | 0,8922 | IV | Грунт |
| 380 |  | д.Нижние Таволги, улица Куйбышева | М | 65 227 | 0,1100 | IV | Грунт |
| 381 | 804 | д.Гашени, ул.Дачная | М | 65 227 | 0,9101 | IV | Грунт |
| 382 | 805 | д.Гашени, ул.Светлый путь | М | 65 227 | 1,8873 | IV | Грунт |
| 383 | 692 | д.Верхние Таволги, ул.Береговая | М | 65 227 | 0,2173 | IV | Грунт |
| 384 | 693 | д.Верхние Таволги, ул.Кирова | М | 65 227 | 0,9414 | IV | Грунт |
| 385 | 690 | д.Верхние Таволги, ул.Набережная | М | 65 227 | 0,4233 | IV | Грунт |
| 386 | 691 | д.Верхние Таволги, ул.Садовая | М | 65 227 | 0,2169 | IV | Грунт |
| 387 | 687 | д.Верхние Таволги, ул.Свердлова | М | 65 227 | 2,1526 | IV | Грунт |
| 388 | 689 | д.Верхние Таволги, ул.Челюскинцев | М | 65 227 | 0,2754 | IV | Грунт |
| 389 |  | д.Верхние Таволги, проезд между улицей Свердлова и улицей Кирова | М | 65 227 | 0,2200 | IV | Грунт |
| 390 |  | д.Верхние Таволги, проезд между улицей Мира и улицей Челюскинцев | М | 65 227 | 0,9300 | IV | Грунт |
| 391 |  | д.Верхние Таволги, переулок по улице Кирова | М | 65 227 | 0,1000 | IV | Грунт |
| 392 | 710 | д.Сербишино, ул.Дачная | М | 65 227 | 0,1804 | IV | Грунт |
| 393 | 707 | д.Сербишино, ул.Заречная | М | 65 227 | 0,4422 | IV | Грунт |
| 394 | 709 | д.Сербишино, ул.Зеленая | М | 65 227 | 0,2278 | IV | Грунт |
| 395 | 715 | д.Сербишино, ул.Кедровая | М | 65 227 | 0,1712 | IV | Грунт |
| 396 | 712 | д.Сербишино, ул.Кирова | М | 65 227 | 0,2358 | IV | Грунт |
| 397 | 708 | д.Сербишино, ул.Лесная | М | 65 227 | 0,3134 | IV | Грунт |
| 398 | 711 | д.Сербишино, ул.Ломоносова | М | 65 227 | 0,5222 | IV | Грунт |
| 399 | 714 | д.Сербишино, ул.8 Марта | М | 65 227 | 0,2343 | IV | Грунт |
| 400 | 713 | д.Сербишино, ул.Набережная | М | 65 227 | 0,3908 | IV | Грунт |
| 401 | 706 | д.Сербишино, ул.Чкалова | М | 65 227 | 0,1961 | IV | Грунт |
| 402 |  | д.Сербишино, ул. Ломоносова | М | 65 227 | 0,7100 | IV | Грунт |
| 403 | 705 | д.Сербишино, ул. Куйбышева | М | 65 227 | 0,1400 | IV | Грунт |
| 404 | 803 | с. Корелы, ул.Набережная | М | 65 227 | 3,263 | IV | Грунт |
| 405 |  | с. Корелы, улица Озерная | М | 65 227 | 0,4300 | IV | Грунт |
| 406 | 777 | с.Кунара, ул.1 Мая | М | 65 227 | 0,3127 | IV | Грунт |
| 407 | 778 | с.Кунара, ул.Победы | М | 65 227 | 0,6656 | IV | Грунт |
| 408 | 776 | с.Кунара, ул.Советская | М | 65 227 | 0,9596 | IV | Грунт |
| 409 | 779 | с.Кунара, ул.Чапаева | М | 65 227 | 0,4738 | IV | Грунт |
| 410 |  | с.Кунара, ул.Коллективная | М | 65 227 | 0,1206 |  |  |
| 411 |  | с.Кунара, переулок по улице Коллективная | М | 65 227 | 0,311 |  |  |
| 412 | 786 | д.Пьянково, пер.Аятский | М | 65 227 | 0,5834 | IV | Грунт |
| 413 | 787 | д.Пьянково, пер. Банный | М | 65 227 | 0,1394 | IV | Грунт |
| 414 | 780 | д.Пьянково, ул.Береговая | М | 65 227 | 0,3121 | IV | Грунт |
| 415 | 785 | д.Пьянково, ул.Горная | М | 65 227 | 0,7186 | IV | Грунт |
| 416 | 271 | д.Пьянково, ул.Зеленая | М | 65 227 | 0,1600 | IV | Грунт |
| 417 | 272 | д.Пьянково, ул.Кооперативная | М | 65 227 | 0,2000 | IV | Грунт |
| 418 | 273 | д.Пьянково, ул.Лесная | М | 65 227 | 0,965 | IV | Грунт |
| 419 | 781 | д.Пьянково, ул.Набережная | М | 65 227 | 0,4997 | IV | Грунт |
| 420 | ? | д.Пьянково, ул.Овражная | М | 65 227 | 0,2800 | IV | Грунт |
| 421 | 784 | д.Пьянково, ул.Садовая | М | 65 227 | 0,4570 | IV | Грунт |
| 422 | 782 | д.Пьянково, пер. Сосновский | М | 65 227 | 0,5679 | IV | Грунт |
| 423 |  | д.Пьянково, проезд между улицей Лесной и улицей Береговой | М | 65 227 | 0,1800 | IV | Грунт |
| 424 |  | д.Пьянково, улица Нагорная | М | 65 227 | 0,1200 | IV | Грунт |
| 425 |  | д.Пьянково, проезд между переулком Сосновский и переулком Аятский | М | 65 227 | 0,2000 | IV | Грунт |
| 426 |  | д.Пьянково, переулок Кооперативный | М | 65 227 | 0,1200 | IV | Грунт |
| 427 |  | д.Пьянково, улица Заречная | М | 65 227 | 0,158 |  |  |
| 428 | 740 | п.Осиновский, ул.Луговая | М | 65 227 | 0,4300 | IV | Грунт |
| 429 | 739 | п.Осиновский, ул.Набережная | М | 65 227 | 0,3400 | IV | Грунт |
| 430 | 738 | п.Осиновский, ул.Садовая | М | 65 227 | 0,3800 | IV | Грунт |
| 431 | 737 | п.Осиновский, ул.Центральная | М | 65 227 845 | 0,6900 | IV | Грунт |
| 432 | 764 | с.Шайдуриха, ул.Апрельская | М | 65 227 845 | 0,4064 | IV | Грунт |
| 433 | 765 | с.Шайдуриха, ул.Бажова | М | 65 227 845 | 0,8571 | IV | Грунт |
| 434 | 770 | с.Шайдуриха, ул.Гоголя | М | 65 227 845 | 0,9308 | IV | Грунт |
| 435 | 767 | с.Шайдуриха, ул.Зеленая | М | 65 227 845 | 0,5714 | IV | Грунт |
| 436 | 766 | с.Шайдуриха, ул.Максима Горького | М | 65 227 845 | 0,6037 | IV | Грунт |
| 437 | 768 | с.Шайдуриха, ул.Озерная | М | 65 227 845 | 0,7918 | IV | Грунт |
| 438 | 769 | с.Шайдуриха, ул.Первомайская | М | 65 227 845 | 0,4104 | IV | Грунт |
| 439 | 763 | с.Шайдуриха, ул.50 лет Победы | М | 65 227 845 | 0,4329 | IV | Грунт |
| 440 | 771 | с.Шайдуриха, ул.Приозерная | М | 65 227 845 | 0,5003 | IV | Грунт |
| 441 | 772 | с.Шайдуриха, ул.Речная | М | 65 227 845 | 0,3315 | IV | Грунт |
| 442 | 773 | с.Шайдуриха, ул.Садовая | М | 65 227 845 | 0,9472 | IV | Грунт |
| 443 | 762 | с.Шайдуриха, ул.Свердлова | М | 65 227 845 | 0,7336 | IV | Грунт |
| 444 | 774 | с.Шайдуриха, пер.Северный | М | 65 227 845 | 0,3568 | IV | Грунт |
| 445 |  | с. Шайдуриха, улица Гоголя | М | 65 227 845 | 0,9308 | IV | Грунт |
| 446 | 761 | с. Шайдуриха, улица Ленина | М | 65 227 845 | 0,416 | IV | Грунт |
| 447 |  | с. Шайдуриха, проезд между улицей Первомайская и улицей Ленина | М | 65 227 845 | 0,1600 | IV | Грунт |
| 448 | 640 | п.Невьянский Рыбзавод, ул.Берёзовая | М | 65 227 | 0,1901 | IV | Грунт |
| 449 | 638 | п.Невьянский Рыбзавод, ул.Набережная | М | 65 227 | 0,5730 | IV | Грунт |
| 450 | 639 | п.Невьянский Рыбзавод, ул.Нагорная | М | 65 227 | 0,2762 | IV | Грунт |
| 451 | 555 | п. при ж/д.ст. Шурала, ул.Гагарина | М | 65 227 | 0,8486 | IV | Асфальт |
| 452 | 556 | п. при ж/д.ст. Шурала, пер.Космонавтов | М | 65 227 | 0,5383 | IV | Грунт |
| 453 | 557 | п. при ж/д.ст. Шурала, ул.Садовая | М | 65 227 | 1,2789 | IV | Грунт |
| 454 | 744 | д.Невьянка, ул.Набережная | М | 65 227 | 0,6304 | IV | Грунт |
| 455 | 745 | д.Невьянка, ул.Береговая | М | 65 227 | 0,8284 | IV | Грунт |
| 456 |  | д. Невьянка, проезд между улицей Береговая и улицей Набережная | М | 65 227 | 0,881 | IV | Грунт |
| 457 |  | д. Невьянка, переулок по улице Набережная | М | 65 227 | 0,1400 | IV | Грунт |
| 458 | 618 | п.Аять, ул.Дружбы | М | 65 227 | 0,4220 | IV | Грунт |
| 459 | 607 | п.Аять, ул.Железнодорожная | М | 65 227 | 1,5900 | IV | Грунт |
| 460 | 616 | п.Аять, ул.Заречная | М | 65 227 | 0,6658 | IV | Грунт |
| 461 | 266 | п.Аять, ул.Клубная | М | 65 227 | 0,1463 | IV | Грунт |
| 462 | 600 | п.Аять, ул.Ключевая | М | 65 227 | 0,6933 | IV | Грунт |
| 463 | 612 | п.Аять, ул.Комсомольская | М | 65 227 | 0,8590 | IV | Грунт |
| 464 | 611 | п.Аять, ул.Куйбышева | М | 65 227 | 0,3752 | IV | Грунт |
| 465 | 599 | п.Аять, ул.Ленина | М | 65 227 | 1,0200 | IV | Грунт |
| 466 | 603 | п.Аять, ул.Максима Горького | М | 65 227 | 1,4050 | IV | Грунт |
| 467 | 610 | п.Аять, ул.8 марта | М | 65 227 | 0,4455 | IV | Грунт |
| 468 | 608 | п.Аять, ул.Набережная | М | 65 227 | 1,0260 | IV | Грунт |
| 469 | 267 | п.Аять, ул.Нагорная | М | 65 227 | 0,3300 | IV | Грунт |
| 470 | 602 | п.Аять, ул.Некрасова | М | 65 227 | 0,2111 | IV | Грунт |
| 471 | 619 | п.Аять, ул.Новая | М | 65 227 | 0,3133 | IV | Грунт |
| 472 | 613 | п.Аять, ул.Первомайская | М | 65 227 | 0,2880 | IV | Грунт |
| 473 | 606 | п.Аять, ул.Пролетарская | М | 65 227 | 0,6523 | IV | Грунт |
| 474 | 614 | п.Аять, ул.Пушкина | М | 65 227 | 0,7333 | IV | Грунт |
| 475 | 609 | п.Аять, ул.Советская | М | 65 227 | 0,4603 | IV | Грунт |
| 476 | 604 | п.Аять, ул.Станционная | М | 65 227 | 0,7422 | IV | Грунт |
| 477 | 605 | п.Аять, ул.Строителей | М | 65 227 | 0,2358 | IV | Грунт |
| 478 | 615 | п.Аять, ул.Таватуйская | М | 65 227 | 0,6792 | IV | Грунт |
| 479 | 601 | п.Аять, ул.Техническая | М | 65 227 | 0,2896 | IV | Грунт |
| 480 | 617 | п.Аять, ул.Химиков | М | 65 227 | 0,3450 | IV | Грунт |
| 481 |  | п. Аять, переулок по улице Ключевая | М | 65 227 | 0,64 | IV | Грунт |
| 482 |  | п. Аять, переулок по улице Ленина | М | 65 227 | 0,17 | IV | Грунт |
| 483 |  | п. Аять, улица Алпатова | М | 65 227 | 0,3000 | IV | Грунт |
| 484 |  | д.Сосновка ул.Береговая | М | 65 227 | 0,0825 | IV | Грунт |
| 485 |  | д.Сосновка ул.Зелёная | М | 65 227 | 0,1910 | IV | Грунт |
| 486 |  | д. Сосновка, улица Родниковая | М | 65 227 | 0,1090 | IV | Грунт |
| 487 |  | от с. Конева до д. Гашени | М | 65 227 | 3,7040 | IV | Грунт |

Приложение 3 Расписание и маршруты движения автобусов пригородного и междугороднего сообщения.

| № | На Екатеринбург | Отправление из Невьянска | Прибытие в конечный пункт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на Екатеринбург |  |  |  |  |
| 907 | Красноуральск-Екатеринбург | окт.33 | дек.23 | ежедневно |
| 957 | Краснотурьинск-Тюмень | 07.май | 15-44 | ежедневно |
| 602 | Верхняя Салда-Екатеринбург | 06-37 10-01 11-15 13-20 15-30 | 08-41 12-07 13-08 15-23 17-40 | ежедневно |
| 602 | Верхняя Салда-Екатеринбург | 18-40 | 20-38 | пн, пт, сб, вс |
| 686 | Невьянск-Екатеринбург (САВ) | 06-10 07-20 08-12 11- 40 | 07-33 08-43 09-35 13-03 | ежедневно |
| 686 | Невьянск-Екатеринбург (САВ) | 13-50 16-20 18-00 | 15-13 17-43 19-23 | ежедневно |
| 686 | Невьянск-Екатеринбург (САВ) | 17-15 | 18-38 | пт, вс |
| 1073 | Невьянск-Екатеринбург (САВ) ч/з Таватуй | 06-25 14-35 | 08-02 16-12 | ежедневно, кроме вс |
| 506 | Нижний Тагил-А/Э Кольцово | 08-51 12-49 | 11-03 15-01 | ежедневно |
| 708 | Нижний Тагил-Асбест | 13.окт | 17-22 | ежедневно |
| 1019 | Нижний Тагил-Верхний Тагил | 10-45 18-12 | 11-35 18-59 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил-Екатеринбург | 07-33 08-40 09-33 | 08-32 09-32 10-28 11-27 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил-Екатеринбург | 11-03 14-54 | 12-57 16-04 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил-Екатеринбург | 17.мар | 18-56 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил-Екатеринбург (САВ) | ноя.30 | дек.54 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил-Екатеринбург (САВ) | 18-28 | 19-57 | ежедневно |
| 640 | Нижний Тагил-Екатеринбург (САВ) | 19-38 | 21.май | ежедневно |
| 899 | Нижний Тагил-Курган | дек.15 | 20-45 | ежедневно |
| 571 | Нижний Тагил-Челябинск | 08-33 12-03 | 15-01 18-31 | ежедневно |
| 630 | Нижняя Салда-Екатеринбург | 08.янв | окт.14 | пн |
| 630 | Нижняя Салда-Екатеринбург | 17-25 | 19-30 | пт, вс |
| на Нижний Тагил |  |  |  |  |
| № | На Нижний Тагил | Отправление из Невьянска | Прибытие в конечный пункт | Примечание |
| 825 | А/Э Кольцово-Краснотурьинск | авг.15 | 14-54 | ежедневно |
| 708 | Асбест-Нижний Тагил | сен.55 | окт.57 | ежедневно |
| 1019 | Верхний Тагил-Нижний Тагил | 06-45 15-42 | 07-47 16-44 | ежедневно |
| 602 | Екатеринбург-Верхняя Салда | 12-09(САВ) 16-09 18-39 | 13-57 18-25 20-47 | ежедневно |
| 621 | Екатеринбург-Красноуральск | 15-33 17-09 | 18-05 20-19 | ежедневно |
| 640 | Екатеринбург-Нижний Тагил | 08-46 (САВ) | сен.48 | ежедневно |
| 640 | Екатеринбург-Нижний Тагил | сен.40 | окт.50 | ежедневно |
| 640 | Екатеринбург-Нижний Тагил | 13-28 | 14-30 | ежедневно |
| 640 | Екатеринбург-Нижний Тагил | 14-26 | 15-31 | ежедневно |
| 640 | Екатеринбург-Нижний Тагил | 16-26 | 17-31 | ежедневно |
| 640 | Екатеринбург-Нижний Тагил | 18-09 (САВ) | 19.авг | ежедневно |
| 640 | Екатеринбург-Нижний Тагил | 18-33 | 19-33 | ежедневно |
| 630 | Екатеринбург-Нижняя Салда | 14-11 | 16-49 | ежедневно |
| 630 | Екатеринбург-Нижняя Салда | 14-33 | 17.фев | ежедневно |
| 630 | Екатеринбург-Нижняя Салда | 17.май | 19-31 | ежедневно |
| 810 | Екатеринбург-Серов | дек.56 | 18-21 | ежедневно |
| 135 | Невьянск-Нижний Тагил | 07-00 | 08.фев | ежедневно, кроме вс |
| 135 | Невьянск-Нижний Тагил | 09-15 12-15 17-50 | 10-18 13-18 18-53 | ежедневно |
| 899 | Курган-Нижний Тагил | 16-21 | 17.ноя | ежедневно |
| 571 | Челябинск-Нижний Тагил | 15-07 18-52 | 16-12 19-57 | ежедневно |
| на Верхний Тагил |  |  |  |  |
| № | На Верхний Тагил | Отпр. из Невьянска: |  |  |
| 1019 | Н.Тагил - В.Тагил | 10-45, 18-12 |  |  |
| на Верх-Нейвинск |  |  |  |  |
| 109 Невьянск - Верх-Нейвинск |  |  |  |  |
| из Невьянска: | из Верх-Нейвинска |  |  |  |
| 06-00(кроме вс.), 06-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00 | 07-00(кроме вс.), 07-30, 08-00, 08-30, 09-00 |  |  |  |
| 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 13-00, 13-30, 14-00, 15-00 | 09-30, 10-00, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30 |  |  |  |
| 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30 | 13-00, 14-00, 14-30, 15-00, 16-00, 16-30, 17-00 |  |  |  |
| 18-00, 18-30, 19-20 | 17-30, 18-00, 18-20, 18-50, 19-20, 20-20 |  |  |  |
| на Кировград |  |  |  |  |
| 122 Невьянск - Кировград |  |  |  |  |
| из Невьянска: |  |  | из Кировграда: |  |
| 06-30(кроме вс), 08-00, 09-00 |  |  | 05-30(кроме вс), 07-00, 08-00 |  |
| 10-00, 11-00, 12-00, 13-05 |  |  | 09-00, 10-00, 11-00, 12-00 |  |
| 14-35, 16-00, 17-15, 18-00, 19-50 |  |  | 13-40, 16-30, 17-10, 18-55 |  |
| на Черемисское |  |  |  |  |
| 137 Невьянск - Черемисское |  |  |  |  |
| из Невьянска(от Ж/Д вокзала): |  |  |  | примечание: |
| 11.20 |  |  |  | кроме сб, вс |

Приложение 4 Сведения о ДТП произошедших на территории Невьянского ГО за период с 2015 по 2017 гг включительно.

(жёлтым цветом выделены те ДТП, совершению которых сопутствовали НДУ)

| № п/п | Дата ДТП | Вид ДТП | Дорога | км. | м. | Адрес | Погибло | Ранено | Кол-во ТС | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 29.12.2015 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, Строителей, 16 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 29.12.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 98 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 24.12.2015 | Столкновение |  |  |  | г Невьянск, ул Железнодорожная, 2а | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 17.12.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | г Невьянск, ул Карла Маркса, 23 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 15.12.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 308 | 0 | Невьянский р-н | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 11.12.2015 | Наезд на пешехода | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 49 | 700 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 07.12.2015 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Мартьянова, 73 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 07.12.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 83 | 782 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 05.12.2015 | Наезд на стоящее ТС | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 56 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 04.12.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 72 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 02.12.2015 | Столкновение |  |  |  | Невьянский р-н, г Невьянск, ул Строителей, 19 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 12 | 23.11.2015 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 308 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 23.11.2015 | Наезд на стоящее ТС | Подъезд к р.п.Верх-Нейвинский от км 288+346а/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 7 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | 21.11.2015 | Опрокидывание |  |  |  | Невьянский р-н, д Пьянково, пер Аятский, 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 20.11.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 264 | 170 | Невьянский р-н | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 16 | 20.11.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 58 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 18.11.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянский р-н, г Невьянск, ул Ленина, 30 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 17.11.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 49 | 100 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | 05.11.2015 | Наезд на стоящее ТС | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 94 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | 05.11.2015 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 64 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 02.11.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 252 | 320 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 01.11.2015 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 259 | 500 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 01.11.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 294 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 31.10.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Невьянск | 66 | 250 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 25.10.2015 | Наезд на пешехода | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 247 | 280 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 24.10.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Володарского, 73 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | 20.10.2015 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Кирова, 22 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 18.10.2015 | Наезд на пешехода | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 264 | 900 | Невьянский р-н | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 17.10.2015 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 251 | 328 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 17.10.2015 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 68 | 690 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 16.10.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Профсоюзов, 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 13.10.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянский р-н, г Невьянск, ул Свободы, 108 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 11.10.2015 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 78 | 311 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 08.10.2015 | Столкновение |  |  |  | Невьянский р-н, г Невьянск, ул Дзержинского, 2г | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | 04.10.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 271 | 206 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 36 | 04.10.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 96 | 400 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 02.10.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 60 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 30.09.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Профсоюзов, 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 29.09.2015 | Столкновение |  |  |  | Невьянский р-н, г Невьянск, ул Степана Разина, Бр. Игнато | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 40 | 26.09.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 59 | 550 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 26.09.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 293 | 530 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 20.09.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Невьянск | 82 | 500 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 15.09.2015 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Кирова, 42 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | 15.09.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 251 | 650 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 13.09.2015 | Съезд с дороги |  | 0 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 11.09.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Невьянск | 1 | 900 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 47 | 10.09.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Мартьянова, 37 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | 08.09.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянский р-н, п Цементный, ул Свердлова, 9 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 49 | 08.09.2015 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 293 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 08.09.2015 | Столкновение |  |  |  | Невьянский р-н, с Аятское, ул Калинина, 19 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | 08.09.2015 | Наезд на пешехода | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 90 | 700 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | 05.09.2015 | Наезд на препятствие |  |  |  | Невьянский р-н, п Середовина, ул Стахановцев, 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 04.09.2015 | Опрокидывание |  | 0 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 22.08.2015 | Наезд на препятствие |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Мартьянова, 84 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 55 | 22.08.2015 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Шевченко, 100 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 56 | 21.08.2015 | Столкновение | г.Невьянск - Цемзавод | 2 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 57 | 13.08.2015 | Столкновение | Подъезд к п.Левиха от км 253+227 а/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 9 | 456 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 58 | 05.08.2015 | Наезд на пешехода | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 67 | 0 | Невьянский р-н | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | 03.08.2015 | Опрокидывание | г.Невьянск - г.Реж - г.Артёмовский - с.Килачевское | 9 | 360 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 60 | 03.08.2015 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 103 | 650 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | 28.07.2015 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 53 | 350 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 27.07.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Дзержинского, 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | 25.07.2015 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 284 | 950 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 19.07.2015 | Съезд с дороги | Подъезд к р.п.Верх-Нейвинский от км 288+346а/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 5 | 389 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 11.07.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянский р-н, г Невьянск, ул Степана Разина, 75 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | 11.07.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 271 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 67 | 10.07.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 278 | 340 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 06.07.2015 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Шевченко, 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 69 | 05.07.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 252 | 225 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 01.07.2015 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, пл Революции, 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 71 | 17.06.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 307 | 500 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 72 | 14.06.2015 | Съезд с дороги | г.Невьянск - д.Сербишино | 3 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | 05.06.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 288 | 630 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 74 | 31.05.2015 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Урицкого, 96 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | 30.05.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 53 | 650 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 29.05.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 255 | 800 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 24.05.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 256 | 550 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 78 | 09.05.2015 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Дзержинского, 56 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 79 | 01.05.2015 | Иной вид ДТП | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 255 | 332 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 80 | 30.04.2015 | Наезд на препятствие | г.Невьянск - Цемзавод | 2 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 28.04.2015 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 300 | 720 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 26.04.2015 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 254 | 750 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 23.04.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 253 | 720 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 84 | 19.04.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 293 | 480 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 85 | 12.04.2015 | Съезд с дороги |  | 0 | 0 | Невьянский р-н, п Цементный, пер Тупиковый | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 11.04.2015 | Столкновение | г.Невьянск - д.Сербишино | 17 | 425 | Невьянский р-н | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 87 | 10.04.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 81 | 200 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 88 | 09.04.2015 | Столкновение | Подъезд к р.п.Верх-Нейвинский от км 288+346а/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 9 | 587 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 89 | 04.04.2015 | Наезд на внезапно возникшее препятствие | г.Невьянск - г.Реж - г.Артёмовский - с.Килачевское | 24 | 104 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 90 | 31.03.2015 | Наезд на пешехода | Подъезд к ж/д ст.Аять от а/д Подъезд к п.Таватуй | 13 | 700 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 91 | 25.03.2015 | Съезд с дороги | Подъезд к р.п.Верх-Нейвинский от км 288+346а/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 5 | 740 | Невьянский р-н | 2 | 6 | 1 | 8 |
| 92 | 25.03.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 43 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 93 | 22.03.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 307 | 110 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 94 | 09.03.2015 | Съезд с дороги | с.Шайдуриха - с.Корелы | 10 | 980 | Невьянский р-н | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | 25.02.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Кирова, 74 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 96 | 15.02.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Дзержинского, 52 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 97 | 13.02.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 81 | 200 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 98 | 06.02.2015 | Наезд на пешехода | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 286 | 580 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 99 | 01.02.2015 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Красноармейская, 98 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 100 | 31.01.2015 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 289 | 260 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 101 | 11.01.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 49 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 102 | 06.01.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 51 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | 04.01.2015 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 82 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 12 | 126 |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дата ДТП | Вид ДТП | Дорога | км. | м. | Адрес | Погибло | Ранено | Кол-во ТС | Кол-во участников |
| 1 | 28.12.2016 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Свободы, 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 16.12.2016 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 87 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 29.11.2016 | Наезд на стоящее ТС | Подъезд к г.Кировград от км 85+785 а/д г.Екатеринбург - г.Hижний Тагил - г.Серов | 2 | 900 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 28.11.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 51 | 360 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 26.11.2016 | Наезд на пешехода | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 50 | 827 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 26.11.2016 | Наезд на пешехода | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 67 | 631 | Невьянский р-н | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 26.11.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 66 | 273 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 26.11.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 251 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 26.11.2016 | Наезд на стоящее ТС | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 67 | 631 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 24.11.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 300 | 900 | Невьянский р-н | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 11 | 12.11.2016 | Столкновение | г.Невьянск - г.Реж - г.Артёмовский - с.Килачевское | 26 | 800 | Невьянский р-н | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 12 | 07.11.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 59 | 500 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 07.11.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 294 | 400 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 06.11.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 248 | 200 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 05.11.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 293 | 330 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 03.11.2016 | Столкновение | Подъезд к г.Кировград от км 85+785 а/д г.Екатеринбург - г.Hижний Тагил - г.Серов | 3 | 330 | Невьянский р-н | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | 01.11.2016 | Наезд на пешехода | Подъезд к г.Кировград от км 85+785 а/д г.Екатеринбург - г.Hижний Тагил - г.Серов | 1 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 01.11.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 67 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 22.10.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Невьянск | 23 | 810 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 22.10.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 252 | 930 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 15.10.2016 | Опрокидывание | Северный подъезд к г.Невьянск от км 259+948 а/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 2 | 490 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 14.10.2016 | Наезд на препятствие |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Малышева, 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 12.10.2016 | Наезд на стоящее ТС | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 264 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 02.10.2016 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Степана Разина, 70 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | 01.10.2016 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Дзержинского, 1В | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | 28.09.2016 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Матвеева, 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 25.09.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 305 | 190 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 23.09.2016 | Столкновение | Подъезд к р.п.Верх-Нейвинский от км 288+346а/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 7 | 1 | Невьянский р-н | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | 23.09.2016 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 297 | 200 | Невьянский р-н | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | 19.09.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 64 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 18.09.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 256 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 17.09.2016 | Наезд на пешехода | Южный подъезд к г.Невьянск от км 83+960/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Дзержинского, 2Г | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 16.09.2016 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Карла Маркса, 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 15.09.2016 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Ленина, 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 35 | 14.09.2016 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Гомзина, 39 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | 09.09.2016 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 288 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 06.09.2016 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 272 | 187 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 38 | 06.09.2016 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 286 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 39 | 30.08.2016 | Столкновение |  |  |  | Невьянский р-н, п Цементный, ул Ленина, 70 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 29.08.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 45 | 400 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 28.08.2016 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 85 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | 28.08.2016 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 53 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 43 | 27.08.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 289 | 900 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | 25.08.2016 | Съезд с дороги | Подъезд к ж/д ст.Аять от а/д Подъезд к п.Таватуй | 5 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 45 | 21.08.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 244 | 430 | Невьянский р-н | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 46 | 17.08.2016 | Столкновение | г.Невьянск - г.Реж - г.Артёмовский - с.Килачевское | 35 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | 12.08.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 49 | 600 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 03.08.2016 | Опрокидывание | ж/д ст.Таватуй - п.Калиново - с.Мурзинка | 9 | 100 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 01.08.2016 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Красноармейская, 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | 31.07.2016 | Съезд с дороги |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Кирова, 103 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | 24.07.2016 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 86 | 580 | Невьянский р-н | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 52 | 23.07.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 246 | 420 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | 23.07.2016 | Опрокидывание | г.Невьянск - г.Реж - г.Артёмовский - с.Килачевское | 58 | 700 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 18.07.2016 | Съезд с дороги | Подъезд к ж/д ст.Аять от а/д Подъезд к п.Таватуй | 12 | 910 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | 15.07.2016 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 60 | 745 | Невьянский р-н | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 56 | 15.07.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 255 | 100 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 07.07.2016 | Иной вид ДТП | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 244 | 120 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 58 | 06.07.2016 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 46 | 220 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 59 | 02.07.2016 | Наезд на препятствие |  | 0 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 28.06.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 41 | 860 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | 27.06.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 296 | 530 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 62 | 23.06.2016 | Наезд на стоящее ТС | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 252 | 920 | Невьянский р-н | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | 22.06.2016 | Наезд на велосипедиста | г.Невьянск - д.Сербишино |  |  | Невьянский р-н, с Быньги, ул Фрунзе, Свердлова | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 64 | 22.06.2016 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 62 | 647 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 65 | 19.06.2016 | Столкновение | Южный подъезд к г.Невьянск от км 83+960/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Володарского, 133 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 66 | 04.06.2016 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 304 | 198 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 67 | 02.06.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 298 | 300 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 21.05.2016 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Свободы, 78 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 69 | 17.05.2016 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Красноармейская, 50 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 70 | 17.05.2016 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, пр-кт Октябрьский, 21 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 71 | 08.05.2016 | Столкновение | с.Быньги - п.Ударник |  |  | Невьянский р-н, с Быньги, ул Октябрьская, 17 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 72 | 01.05.2016 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Невьянск | 41 | 880 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 73 | 12.04.2016 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 256 | 703 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 74 | 10.04.2016 | Наезд на пешехода | г.Невьянск - д.Сербишино |  |  | Невьянский р-н, с Быньги, ул Ленина, 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 75 | 06.04.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 251 | 300 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 27.03.2016 | Столкновение | г.Невьянск - Цемзавод | 0 | 450 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 77 | 04.03.2016 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 109 | 400 | Невьянский р-н | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 78 | 12.02.2016 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Шевченко, 54 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 79 | 10.02.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 302 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 80 | 07.02.2016 | Столкновение | Подъезд к ж/д ст.Аять от а/д Подъезд к п.Таватуй | 8 | 820 | Невьянский р-н | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 81 | 12.01.2016 | Наезд на стоящее ТС | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 86 | 600 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 82 | 12.01.2016 | Наезд на стоящее ТС | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 51 | 400 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 83 | 11.01.2016 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 46 | 641 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 08.01.2016 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 304 | 200 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 12 | 122 | 120 | 200 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дата ДТП | Вид ДТП | Дорога | км. | м. | Адрес | Погибло | Ранено | Кол-во ТС | Кол-во участников |
| 1 | 29.12.2017 | Наезд на препятствие | г.Невьянск - Цемзавод | 1 | 650 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 25.12.2017 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 303 | 91 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 24.12.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 95 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 19.12.2017 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 73 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 16.12.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 72 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 08.12.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 65 | 386 | Невьянский р-н | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | 08.12.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 278 | 300 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 29.11.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Невьянск | 96 | 150 | Невьянский р-н | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | 28.11.2017 | Наезд на препятствие |  |  |  | Невьянский р-н, с Корелы, ул Крупской, 43 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 24.11.2017 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Степана Разина, 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 16.11.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 289 | 570 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 15.11.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 287 | 600 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 15.11.2017 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Ленина, 23А | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 06.11.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 289 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 05.11.2017 | Съезд с дороги | Подъезд к р.п.Верх-Нейвинский от км 288+346а/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 2 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 02.11.2017 | Наезд на стоящее ТС | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 82 | 560 | Невьянский р-н | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 17 | 28.10.2017 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 284 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | 20.10.2017 | Наезд на пешехода | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 63 | 900 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 18.10.2017 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Чапаева, Мартьянова | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | 08.10.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 77 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 07.10.2017 | Наезд на препятствие | ж/д ст.Таватуй - п.Калиново - с.Мурзинка | 10 | 870 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 03.10.2017 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 61 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 01.10.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 102 | 800 | Невьянский р-н | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 24 | 29.09.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 293 | 700 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 29.09.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 56 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 23.09.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 67 | 350 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | 20.09.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 259 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 16.09.2017 | Опрокидывание | г.Невьянск - г.Реж - г.Артёмовский - с.Килачевское | 35 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 14.09.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 294 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 13.09.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 52 | 750 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | 09.09.2017 | Наезд на препятствие |  |  |  | Невьянский р-н, п Цементный, ул Ленина, 70 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 07.09.2017 | Столкновение |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Дзержинского, М.Горького | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 33 | 05.09.2017 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 304 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 03.09.2017 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Степана Разина, 74 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | 31.08.2017 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Урицкого, 37 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 36 | 28.08.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 107 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 22.08.2017 | Съезд с дороги | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 246 | 370 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 38 | 22.08.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 79 | 280 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 20.08.2017 | Опрокидывание | Подъезд к р.п.Верх-Нейвинский от км 288+346а/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 2 | 0 | Невьянский р-н | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 40 | 15.08.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 54 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 13.08.2017 | Наезд на препятствие | с.Шайдуриха - озеро Аятское | 1 | 896 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 06.08.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 288 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | 02.08.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 289 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 30.07.2017 | Опрокидывание | г.Невьянск - д.Сербишино | 3 | 200 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 45 | 29.07.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Невьянск | 95 | 700 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | 17.07.2017 | Опрокидывание | г.Невьянск - г.Реж - г.Артёмовский - с.Килачевское | 17 | 707 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 16.07.2017 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянский р-н, рп Верх-Нейвинский, ул Мира, 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | 13.07.2017 | Наезд на препятствие | с.Шайдуриха - с.Корелы |  |  | Невьянский р-н, с Аятское, ул Калинина, 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | 07.07.2017 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 89 | 450 | Невьянский р-н | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 50 | 01.07.2017 | Опрокидывание |  | 0 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 01.07.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 58 | 350 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 29.06.2017 | Иной вид ДТП | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 44 | 50 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | 23.06.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 97 | 450 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 18.06.2017 | Наезд на стоящее ТС | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 297 | 931 | Невьянский р-н | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 55 | 12.06.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 274 | 128 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 56 | 30.05.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 297 | 750 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 57 | 25.05.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 256 | 800 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | 12.05.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Невьянск | 97 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 59 | 08.05.2017 | Столкновение | Подъезд к г.Кировград от км 85+785 а/д г.Екатеринбург - г.Hижний Тагил - г.Серов | 4 | 500 | Невьянский р-н | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | 07.05.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 42 | 200 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 03.05.2017 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 42 | 500 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 28.04.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 258 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 63 | 27.04.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 90 | 730 | Невьянский р-н | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 64 | 24.04.2017 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянский р-н, п Цементный, ул Свердлова, 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | 20.04.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 288 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 66 | 16.04.2017 | Наезд на препятствие | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 73 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 27.03.2017 | Наезд на пешехода |  |  |  | Невьянск, г Невьянск, ул Шевченко, 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | 05.03.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 311 | 550 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | 04.03.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 73 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 22.02.2017 | Наезд на стоящее ТС | Подъезд к р.п.Верх-Нейвинский от км 288+346а/д г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 2 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 71 | 20.02.2017 | Наезд на стоящее ТС | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 281 | 800 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 72 | 08.02.2017 | Наезд на стоящее ТС | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 77 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 73 | 03.02.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 52 | 500 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | 24.01.2017 | Наезд на пешехода | ж/д ст.Таватуй - п.Калиново - с.Мурзинка | 4 | 0 | Невьянский р-н | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 75 | 21.01.2017 | Столкновение | Подъезд к г.Кировград от км 85+785 а/д г.Екатеринбург - г.Hижний Тагил - г.Серов | 3 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 76 | 20.01.2017 | Опрокидывание | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 49 | 0 | Невьянский р-н | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 77 | 12.01.2017 | Столкновение | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 292 | 600 | Невьянский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 14 | 101 | 100 | 169 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов";

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Приказ Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. N 16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров";

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года N 848 (с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 485);

- Федеральный закон от 23.11.2004 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

- Федеральный закон от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение Министерства транспорта РФ от 28 марта 2014 г. № МС-25-р «Об утверждении Методических рекомендаций по определению стоимости работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения»;

- Приказ Минтранса России от 16.11.2012 N 402 (ред. от 07.11.2017) «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Укрупнённые нормативы строительства НЦС 81-02-08-2017 «Автомобильные дороги».

- Укрупнённые нормативы строительства НЦС 81-02-09-2017 «Мосты и путепроводы».

- Укрупнённые нормативы строительства НЦС 81-02-16-2017 «Малые архитектурные формы».