Проект межевания территории

«Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянск Свердловской области»

Основная часть Проекта межевания территории

Книга 1. Текстовая часть

Проекта межевания территории

Екатеринбург, 2021

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Муниципальный контракт №81-ЭА-21 от 09.09.2021 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр межевания «Меридиан»

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Директор | Габдулхаех Э.Р. |  |
| ГАП | Херувимов А.В. |  |
| Исполнитель | Пестин К.А. |  |
| Проверил | Ахунова И.А. |  |

Состав папки

| № п/п | Наименование | № книги/ листов | кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть: |  |  |  |
| 1 | Текстовая часть проекта межевания территории | 1 | 42 |
| 2 | Чертеж межевания территории , М 1:500 | 1 | 3 |
| Материалы по обоснованию: |  |  |  |
| 3 | Чертеж межевания территории с границами зон с особыми условиями использования территории, М 1:500 | 1 | 1 |
| 4 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000 | 1 | 1 |
| 5 | CD-диск с материалами Проекта межевания территории |  |  |

Оглавление

Введение                                                                                                                                                 6

1. Информация о существующем использовании территории                                                                9

1.1. Местоположение                                                                                                                                      9

1.2. Функциональное зонирование территории                                                                                      10

1.3. Градостроительное зонирование территории                                                                                 10

1.4. Информация об объектах капитального строительства                                                                11

2. Характеристика существующих земельных участков                                                                            12

3. Информация о зонах с особыми условиями использования территории                                       17

4. Проектные предложения                                                                                                                               19

5. Координаты вновь образованных земельных участков                                                                        29

Приложение 1                                                                                                                                                   42

Введение

Документация по планировке территории – «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянск Свердловской области» (далее – Проект межевания территории) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Уральский центр межевания «Меридиан», в рамках выполнения Муниципального контракта № 81-ЭА-21 от 09.09.2021 г.

Проект межевания территории подготовлен на основании следующих документов:

- Муниципальный контракт № 81-ЭА-21 от 09.09.2021 г..

Проект межевания территории разрабатывается в целях:

- Определение местоположения границ изменяемых земельных участков многоквартирных домов, образование земельных участков под многоквартирными домами путем их перераспределения, определенных границей проектирования и последующим проведением работ по благоустройству данной территории.

Категория земель в границах проектирования – земли населенных пунктов. Площадь подготовки Проекта межевания территории составляет 2,81 га. Площадь определена графическим способом.

При подготовке Проекта межевания территории использовалась следующая информация:

- «Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа (в актуализированной редакции);

- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска»;

- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа»;

- Решение Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 56 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66»;

- Решение Думы Невьянского городского округа от 22.09.2021 № 86 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66»;

- Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости по состоянию на ноябрь 2021 года;

Документация по планировке территории не содержит сведений, имеющих гриф «секретно», соответствующих Приказу № 456-ДСП от 24 июля 2014 г.

Имеющихся инженерных изысканий на территорию проектирования достаточно для разработки Проекта межевания территории.

Нормативные правовые акты, использованные при подготовке Проекта межевания территории:

- Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);

- Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Приказ министерства регионального развития РФ от 30.07.2007 г. №85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 сентября 2020 г. N П/412 г. Москва « Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков « (в действующей редакции);

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*;

- СП 30-101-98 Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах;

- СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- другие строительные нормы и правила, действующие на момент проектирования.

# Информация о существующем использовании территории

## Местоположение

Территория проектирования находится в центральной части города Невьянск Свердловской области около в границах улиц Матвеева и Максима Горького.

Проект межевания территории разработан применительно к территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры (данным элементом является территориальная зона Ж 6-1 (Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания) согласно материалам ПЗЗ Невьянского городского округа.

На территории проектирования находится восемь 5-ти этажных многоквартирных домов, магазин и трансформаторная подстанция.

Территория в границах проекта ограничена:

- с севера – ул. Матвеева;

- с запада – ул. Космонавтов;

- с юга – ул. Максима Горького;

- с востока – тепловая сеть.

Площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания, составляет 2,81 га.

Местоположение и границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания, представлены на Рисунке 1.

- границы проектирования

Рисунок 1. Схема местоположения и границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания

## Функциональное зонирование территории

Согласно материалам Генерального плана город Невьянск, территория в границах проектирования отнесена к зоне: зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания.

## 1.3Градостроительное зонирование территории

В границах проектирования, согласно Карте градостроительного зонирования территории населенного пункта город Невьянск, определена территориальная зона Ж – 6.1 (Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания). Данная территориальная зона не внесена в данные ЕГРН.

Ж-6.1 – Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания

Основные виды разрешенного использования:

Среднеэтажная жилая застройка

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

Магазины

Общественное питание

Банковская и страховая деятельность

Культурное развитие

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Социальное обслуживание

Спорт

Связь

Деловое управление

Общественное управление

Гостиничное обслуживание

Бытовое обслуживание

Коммунальное обслуживание

Автомобильный транспорт

Земельные участки (территории) общего пользования

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Обслуживание жилой застройки

Хранение автотранспорта

Условно разрешенные виды использования:

Связь

## 1.4. Информация об объектах капитального строительства

В границах проектирования расположены следующие объекты капитального строительства (здания и строения):

- Многоквартирный дом (деревянные, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 32, корп 1;

- Многоквартирный дом (деревянные, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 32, корп 2;

- Многоквартирный дом (крупнопанельные, 5 эт. в том числе 1 подземный), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 28;

- Многоквартирный дом (кирпичные, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 30;

- Многоквартирный дом (деревянные, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 34;

- Многоквартирный дом (из ппочих материалов, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 36;

- Многоквартирный дом (железобетонные, 5 эт. в том числе 1 подземный), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Максима Горького, д. 21;

- Многоквартирный дом (крупнопанельные, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Максима Горького, д. 19;

- Трансформаторная подстанция (кирпичные, 1 эт.), Свердловская область, город Невьянск, улица Матвеева, № 36а;

- Магазин (из прочих материалов, 1 эт.), обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Матвеева, дом 30а.

В границах проектирования расположены следующие объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

- Канализация;

- Водопровод;

- Тепловая сеть. Литер: 1А,1Б,1В,1Д,1Е,1Ж,1И,1К,1Л;

- КЛ-6кВ литера 4;

- КЛ-0,4кВ литера 55; литера 56; литера 57; литера 58; литера 59; литера 60;

- КЛ-6кВ литера 1; литера 2; литера 5к; литера 6; литера 9; литера 17;

- КЛ-0,4кВ литера 52; литера 53; литера 54;

- ВЛ-0,4кВ литеры 79,80.

Объекты капитального строительства, стоящие на кадастровом учете (более подробную информацию см. в Таблице 2):

# Характеристика существующих земельных участков

Данные о земельных ресурсах проектируемой территории предоставлены ФГИС ЕГРН в ноябре 2021 года.

Территория проекта межевания состоит из земель кадастрового квартала 66:15:1501020. Категория земель – земли населённых пунктов.

В границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания, попадает 11 земельных участков, стоящих на кадастровом учете. Описание существующих участков представлено в таблице 1.

Ведомость земельных участков, стоящих на кадастровом учете, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания

Таблица 1

| Кадастровый номер земельного участка | Адрес | Категория / Вид разрешенного использования по кадастровым данным | Площадь, м2 | Объекты капитального строительства | Правообладатель/ Вид, номер и дата гос. регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66:15:1501020:268 | обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Матвеева, № 32/1 | под многоквартирный жилой дом | 1564 | Многоквартирный дом | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 66:15:1501020:119 | обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Матвеева, дом 32, корпус 2 | под многоквартирный жилой дом | 1567 | Многоквартирный дом | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 66:15:1501020:159 | обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Матвеева, дом № 28 | под многоквартирный жилой дом | 1195 | Многоквартирный дом | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 66:15:1501020:161 | обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Матвеева, дом 30 | под жилой дом многоэтажной застройки | 1824 | Многоквартирный дом | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 66:15:1501020:164 | обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Матвеева, дом 34 | под жилой дом многоэтажной застройки | 1488 | Многоквартирный дом | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 66:15:1501020:166 | обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Матвеева, дом 36 | под жилой дом многоэтажной застройки | 2029 | Многоквартирный дом | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 66:15:1501020:131 | обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Максима Горького, дом № 21 | под многоквартирный жилой дом | 2024 | Многоквартирный дом | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 66:15:1501020:147 | обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Максима Горького, дом № 19 | под многоквартирный жилой дом | 2301 | Многоквартирный дом | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 66:15:1501020:2477 | Свердловская обл., Невьянский р-он, Невьянск г., дворовая территория многоквартирных домов № 32, 30 по улице Матвеева, № 19 по улице Максима Горького | дворовая территория многоквартирных домов | 1567 | - | Собственность Муниципальное образование Невьянский городской округ Постоянное (бессрочное) пользование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», ИНН: 6621010299 |
| 66:15:1501020:2440 | Свердловская область, город Невьянск, улица Матвеева, № 36а | Под объект инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция) | 57 | Трансформаторная подстанция | Собственность Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», ИНН: 6671163413 |
| 66:15:1501020:29 | обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Матвеева, дом 30а | для размещения магазина | 97 | Нежилое здание | Собственность Меланьина Христина Евгеньевна |

Ведомость объектов КС, стоящих на кадастровом учете, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания

Таблица 2

| № пп | Адрес | Номер | Тип | Площадь, м2 Протяженность, м | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 32, корп 1 | 66:15:1501020:387 | ЗД | 2720.9 | Многоквартирный дом |
| 2 | Свердловская область, г Невьянск, ул Матвеева, д 32, корп 2 | 66:15:1501020:386 | ЗД | 2727 | Многоквартирный дом |
| 3 | Свердловская область, г Невьянск, ул Матвеева, д 28 | 66:15:1501020:2478 | ЗД | 2733.5 | Многоквартирный дом |
| 4 | Свердловская область, г Невьянск, ул Матвеева, д 30 | 66:15:1501020:2452 | ЗД | 3237.7 | Многоквартирный дом |
| 5 | Невьянский р-н, г Невьянск, ул Матвеева , д. 34 | 66:15:1501020:390 | ЗД | 2630 | Многоквартирный дом |
| 6 | Свердловская область, г Невьянск, ул Матвеева, д 36 | 66:15:1501020:2481 | ЗД | 4116.2 | Многоквартирный дом |
| 7 | Невьянский р-н, г Невьянск, ул Максима Горького , д. 21 | 66:15:1501020:435 | ЗД | 3932.6 | Многоквартирный дом |
| 8 | Свердловская область, г Невьянск, ул Максима Горького, д 19 | 66:15:1501020:405 | ЗД | 4380.3 | Многоквартирный дом |
| 9 | Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 30-а | 66:15:1501020:3402 | ЗД | 64 | Нежилое здание |
| 10 | Свердловская область, г. Невьянск | 66:15:0000000:4005 | Сооружение | 19214 | Тепловая сеть. Литер: 1А,1Б,1В,1Д,1Е,1Ж,1И,1К,1Л. |
| 11 | Свердловская обл., г. Невьянск, от ответвления 9 у.т. до МКД Матвеева, 30 | 66:15:1501020:3783 | Сооружение | 25 | Тепловая сеть |

Зоны с особыми условиями территории, стоящие на кадастровом учете, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания

Таблица 3

| № пп | Реестровый номер | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 66:15-6.286 | Зона санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6, 7, 8, 9,10 – источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского ГО (III пояс) |
| 2 | 66:15-6.135 | Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 5В; литера 10; литера 11; КЛ-0,4кВ литера 65; литера 66; литера 67; литера 68; литера 69; литера 70; литера 71; литера 72; литера 76; литера 84 |
| 3 | 66:15-6.155 | Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 4; КЛ-0,4кВ литера 55; литера 56; литера 57; литера 58; литера 59; литера 60 |
| 4 | 66:15-6.130 | Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 1; литера 2; литера 5к; литера 6; литера 9; литера 17; КЛ-0,4кВ литера 52; литера 53; литера 54; ВЛ-0,4кВ литеры 79,80 |
| 5 | 66:15-6.159 | Охранная зона ВЛ-6 кВ (литеры 5Б, 5Ж) |

# Информация о зонах с особыми условиями использования территории

В границах территории Проекта межевания определены следующие виды ограничений:

- зоны санитарной охраны;

- охранные зоны.

Информацию о зонах с особыми условиями использования территории, стоящих на кадастровом учете, см.в Таблице 3.

Зона санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6, 7, 8, 9,10 – источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского ГО (III пояс)

Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014) (вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Размер Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения рассчитывается проектом по организации ЗСО для каждого конкретного источника питьевого водоснабжения.

Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 5В; литера 10; литера 11; КЛ-0,4кВ литера 65; литера 66; литера 67; литера 68; литера 69; литера 70; литера 71; литера 72; литера 76; литера 84

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Хранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Охранная зона устанавливается по 1 м от кабельной линии в обе стороны.

Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 4; КЛ-0,4кВ литера 55; литера 56; литера 57; литера 58; литера 59; литера 60

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Хранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Охранная зона устанавливается по 1 м от кабельной линии в обе стороны.

Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 1; литера 2; литера 5к; литера 6; литера 9; литера 17; КЛ-0,4кВ литера 52; литера 53; литера 54; ВЛ-0,4кВ литеры 79,80

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Хранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Охранная зона устанавливается по 1 м от кабельной линии в обе стороны.

Охранная зона ВЛ-6 кВ (литеры 5Б, 5Ж)

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Хранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Охранная зона устанавливается по 10 м от линии электросетевого хозяйства в обе стороны.

# Проектные предложения

Проект межевания территории по планировке территории – «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянск Свердловской области» выполняется в целях определения границ изменяемых земельных участков многоквартирных домов, образование земельных участков под многоквартирными домами путем их перераспределения. Площадь подготовки проекта межевания территории составляет 2,81 га

Образование земельных участков под многоквартирными домами осуществляется из нормативного размера земельного участка. Нормативный земельный участок под многоквартирный дом рассчитывается по СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

Кондоминиум – это форма жилищной кооперации, которая предполагает совместное владение недвижимостью. Также данное понятие зачастую употребляется в отношении самого объекта. К примеру, кондоминиумом может называться многоквартирный дом с огороженной территорией, на которой находятся спортивные и детские площадки, места отдыха для всех собственников.

В соответствии с СП 30-101-98 расчет нормативного земельного участка производиться по формуле:

,                 Sнормк = Sк * Узд  ,где

Sнормк – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м ;

Sк – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м ;

Узд – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (принимается по таблице «УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА 1 М  ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЗДАНИЙ РАЗНОЙ ЭТАЖНОСТИ», удельный показатель складывается из года завершения строительства дома и этажности дома).

На основании данного СП 30-101-98 был произведен подсчет нормативной площади земельного участка под каждый многоквартирный дом.

Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 32/1.

Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 2676 кв.м, год завершения строительства 1987, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд  = 2676*1,32 = 3532 кв. м

Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 32/2.

Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 2674.5 кв.м, год завершения строительства 1987, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд  = 2674.5*1,32 = 3530 кв. м

Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 28.

Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 2459.1 кв.м, год завершения строительства 1979, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд  = 2459.1*1.36 = 3344 кв. м

Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 30.

Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 2779.4 кв.м, год завершения строительства 1985, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд  = 2779.4*1,32 = 3669кв. м

Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 34.

Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 2512.7 кв.м, год завершения строительства 1983, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд  = 2512.7*1,32 = 3317 кв. м

Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 36.

Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 3989.8 кв.м, год завершения строительства 1987, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд  = 3989.8*1,32 = 5266 кв. м

Многоквартирный дом по ул. Максима горького, 21.

Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 3930.6 кв.м, год завершения строительства 1988, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд  = 3930.6*1,32 = 5188 кв. м

Многоквартирный дом по ул. Максима горького, 19.

Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 4379.8 кв.м, год завершения строительства 1982, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд  = 4379.8*1,36 = 5956 кв. м.

Общая площадь необходимая под все многоквартирные дома составляет 33802 кв.м, площадь подготовки проекта межевания территории составляет 28105 кв. м. Разница площадей составляет 5697 кв. м. Так как расчет площади производиться в существующей застройке, то площадь которую нахватает было принято вычесть из площади каждого многоквартирного дома, то есть 5697/8 = 712 кв. м.

| Адрес многоквартирного дома | Нормативная площадь посчитанная по СП 30-101-98, кв.м | Площадь с учетом вычета, кв.м |
| --- | --- | --- |
| ул. Матвеева, 32/1 | 3532 | 2820 |
| ул. Матвеева, 32/2 | 3530 | 2818 |
| ул. Матвеева, 28 | 3344 | 2632 |
| ул. Матвеева, 30 | 3669 | 2957 |
| ул. Матвеева, 34 | 3317 | 2605 |
| ул. Матвеева, 36 | 5266 | 4553 |
| ул. Максима Горького, 19 | 5956 | 5244 |
| ул. Максима Горького, 21 | 5188 | 4476 |

Общая площадь подготовки проекта межевания территории была разделена между многоквартирными домами в соответствии с площадями с учетом вычета площади, которой нахватает. Также были предусмотрены публичные сервитуты для проходи и проезда к территориям многоквартирных домов. Публичные сервитуты были предусмотрены для прохода и проезда к территориям многоквартирных домов по ул. Матвеева, 34, ул. Матвеева, 30, ул. Матвеева, 32/1, ул. Матвеева, 32/2, ул. Матвеева, 36 и ул. Матвеева, 28. публичный сервитут также устанавливается для проходи и проезда к трансформаторной подстанции по ул. Матвеева, 36а и нежилому зданию по ул. Матвеева, 30а.

Проектом межевания территории предусматривается проведение работ в три этапа:

1 этап проекта межевания предусматривает:

- образование восьми земельных участков (:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8), путем раздела земельного участка, стоящего на кадастровом учете

Предусматривается раздел земельного участка с КН 66:15:1501020:2477 путем сохранения исходного земельного участка в измененных границах. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Раздел данного земельных участков предусмотрен в соответствии с п. 6 ст.11.4 «При разделе земельного участка могут быть образованы один или несколько земельных участков с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах: 1) в случае, если такой земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности…».

2 этап проекта межевания территории предусматривает:

- образование трех земельных участка (:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11), путем перераспределения земельных участков, стоящих на кадастровом учете и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Предусматривается перераспределение земельного участка с КН 66:15:1501020:164 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Предусматривается перераспределение земельного участка с КН 66:15:1501020:268 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Предусматривается перераспределение земельного участка с КН 66:15:1501020:159 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Перераспределение земельных участков предусмотрено в соответствии со ст. 11.7 «Перераспределение земельных участков» ЗК РФ, при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок, также ст. 39.27 «Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой», перераспределение допускается если все земельные участки, все земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и перераспределение между которыми осуществляется, не предоставлены гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления и не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута.

3 этап проекта межевания предусматривает:

- образование восьми земельных участков (:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19), путем перераспределения земельного участка, стоящего на кадастровом учёте, участков  образованных на первом и втором этапе проекта межевания, а также земель находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Предусматривается перераспределение земельного участка с КН 66:15:1501020:166 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Перераспределение земельных участков предусмотрено в соответствии со ст. 11.7 «Перераспределение земельных участков» ЗК РФ, при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок :ЗУ12.

Предусматривается перераспределение земельного участка с КН 66:15:1501020:131, земельного участка образованного на первом этапе с условным номером :ЗУ8 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Перераспределение земельных участков предусмотрено в соответствии со ст. 11.7 «Перераспределение земельных участков» ЗК РФ, при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок, допускается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с прекращением существования исходных земельных участков и образованием нескольких смежных земельных участков или одного земельного участка. Образуется новый земельный участок :ЗУ13.

Предусматривается перераспределение земельного участка с КН 66:15:1501020:119, земельного участка образованного на первом этапе с условным номером :ЗУ5 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Перераспределение земельных участков предусмотрено в соответствии со ст. 11.7 «Перераспределение земельных участков» ЗК РФ, при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок, допускается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с прекращением существования исходных земельных участков и образованием нескольких смежных земельных участков или одного земельного участка. Образуется новый земельный участок :ЗУ14.

Предусматривается перераспределение земельного участка образованного на втором этапе с условным номером :ЗУ9, земельного участка образованного на первом этапе с условным номером :ЗУ2 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Перераспределение земельных участков предусмотрено в соответствии со ст. 11.7 «Перераспределение земельных участков» ЗК РФ, при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок, допускается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с прекращением существования исходных земельных участков и образованием нескольких смежных земельных участков или одного земельного участка. Образуется новый земельный участок :ЗУ14.

Предусматривается перераспределение земельного участка с КН 66:15:1501020:151, земельного участка образованного на первом этапе с условным номером :ЗУ1 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Перераспределение земельных участков предусмотрено в соответствии со ст. 11.7 «Перераспределение земельных участков» ЗК РФ, при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок, допускается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с прекращением существования исходных земельных участков и образованием нескольких смежных земельных участков или одного земельного участка. Образуется новый земельный участок :ЗУ16.

Предусматривается перераспределение земельного участка образованного на втором этапе с условным номером :ЗУ10, земельных участков образованных на первом этапе с условными номерами :ЗУ6 и :ЗУ4 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Перераспределение земельных участков предусмотрено в соответствии со ст. 11.7 «Перераспределение земельных участков» ЗК РФ, при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок, допускается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с прекращением существования исходных земельных участков и образованием нескольких смежных земельных участков или одного земельного участка. Образуется новый земельный участок :ЗУ17.

Предусматривается перераспределение земельного участка образованного на втором этапе с условным номером :ЗУ11, земельного участка образованного на первом этапе с условным номером :ЗУ3 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Перераспределение земельных участков предусмотрено в соответствии со ст. 11.7 «Перераспределение земельных участков» ЗК РФ, при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок, допускается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с прекращением существования исходных земельных участков и образованием нескольких смежных земельных участков или одного земельного участка. Образуется новый земельный участок :ЗУ18.

Предусматривается перераспределение земельного участка с КН 66:15:1501020:147, земельного участка образованного на первом этапе с условным номером :ЗУ7 и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения о правообладателе ЗУ приведены в Таблице 1.

Перераспределение земельных участков предусмотрено в соответствии со ст. 11.7 «Перераспределение земельных участков» ЗК РФ, при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок, допускается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с прекращением существования исходных земельных участков и образованием нескольких смежных земельных участков или одного земельного участка. Образуется новый земельный участок :ЗУ19.

Сведения об образуемых земельных участках, способе образования, площади и виде разрешенного использования представлены в Таблице 5.

Ведомость образуемых земельных участков

Таблица 5

| Условный № образ. ЗУ | Площадь образуемого ЗУ, кв.м. 1 | Способ образования ЗУ | Категория образуемого ЗУ | Аббревиатура тер. Зоны по ПЗЗ го Верхний Тагил2 | Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемого ЗУ по ПЗЗ г. Невьянск2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап проекта межевания |  |  |  |  |  |
| 66:15:1501020:2477 | 49 | путем раздела земельного участка с КН 66:15:1501020:2477 с сохранением исходного земельного участка в низменных границах | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | дворовая территория многоквартирных домов |
| ЗУ1 | 481 |  |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |
| ЗУ2 | 56 |  |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |
| ЗУ3 | 152 |  |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |
| ЗУ4 | 138 |  |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |
| ЗУ5 | 318 |  |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |
| ЗУ6 | 139 |  |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |
| ЗУ7 | 9 |  |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |
| ЗУ8 | 225 |  |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |
| 2 этап проекта межевания |  |  |  |  |  |
| ЗУ9 | 1813 | путем перераспределения земельного участка с КН 66:15:1501020:164 и земель | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | Среднеэтажная жилая застройка |
| ЗУ10 | 1801 | путем перераспределения земельного участка с КН 66:15:1501020:268 и земель | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | Среднеэтажная жилая застройка |
| ЗУ11 | 1747 | путем перераспределения земельного участка с КН 66:15:1501020:159 и земель | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 2 этап проекта межевания |  |  |  |  |  |
| ЗУ12 | 4553 | путем перераспределения земельного участка с КН 66:15:1501020:166 и земель | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | Среднеэтажная жилая застройка |
| ЗУ13 | 4476 | путем перераспределения земельного участка с КН 66:15:1501020:131, земельного участка с условным номером :ЗУ8 и земель | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | Среднеэтажная жилая застройка |
| ЗУ14 | 2818 | путем перераспределения земельного участка с КН 66:15:1501020:119, земельного участка с условным номером :ЗУ5 и земель | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | Среднеэтажная жилая застройка |
| ЗУ15 | 2605 | путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ9, земельного участка с условным номером :ЗУ2 и земель | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | Среднеэтажная жилая застройка |
| ЗУ16 | 2957 | путем перераспределения земельного участка с КН 66:15:1501020:161, земельного участка с условным номером :ЗУ1 и земель | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | Среднеэтажная жилая застройка |
| ЗУ17 | 2820 | путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ10, земельного участка с условным номером :ЗУ6, земельного участка с условным номером :ЗУ4 и земель | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | Среднеэтажная жилая застройка |
| ЗУ18 | 2632 | путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ11, земельного участка с условным номером :ЗУ3 и земель | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | Среднеэтажная жилая застройка |
| ЗУ19 | 5244 | путем перераспределения земельного участка с КН 66:15:1501020:147, земельного участка с условным номером :ЗУ7 и земель | Земли населенных пунктов | Ж-6.1 | Среднеэтажная жилая застройка |

Примечание: 
1- площадь земельного участка подлежит уточнению по результатам кадастровых работ;
2 – Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа применительно к городу Невьянск», утверждённые решением Думы Невьянского городского округа Свердловской области от 22.09.2021 № 86 (в актуализированной редакции);

5. Координаты вновь образованных земельных участков

На 1 этапе

Координаты земельного участка :ЗУ1

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463280.99 | 1509492.72 |
| 2 | 463281.04 | 1509497.32 |
| 3 | 463281.01 | 1509524.31 |
| 4 | 463281.01 | 1509530.31 |
| 5 | 463281.00 | 1509558.20 |
| 6 | 463280.99 | 1509564.22 |
| 7 | 463280.97 | 1509572.44 |
| 8 | 463280.97 | 1509574.44 |
| 9 | 463280.98 | 1509577.64 |
| 10 | 463283.34 | 1509577.64 |
| 11 | 463280.69 | 1509583.02 |
| 12 | 463280.49 | 1509589.45 |
| 13 | 463276.08 | 1509589.37 |
| 14 | 463275.97 | 1509538.37 |
| 15 | 463276.18 | 1509512.62 |
| 16 | 463276.12 | 1509492.74 |

Координаты земельного участка :ЗУ2

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463280.99 | 1509492.72 |
| 2 | 463276.12 | 1509492.74 |
| 3 | 463276.17 | 1509481.29 |
| 4 | 463280.86 | 1509480.85 |

Координаты земельного участка :ЗУ3

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463275.97 | 1509538.37 |
| 2 | 463276.08 | 1509589.37 |
| 3 | 463274.42 | 1509589.35 |
| 4 | 463274.95 | 1509558.94 |
| 5 | 463270.58 | 1509558.89 |
| 6 | 463270.66 | 1509538.41 |

Координаты земельного участка :ЗУ4

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463276.18 | 1509512.62 |
| 2 | 463275.97 | 1509538.37 |
| 3 | 463270.66 | 1509538.41 |
| 4 | 463270.75 | 1509512.60 |

Координаты земельного участка :ЗУ5

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463276.17 | 1509481.29 |
| 2 | 463276.12 | 1509492.74 |
| 3 | 463276.18 | 1509512.62 |
| 4 | 463270.75 | 1509512.60 |
| 5 | 463270.82 | 1509494.30 |
| 6 | 463268.67 | 1509494.24 |
| 7 | 463268.82 | 1509484.43 |
| 8 | 463205.37 | 1509483.46 |
| 9 | 463205.38 | 1509481.56 |
| 10 | 463264.93 | 1509482.33 |

Координаты земельного участка :ЗУ6

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463268.82 | 1509484.43 |
| 2 | 463268.67 | 1509494.24 |
| 3 | 463264.83 | 1509494.13 |
| 4 | 463264.94 | 1509486.06 |
| 5 | 463205.41 | 1509485.16 |
| 6 | 463205.37 | 1509483.46 |

Координаты земельного участка :ЗУ7

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463205.37 | 1509483.46 |
| 2 | 463205.41 | 1509485.16 |
| 3 | 463200.93 | 1509485.62 |
| 4 | 463201.03 | 1509483.33 |

Координаты земельного участка :ЗУ8

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463205.37 | 1509483.46 |
| 2 | 463201.03 | 1509483.33 |
| 3 | 463197.37 | 1509480.85 |
| 4 | 463174.28 | 1509479.99 |
| 5 | 463174.57 | 1509472.63 |
| 6 | 463176.47 | 1509473.31 |
| 7 | 463197.72 | 1509474.09 |
| 8 | 463205.49 | 1509474.36 |
| 9 | 463205.38 | 1509481.56 |

На 2 этапе

Координаты земельного участка :ЗУ9

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463308.36 | 1509481.07 |
| 2 | 463308.22 | 1509492.80 |
| 3 | 463280.99 | 1509492.72 |
| 4 | 463280.86 | 1509480.85 |
| 5 | 463280.84 | 1509479.27 |
| 6 | 463280.87 | 1509474.77 |
| 7 | 463280.88 | 1509461.28 |
| 8 | 463280.89 | 1509457.26 |
| 9 | 463280.91 | 1509422.97 |
| 10 | 463280.91 | 1509417.07 |
| 11 | 463283.32 | 1509417.06 |
| 12 | 463290.32 | 1509417.08 |
| 13 | 463304.24 | 1509417.09 |
| 14 | 463304.19 | 1509480.87 |

Координаты земельного участка :ЗУ10

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463263.99 | 1509538.61 |
| 2 | 463264.58 | 1509512.25 |
| 3 | 463205.04 | 1509511.49 |
| 4 | 463205.41 | 1509485.16 |
| 5 | 463264.94 | 1509486.06 |
| 6 | 463264.83 | 1509494.13 |
| 7 | 463268.67 | 1509494.24 |
| 8 | 463268.46 | 1509512.62 |
| 9 | 463270.75 | 1509512.60 |
| 10 | 463270.66 | 1509538.41 |

Координаты земельного участка :ЗУ11

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463261.83 | 1509589.19 |
| 2 | 463262.77 | 1509559.18 |
| 3 | 463203.52 | 1509558.65 |
| 4 | 463203.31 | 1509538.43 |
| 5 | 463263.99 | 1509538.61 |
| 6 | 463270.66 | 1509538.41 |
| 7 | 463270.58 | 1509558.89 |
| 8 | 463274.95 | 1509558.94 |
| 9 | 463274.42 | 1509589.35 |

На 3 этапе

Координаты земельного участка :ЗУ12

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463309.63 | 1509379.06 |
| 2 | 463309.21 | 1509412.66 |
| 3 | 463276.15 | 1509412.82 |
| 4 | 463276.14 | 1509431.55 |
| 5 | 463251.36 | 1509431.37 |
| 6 | 463211.71 | 1509431.10 |
| 7 | 463211.75 | 1509377.72 |

Координаты земельного участка :ЗУ13

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463251.36 | 1509431.37 |
| 2 | 463251.27 | 1509455.80 |
| 3 | 463205.77 | 1509455.32 |
| 4 | 463205.49 | 1509474.36 |
| 5 | 463205.38 | 1509481.56 |
| 6 | 463205.37 | 1509483.46 |
| 7 | 463201.03 | 1509483.33 |
| 8 | 463176.96 | 1509482.24 |
| 9 | 463174.20 | 1509482.15 |
| 10 | 463174.28 | 1509479.99 |
| 11 | 463174.57 | 1509472.63 |
| 12 | 463178.32 | 1509377.26 |
| 13 | 463211.75 | 1509377.72 |
| 14 | 463211.71 | 1509431.10 |

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 15 | 463222.03 | 1509443.88 |
| 16 | 463222.01 | 1509449.74 |
| 17 | 463212.29 | 1509449.80 |
| 18 | 463212.31 | 1509443.93 |

Координаты земельного участка :ЗУ14

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463276.14 | 1509431.55 |
| 2 | 463276.17 | 1509481.29 |
| 3 | 463276.12 | 1509492.74 |
| 4 | 463276.18 | 1509512.62 |
| 5 | 463270.75 | 1509512.60 |
| 6 | 463268.46 | 1509512.62 |
| 7 | 463268.67 | 1509494.24 |
| 8 | 463268.82 | 1509484.43 |
| 9 | 463205.37 | 1509483.46 |
| 10 | 463205.38 | 1509481.56 |
| 11 | 463205.49 | 1509474.36 |
| 12 | 463205.77 | 1509455.32 |
| 13 | 463251.27 | 1509455.80 |
| 14 | 463251.36 | 1509431.37 |

Координаты земельного участка :ЗУ15

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463309.21 | 1509412.66 |
| 2 | 463308.36 | 1509481.07 |
| 3 | 463308.22 | 1509492.80 |
| 4 | 463280.99 | 1509492.72 |
| 5 | 463276.12 | 1509492.74 |
| 6 | 463276.17 | 1509481.29 |
| 7 | 463276.14 | 1509431.55 |
| 8 | 463276.15 | 1509412.82 |

Координаты земельного участка :ЗУ16

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463308.22 | 1509492.80 |
| 2 | 463307.03 | 1509589.54 |
| 3 | 463299.41 | 1509589.44 |
| 4 | 463299.41 | 1509586.29 |
| 5 | 463300.66 | 1509586.29 |
| 6 | 463300.67 | 1509584.68 |
| 7 | 463299.42 | 1509584.68 |
| 8 | 463299.42 | 1509579.38 |
| 9 | 463295.42 | 1509579.38 |
| 10 | 463295.42 | 1509580.98 |
| 11 | 463289.07 | 1509580.98 |
| 12 | 463289.06 | 1509589.59 |
| 13 | 463280.49 | 1509589.45 |
| 14 | 463276.08 | 1509589.37 |
| 15 | 463275.97 | 1509538.37 |
| 16 | 463276.18 | 1509512.62 |
| 17 | 463276.12 | 1509492.74 |
| 18 | 463280.99 | 1509492.72 |

Координаты земельного участка :ЗУ17

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463268.82 | 1509484.43 |
| 2 | 463268.67 | 1509494.24 |
| 3 | 463268.46 | 1509512.62 |
| 4 | 463270.75 | 1509512.60 |
| 5 | 463276.18 | 1509512.62 |
| 6 | 463275.97 | 1509538.37 |
| 7 | 463270.66 | 1509538.41 |
| 8 | 463263.99 | 1509538.61 |
| 9 | 463236.36 | 1509538.52 |
| 10 | 463236.60 | 1509512.20 |
| 11 | 463205.04 | 1509511.49 |
| 12 | 463205.41 | 1509485.16 |
| 13 | 463205.37 | 1509483.46 |

Координаты земельного участка :ЗУ18

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463275.97 | 1509538.37 |
| 2 | 463276.08 | 1509589.37 |
| 3 | 463274.42 | 1509589.35 |
| 4 | 463261.83 | 1509589.19 |
| 5 | 463244.18 | 1509588.88 |
| 6 | 463244.36 | 1509563.79 |
| 7 | 463203.61 | 1509563.40 |
| 8 | 463203.52 | 1509558.65 |
| 9 | 463203.31 | 1509538.43 |
| 10 | 463236.36 | 1509538.52 |
| 11 | 463263.99 | 1509538.61 |
| 12 | 463270.66 | 1509538.41 |

Координаты земельного участка :ЗУ19

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463236.60 | 1509512.20 |
| 2 | 463236.36 | 1509538.52 |
| 3 | 463203.31 | 1509538.43 |
| 4 | 463203.52 | 1509558.65 |
| 5 | 463203.61 | 1509563.40 |
| 6 | 463244.36 | 1509563.79 |
| 7 | 463244.18 | 1509588.88 |
| 8 | 463170.05 | 1509587.64 |
| 9 | 463174.20 | 1509482.15 |
| 10 | 463176.96 | 1509482.24 |
| 11 | 463201.03 | 1509483.33 |
| 12 | 463205.37 | 1509483.46 |
| 13 | 463205.41 | 1509485.16 |
| 14 | 463205.04 | 1509511.49 |

Координаты устанавливаемых публичных сервитутов

Координаты публичного сервитута устанавливаемого в качестве проходи и проезда к многоквартирному дому по ул. Матвеева, 36 и трансформаторной подстанции по ул. Матвеева, 36а

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463211.74 | 1509388.18 |
| 2 | 463211.40 | 1509388.36 |
| 3 | 463210.26 | 1509390.41 |
| 4 | 463209.89 | 1509394.14 |
| 5 | 463210.10 | 1509398.42 |
| 6 | 463211.02 | 1509400.92 |
| 7 | 463211.73 | 1509401.86 |
| 8 | 463211.73 | 1509409.04 |
| 9 | 463209.78 | 1509409.08 |
| 10 | 463206.64 | 1509410.48 |
| 11 | 463205.16 | 1509440.64 |
| 12 | 463206.84 | 1509442.27 |
| 13 | 463212.31 | 1509443.93 |
| 14 | 463212.29 | 1509449.80 |
| 15 | 463212.29 | 1509450.63 |
| 16 | 463207.29 | 1509453.51 |
| 17 | 463199.76 | 1509451.42 |
| 18 | 463202.93 | 1509384.09 |
| 19 | 463203.02 | 1509382.10 |
| 20 | 463204.80 | 1509379.71 |
| 21 | 463205.01 | 1509377.63 |
| 22 | 463211.75 | 1509377.72 |

Координаты публичного сервитута устанавливаемого в качестве проходи и проезда к многоквартирным домам по ул. Матвеева, 32/1, ул. Матвеева, 32/2, ул. Матвеева, 34 и ул. Матвеева, 30

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463174.26 | 1509479.94 |
| 2 | 463174.52 | 1509473.65 |
| 3 | 463192.18 | 1509474.11 |
| 4 | 463205.23 | 1509474.52 |
| 5 | 463205.17 | 1509477.98 |
| 6 | 463207.94 | 1509481.26 |
| 7 | 463210.24 | 1509481.68 |
| 8 | 463270.12 | 1509482.53 |
| 9 | 463270.21 | 1509477.14 |
| 10 | 463270.31 | 1509464.02 |
| 11 | 463271.10 | 1509461.99 |
| 12 | 463272.60 | 1509460.33 |
| 13 | 463274.54 | 1509459.89 |
| 14 | 463276.16 | 1509459.95 |
| 15 | 463276.18 | 1509512.62 |
| 16 | 463272.04 | 1509512.60 |
| 17 | 463272.09 | 1509496.55 |
| 18 | 463271.73 | 1509495.40 |
| 19 | 463270.76 | 1509494.77 |
| 20 | 463270.04 | 1509494.74 |
| 21 | 463270.16 | 1509487.84 |
| 22 | 463204.80 | 1509486.96 |
| 23 | 463200.20 | 1509486.87 |
| 24 | 463200.34 | 1509483.13 |
| 25 | 463199.99 | 1509482.21 |
| 26 | 463197.37 | 1509480.85 |
| 27 | 463192.14 | 1509480.46 |

Координаты публичного сервитута устанавливаемого в качестве проходи и проезда к многоквартирному дому по ул. Матвеева, 28

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463195.80 | 1509588.00 |
| 2 | 463196.05 | 1509580.31 |
| 3 | 463196.67 | 1509567.42 |
| 4 | 463196.64 | 1509564.39 |
| 5 | 463197.11 | 1509553.78 |
| 6 | 463203.45 | 1509551.95 |
| 7 | 463203.61 | 1509563.40 |
| 8 | 463207.17 | 1509563.44 |
| 9 | 463206.78 | 1509580.90 |
| 10 | 463202.28 | 1509580.79 |
| 11 | 463201.91 | 1509588.25 |

Координаты публичного сервитута устанавливаемого в качестве проходи и проезда к нежилому зданию по ул. Матвеева, 30а

| N точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 463289.07 | 1509580.97 |
| 2 | 463274.54 | 1509580.94 |
| 3 | 463274.42 | 1509589.34 |
| 4 | 463289.06 | 1509589.59 |

Приложение 1

Диск с электронными документами